SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU                                       ZAMÓWIENIA

Element: 1

na wykonanie projektu budowlanego  budowy    mostu JNI 01024215  przez potok b/n w km 5+ 218 w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 218 R   Kolbuszowa Dolna – Kopcie  w miejscowości  Mechowiec.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan istniejący

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany budowy mostu poprzez rozebranie istniejącego  mostu długości całkowitej 5,40 m  o konstrukcji : przyczółki żelbetowe pełnościenne posadowione bezpośrednio, płyta żelbetowa plus rury  żelbetowe 2 x Ø150 cm  , brak chodników.

Stan projektowany.

Dokumentację  budowy mostu  należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy  „ Z „

- most– jednoprzęsłowy , klasa „ B „  - 40 t.

- jezdnia  szerokość 6,0 m

-  obustronne chodniki.

- posadowienie podpór mostu ustalić w oparciu o badania geologiczne podłoża gruntowego opracowane przez jednostkę projektowa .

- pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735) , Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz. 430 )

- most należy zaprojektować  w istniejącym pasie drogowym .

Projektant uzyska :   niezbędne decyzje , uzgodnienia  i prawomocne  pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i wykonawczy w 4 - ch egz.

- przedmiar robót i kosztorys  inwestorski.

- kosztorys  ofertowy.

- pozwolenie wodnoprawne .

- informację BIOZ.

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół  PZUD.

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 , opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe.

3. Obiekt położony jest na obszarze „ NATURA 2000 „.

4. Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11. 2014r .

Element :  2

na wykonanie projektu budowlanego  budowy  przepustu  przez ciek  b/n w km 6+ 885 w ciągu    drogi   powiatowej nr 1 225 R   Kosowy- Niwiska – Kamionka- Sędziszów Młp.   w miejscowości  Niwiska ( Uwłocie).

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

Stan istniejący

Przedmiotem opracowania będzie projekt budowlany budowy przepustu  poprzez rozebranie istniejącego  przepustu rurowego   4 x Ø80 cm pod drogą na cieku wodnym.

Stan projektowany.

Dokumentację  budowy przepustu  należy opracować przyjmując następujące założenia projektowe:

- droga klasy „ Z „

-  przekrój – drogowy.

pozostałe parametry  projektowe w/ g. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie  i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63,  poz. 735) , Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 43, poz. 430 )

- most należy zaprojektować  w istniejącym pasie drogowym .

Projektant uzyska :   niezbędne decyzje , uzgodnienia  i prawomocne  pozwolenie na  budowę .

Opracowanie projektowe winno zawierać :

- projekt budowlany  i wykonawczy w 4 - ch egz.

- przedmiar robót i kosztorys  inwestorski.

- kosztorys  ofertowy.

- pozwolenie wodnoprawne .

- informację BIOZ.

- komplet szczegółowych specyfikacji technicznych.

- protokół  PZUD.

- wersja elektroniczna.

WYMAGANIA  FORMALNO-PRAWNE

1.  Dokumentację projektową należy opracować na  mapie do celów projektowych    w skali 1 : 500 , opracowana mapa do celów projektowych  powinna posiadać klauzulę uzyskaną w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej  o sprawdzeniu z materiałami ZUDP w  Kolbuszowej i wniesieniu projektowanych, uzgodnionych lokalizacji i tras urządzeń.

2. Wykonawca uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe.

3.Wykonawca odpowiada za wady opracowanej dokumentacji projektowej.

4. Ewentualne dodatkowe koszty wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub z braku odpowiednich pozycji przedmiaru, powodujące udokumentowane straty inwestora pokrywa Wykonawca.

5. Wszelkie załączone kserokopie i odpisy: map, uzgodnień itp. winny posiadać potwierdzenie zgodności z oryginałem.

6.  Termin opracowania dokumentacji projektowej: -     30.11. 2014r .