PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

# dla obrębów: PRZYŁĘK gmina Niwiska

i MAZURY gmina Raniżów

# powiat kolbuszowski

woj. podkarpackie

- Charakterystyka obiektów i uzasadnienie potrzeby modernizacji.

- Charakterystyka przestrzenna

Miejscowość Przyłęk położona jest w zachodniej części powiatu kolbuszowskiego na terenie Kotliny Sandomierskiej.

Obręb charakteryzuje się rozdrobnioną zabudową zagrodową.

Ponad połowę powierzchni wsi stanowią lasy państwowe. Pozostałą część obrębu stanowią tereny rolne na których przeważają gleby bielicowe. Obręb Przyłęk graniczy z obrębami:

Kosowy, Hucina Staszówka gmina Niwiska;
Toporów gmina Cmolas;

Szydłowiec gmina Mielec powiat mielecki;

Miejscowość Mazury położona jest we wschodniej części powiatu kolbuszowskiego.

Obręb charakteryzuje się rozdrobnioną zabudową zagrodową.

Działki tworzą układ o charakterze wstęgowym.

Obręb Mazury graniczy z obrębami:

Zielonka, Korczowiska gmina Raniżów;

Turza, Markowizna gmina Sokołów Małopolski powiat rzeszowski;

- Dane ogólne:

PRZYŁĘK

- powierzchnia całkowita                                        - 2392 ha
- powierzchnia opracowania                                - 725 ha

- ilość wszystkich działek                                       -  1815
- ilość działek do opracowania                               -  1703

- ilość jednostek rejestrowych                                 -  662

- ilość budynków                                                     -  840
- lasy                                                                        -  1652 ha
- mapa ewidencji gruntów  skala 1: 2880 – 17 ark map,

- mapa zasadnicza – numeryczna (tereny zurbanizowane)

MAZURY

- powierzchnia opracowania                                -  1158 ha

- ilość wszystkich działek                                       -  2266
- ilość jednostek rejestrowych                                 -  630

- ilość budynków                                                     -  950
- lasy                                                                        -  347 ha
- mapa ewidencji gruntów  skala 1: 2880 – 9 ark map,

- mapa zasadnicza – numeryczna (tereny zurbanizowane)

- Dane techniczne

Ewidencja gruntów dla obrębu Huta Komorowska, została założona 
w latach 1971-1976 na bazie mapy katastralnej w skali 1:2880, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 47 z dnia 10.03.1962 r. oraz zarządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969r./MP Nr 11 poz. 98/ w sprawie ewidencji gruntów.

Realizacja ustawy uwłaszczeniowej została wykonana w latach 1972-1973 na podstawie mapy ewidencji gruntów w skali 1:2880 (system działkowy).

W latach 1982-1990 opracowano metodą fotogrametryczną mapą zasadniczą w skali 1:2000 dla obrębu Huta Komorowska na bazie której zostało wykonane odnowienie ewidencji gruntów. W 1991 roku wprowadzono do stosowania mapy ewidencyjne w skali 1:2000 jako pochodne mapy zasadniczej /Ogłoszenie Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1 sierpnia 1991 roku/.

Ewidencja gruntów dla obrębu Zielonka, została opracowana  
w latach 1966-1968 na podstawie pomiaru bezpośredniego którego wynikiem było sporządzenie mapy w skali 1:2000, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia Ministra Rolnictwa Nr 47 z dnia 10.03.1962 r.

Realizacja ustawy uwłaszczeniowej została wykonana w latach 1973-1974 na podstawie mapy ewidencji gruntów w skali 1:2000.

W ramach projektu PHARE 2003 „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce” opracowana została mapa numeryczna dla obu obrębów. Warunki techniczne opracowania zakładały wykorzystanie istniejących operatów i materiałów znajdujących się w PODGiK.

W wyniku opracowania założona zostanie baza działek, użytków i budynków.

Część graficzną ma zostać wykonana w formie numerycznej w programie EWMAPA

w układzie „2000”.

Aktualnie część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym EGB 2000, natomiast część kartograficzna prowadzona jest w programie EWMAPA v.8 (mapa hybrydowa).

Uzasadnienie potrzeby modernizacji ewidencji gruntów i budynków:

- konieczność dostosowania operatu ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących    przepisów,

- utworzenie pełnego zakresu zbiorów danych ewidencyjnych,

- zmiana techniki prowadzenia ewidencji w systemie informatycznym,

- stworzenie warunków do współdziałania z systemem ksiąg wieczystych,

- usprawnienie obsługi systemu podatkowego, statystyki danych publicznych

i zagospodarowania przestrzennego.

Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków nastąpi poprzez:

- założenie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków w programie EWMAPA          w układzie  współrzędnych ,,2000”,

- modernizację części opisowej ewidencji gruntów w programie EGB2000,

- założenie ewidencji budynków i lokali w programie EGB2000.

II.    Źródła danych ewidencyjnych do wykorzystania.

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wykonana zostanie  w oparciu o:

1. Operat z opracowania fotogrametrycznego wykonany w latach 1982-1990 dla założenia  analogowej mapy zasadniczej w skali 1:2000, uzupełnionego pomiarem bezpośrednim 
(w obszarze zabudowanym)- obręb Huta Komorowska.

Operat z pomiaru i opracowania mapy ewidencji gruntów wykonany w latach 1966-1968 
– obręb Zielonka.

2. Analogową mapę ewidencji gruntów, mapę zasadniczą.

3. Numeryczną bazę działek, użytków i budynków (układ 2000), wykonaną w ramach PHARE 2003 – „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”.

4. Operat gleboznawczej klasyfikacji  gruntów.

5. Ortofotomapę (układ 2000).

6. Operaty jednostkowe z rozgraniczeń i podziałów nieruchomości.

7. Operaty wywłaszczeniowe.

8. Operaty z inwentaryzacji powykonawczych i map do celów projektowych.

9. Wykaz współrzędnych osnowy geodezyjnej w układzie „2000” i „1965”.

10. Część opisową operatu ewidencji gruntów prowadzoną w systemie EGB2000.

11. Operaty z opracowań do wyłączeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej oraz zmiany   użytków.

12. Dokumentację dotyczącą numeracji porządkowej nieruchomości oraz nazewnictwa ulic

i placów.

13. Ewidencję dróg publicznych.

14. Księgi wieczyste urządzone dla nieruchomości objętych opracowaniem.

15. Uproszczone plany urządzania lasu.

16. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

III.    Zakres i dostępność informacji niezbędnych do opracowania.

- Aktualny operat ewidencji gruntów będzie stanowił podstawę opracowania         przedmiotowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków i tak, dane zawarte

w rejestrze gruntów, będą stanowić materiał wyjściowy do badań ujawnionych w nim    ksiąg wieczystych oraz wywiadu terenowego.

- Mapa numeryczna założona dla działek, użytków i budynków /program PHARE 2003  „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”/ będzie stanowiła materiał wyjściowy do weryfikacji danych znajdujących się w PODGiK.

Z rejestru gruntów i budynków należy przyjąć:

- dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych dla działek i budynków nie posiadających ksiąg wieczystych,

- ujawnione numery ksiąg wieczystych,

- numery zbiorów dokumentów.

3. Mapa ewidencyjna oraz zasadnicza do wykorzystania, jako materiał umożliwiający  lokalizacje budynków i oznaczeń działek.

- Ustalenie stanu prawnego działek ewidencyjnych; budynków i lokali, brakujących danych   ewidencyjnych dotyczących  podmiotów ewidencyjnych oraz danych technicznych budynków:

- Stan prawny działek zostanie przyjęty z obowiązującej ewidencji gruntów, ksiąg wieczystych, a także prawomocnych dokumentów przedłożonych przez zainteresowane strony.

- Stan prawny budynków zostanie przyjęty zgodnie ze stanem prawnym działek na których posadowiono budynek, przy założeniu zgodności własności działki i budynku. Dla budynków stanowiących nieruchomość budynkową oraz dla lokali, stan prawny zostanie ustalony poprzez:

badanie ksiąg wieczystych, wywiad w jednostkach gromadzących dane o budynkach, na   podstawie dokumentów prawnych posiadających moc dowodową przedłożonych przez zainteresowane strony.

- Dane ewidencyjne dotyczące podmiotów ewidencyjnych zostaną przyjęte z operatu obowiązującej ewidencji gruntów, bądź z dokumentów potwierdzających stan prawny.  Dane te będą korygowane zmianami ujawnionymi w toku prac, uzupełniane o nowe dane osób prawnych i fizycznych zgodnie z dostarczonymi  dokumentami.

Dane ewidencyjne budynków i lokali zostaną ustalone na podstawie operatu

obowiązującej ewidencji gruntów, wywiadu w jednostkach gromadzących dane

o budynkach i lokalach, informacji stron zainteresowanych oraz wywiadu terenowego.

IV.  Zakres prac przewidzianych do wykonania.

1.  Mapa numeryczna założona dla działek, użytków i budynków /program PHARE 2003   „Wektoryzacja map katastralnych w Polsce”/ będzie stanowiła materiał wyjściowy do  opracowania modernizacji gruntów i budynków.

W pierwszej kolejności należy wykonać porównanie bazy numerycznej z danymi znajdującymi się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w PODGiK

w Kolbuszowej. Szczegółowy sposób wykonania, analizy i wykorzystania danych zostanie  podany w warunkach technicznych.

2.    Granice obrębu Huta Komorowska i Zielonka należy przyjąć na podstawie danych znajdujących się w PODGiK z uwzględnieniem Państwowego Rejestru Granic.

3.    Brakujące dane geodezyjne należy uzyskać przez wykonanie bezpośrednich pomiarów uzupełniających szczegółów treści mapy ewidencyjnej (np. budynków) poprzedzonych wywiadem terenowym.

4.  Pomiar użytków gruntowych według stanu istniejącego na gruncie zgodnie z systematyką ustaloną w § 68 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia

29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Lz, B, B/uż i klasę, Bp ).

- Uzupełnienie danych  PESEL, NIP, REGON  podmiotów ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków.

- Aktualizacja i założenie informatycznej bazy mapy ewidencyjnej oraz bazy części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

- Opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

- Wyłożenie projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu publicznego.

- Rozpatrzenie zastrzeżeń zgłoszonych do wyłożonego operatu.

- Sporządzenie operatu ewidencyjnego na który składa się:

a/  operat geodezyjno-prawny, zawierający:

-     zbiór dowodów stanu prawnego nieruchomości,

- zbiór arkuszy kartotek danych ewidencyjnych budynków i lokali,

- mapy wywiadu,

b/  dokumenty z wynikami obliczeń geodezyjnych w tym:

-     obliczenia współrzędnych pkt. granic działek i nieruchomości budynkowych,

-     obliczenia powierzchni działek, użytków i klas gruntów,

-     obliczenia powierzchni konturów budynków i zabudowy,

c/   operat opisowo-kartograficzny, zawierający:

- rejestr gruntów,

- rejestr budynków,

- rejestr lokali,

- kartoteki budynków,

- kartoteki lokali,

- mapę ewidencyjną w skali 1:2000,

- zarysy pomiarowe,

- zbiory pomocnicze:  zestawienie gruntów, wykaz gruntów, wykaz budynków,

wykaz lokali, skorowidz działek, skorowidz podmiotów ewidencyjnych.

- Badanie ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów a następnie sporządzenie dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w dziale I ksiąg wieczystych wynikających z nowo opracowanego operatu ewidencji gruntów i budynków.

- Uporządkowanie i ujednolicenie wpisów w części opisowej ewidencji gruntów i budynków dotyczących podmiotów, ich udziałów we współwłasności oraz dokumentów stwierdzających stan prawny nieruchomości.

- Sporządzenie operatu technicznej dokumentacji geodezyjnej z wykonania bezpośrednich pomiarów wg zawartości zasobu:   bazowego, użytkowego, przejściowego.

- Zestawienie komputerowych zbiorów danych na CD-ROM – ie.

- Po zakończeniu prac wykonawca:                                                                                               - przekaże operat geodezyjno-prawny, operat opisowo-kartograficzny oraz bazy danych

ewidencyjnych do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Kolbuszowej,

-  uruchomi informatyczny system obsługujący bazy danych ewidencyjnych.

## V        System w którym będzie prowadzona ewidencja:

- EGB 2000             - do obsługi części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

- EWMAPA v. 8.0  - do obsługi części kartograficznej .

VI       Przewidywany sposób wyłonienia wykonawcy:

Wykonawca prac zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

VII  Termin wykonania:

Przewidywany czasokres realizacji całości prac ustala się na 8 miesięcy

od daty podpisania umowy z wykonawcą.

VIII.    Przewidywany koszt opracowania modernizacji ewidencji gruntów.

Koszt wykonania prac modernizacji ewidencji gruntów i budynków zostanie określony  
w wyniku przeprowadzonego przetargu. Finansowanie tych prac przewidywane jest ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środków budżetowych.

opracował:   J. Kita

Kolbuszowa, dnia  28.01.2009r.

Na podstawie § 33 ust. 1 w związku z § 56 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów 
i budynków (Dz.U.Nr 38, poz.454) niniejszy projekt uzgodniono w dniu 11 luty 2009r. 
z tym, że zastosowany do opracowania system informatyczny powinien spełniać wymogi standardu wymiany danych ewidencyjnych (format SWDE) określonego 
w załączniku nr 4 do rozporządzenia.