PRZEDMIAR ROBÓT

na  naprawę odwodnienia dróg powiatowych poprzez przebudowę przepustów drogowych,

zjazdów do gospodarstw  oraz renowację rowów przydrożnych

| Lp. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| OBIEKT I – Przebudowa przepustu w m. Bukowiec, dr.pow. Nr 1227 R Trześń-Domatków-Bukowiec-Kupno, km 10+214 |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 64 = 24 m2 | m2 | 24 |
| 2 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = j.w. | m2 | 24 |
| 3 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = (0,551,5+0,960,4 - 0,962/4)11+20,82 = 39,2 m3 | m3 | 39,2 |
| 4 | Rozebranie zniszczonego przepustu  80 L = 11 mb | mb | 11 |
| 5 | Roboty porządkowe w obrębie przepustu – karczowanie krzaków F = 4103 = 120 m2 | ha | 0,012 |
| 6 | Wykonanie części przelotowej przepustu  80 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm L = 11 mb | mb | 11 |
| 7 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej ( wraz z transportem betonu ) : - ścianka z B-30 2  0,86 m3 - fundament z B-25 2  0,51 m3 V = 2  ( 0,86 + 0,51 ) = 2,74 m3 | m3 | 2,74 |
| 8 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - gr. kat. III V = j.w. | m3 | 39,2 |
| 9 | Ręczne formowanie nasypów i stożków z ziemi z odkładu - grunt kat. III – z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi V = j.w. | m3 | 39,2 |
| 10 | Darniowanie skarp darniną o szer. 40 cm z humusem z przybiciem kołkami F = 2  2,56  0,4 = 2 m2 | m2 | 2 |
| 11 | Oczyszczenie rowów przydrożnych – grubość namułu 20 cm L = 4  10 = 40 mb | mb | 40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy F = (1+1)104 = 80 m2 | m2 | 80 |
| 13 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm ( wraz z transportem ) F = 24 m2 - j.w. | m2 | 24 |
| 14 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 24 m2 - j.w. G = 240,062,45 = 3,53 Mg | m2 | 24 |
| 15 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 24 m2 – j.w. G = 240,042,45 = 2,35 Mg | m2 | 24 |
| 16 | Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm F = (1+1+1)52 = 30 m2 | m2 | 30 |
| OBIEKT II – Przebudowa przepustu w m. Komorów, dr.pow. Nr 1162 R Mielec-Rzochów-Przyłęk-Ostrowy Tuszowskie-Komorów(Potrąba), km 21+096 |  |  |  |
| 17 | Mechaniczne przecięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głęb. 6-10 cm L = 26 = 12 m | m | 12 |
| 18 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm F = 6  8 = 48 m2 | m2 | 48 |
| 19 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = j.w. | m2 | 48 |
| 20 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 0,5(7+3,5)28+123,50,612+21,35 = 111,9 m3 | m3 | 111,9 |
| 21 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (przepust łukowy sklepiony o wym. podstawa 2,30 m, wysokość 1,70 m, długość połowy łuku 2,60 m. V = 2.6082 = 41,6 m3 | m3 | 41,6 |
| 22 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żelbetowych na odl. do 5 km V = j.w. | m3 | 41,6 |
| 23 | Wykonanie części przelotowej przepustu dwuotworowego 2  150 : - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 60 cm L = 12 | mb | 12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowej o długości 6,76 m ( wraz z transportem betonu ) : - ścianka z B-30 - 2,89 m3 - fundament z B-25 - 1,35 m3 V = 2  (2,89 + 1,35) = 8,48 m3 | m3 | 8,48 |
| 25 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami - grunt kat. III) V = j.w. | m3 | 111,9 |
| 26 | Ręczne formowanie nasypów i stożków z ziemi z odkładu - grunt kat. III – z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi V = j.w. | m3 | 111,9 |
| 27 | Darniowanie skarp darniną o szer. 40 cm z humusem z przybiciem kołkami F = 2 6,76 0,4 = 5,4 m2 | m2 | 5,4 |
| 28 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy F = (1,0+2,0)410 = 120m2 | m2 | 120 |
| 29 | Oczyszczenie rowów przydrożnych – grubość namułu 20 cm L = 4  20,0 = 80,0 mb | mb | 80 |
| 30 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm ( wraz z transportem ) F = j.w. | m2 | 48 |
| 31 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 48 m2 G = 480,062,45 = 7,01 Mg | m2 | 48 |
| 32 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 48 m2 G = 480,042,45 = 4,7 Mg | m2 | 48 |
| 33 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m – odcinki proste L = 82 = 16 mb | mb | 16 |
| 34 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m– zakończenia L = 4 * 4 = 16 mb | mb | 16 |
| 35 | Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm F = (1+1)102 = 40 m3 | m3 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 36 | Wykonanie narzutu kamiennego w dnie rzeki z kamienia średniego V = 22100,3 = 12 m2 | m2 | 12 |
| OBIEKT III – Przebudowa przepustu w m. Poręby Wolskie, dr.pow. Nr 1208 R Poręby Wolskie-Turka, km 1+756 |  |  |  |
| 37 | Mechaniczne przecięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głęb. 6-10 cm L = 25 = 10 m | m | 10 |
| 38 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5 km F = 65 = 30 m2 | m2 | 30 |
| 39 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia o gr. w-wy 20 cm F = j.w. | m2 | 24 |
| 40 | Mechaniczne wykonanie wykopu w gr. kat. III przy odkopaniu przepustu ze złożeniem urobku po jednej str. wykopu V = 651,5 = 45 m3 | m3 | 45 |
| 41 | Rozebranie zniszczonego przepustu dwu otworowego 2  125 L = 12 mb | mb | 12 |
| 42 | Odwiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranego przepustu na odl. 5 km V = 2,682 = 41,6 m3 | m3 | 41,6 |
| 43 | Roboty porządkowe w obrębie przepustu – karczowanie krzaków F = 4106 = 240 m2 | ha | 0,024 |
| 44 | Wykopy pod fundament przepustu dwuotworowego 2  125 i fundamenty ścianek czołowych w gr. kat III na odkład V = 1230,3+40,80,32 = 12,72 m3 | m3 | 12,72 |
| 45 | Wykonanie części przelotowej przepustu dwuotworowego 2  125 - kąt skosu osi przepustu w stosunku do osi drogi - 45 ° - spadek dna przepustu io = 1 % - grubość ławy z tłucznia - 40 cm L = 12 mb | mb | 12 |
| 46 | Wykonanie obudowy wlotu przepustu - ścianki czołowych o długości 8,03 m równoległych do osi drogi - ( wraz z transportem betonu) : - ścianka z B-30 2  2,17 m3/sin 45 - fundament z B-25 2  1,14 m3/sin 45 V = 2(2,17+1,14)/ sin 45 = 4,68 m3 | m3 | 4,68 |
| 47 | Mechaniczne zasypanie wykopów ziemią z odkładu z zagęszczeniem ubijakami -gr. kat. III V = j.w. | m3 | 45 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Ręczne formowanie nasypów i stożków z ziemi z odkładu - grunt kat. III – z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi V = j.w. | m3 | 45 |
| 49 | Darniowanie skarp darniną o szer. 40 cm z humusem z przybiciem kołkami F = 28,030,4 = 6,42 m2 | m2 | 6,42 |
| 50 | Oczyszczenie rowów przydrożnych – grubość namułu 20 cm L = 420 = 80 mb | mb | 40 |
| 51 | Plantowanie powierzchni skarp i poboczy F = (1+1)204 = 160 m2 | m2 | 160 |
| 52 | Wykonanie podbudowy z tłucznia - gr. w-wy po zagęszczeniu 20 cm ( wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. | m2 | 30 |
| 53 | Wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego - gr. w-wy po zagęszczeniu 6 cm (wraz z transportem ) F = 30 m2 - j.w. G = 300,062,45 = 4,41 Mg | m2 | 30 |
| 54 | Wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego o strukturze zamkniętej - gr . w-wy po zagęszczeniu 4 cm (wraz z transportem) F = 30 m2 – j.w. G = 300,042,45 = 2,94 Mg | m2 | 30 |
| 55 | Wykonanie ubezpieczenia dna i skarp potoku przy wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm F = (1+1+1)102 = 60 m2 | m2 | 60 |
| 56 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m – odcinki proste L = 122 = 24 mb | mb | 24 |
| 57 | Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych bezprzekładkowych SP-04 o masie 24 kg/m– zakończenia L = 4 * 4 = 16 mb | mb | 16 |
| OBIEKT IV – Naprawa odwodnienia drogi.pow. Nr 1222 R Jagodnik-Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec w km 11+595 ÷ 12+319 poprzez wykonanie zjazdów do gospodarstw oraz renowację rowów przydrożnych |  |  |  |
| 58 | Rozbiórka przepustów pod zjazdami do gospodarstw o śr. 60 cm L = 485 =240 mb | mb | 240 |
| 59 | Wykonanie nowych przepustów pod zjazdami do gospodarstw o śr. 80 cm – murki czołowe z darniny na płask L = 215 = 105 mb | mb | 105 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | Wykonanie nowych przepustów pod zjazdami do gospodarstw o śr. 60 cm - murki czołowe z darniny na płask, nawierzchnia z kruszywa naturalnego L = 275 = 135 mb | mb | 135 |
| 61 | Ścinanie poboczy – średnia gr. 10 cm F = (12319-11595)21,0 = 1448 m2 | m2 | 1448 |
| 62 | Renowacja (pogłębienie) rowów przydrożnych – śr. objętość wykopu 0,5 m3/mb V = (1448-240)0,5 = 604 m3 | m3 | 604 |
| 63 | Plantowanie skarp F = 14482 = 2896 m2 | m2 | 2896 |
| 64 | Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi ściekami betonowymi – typ korytkowy lekki L = 1448-240 = 1208 mb | mb | 1208 |
| 65 | Wykonanie ubezpieczenia skarpy rowu przy wylocie przepustów płytami ażurowymi typu „JUMBO” o wym. 805010 cm F = 250,8 = 8 m2 | m2 | 8 |