D-01.02.02.

Zdjęcie warstwy humusu i (lub) darniny.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

robót przy zdjęciu warstwy humusu i darniny.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych ze zdjęciem

warstwy humusu i darniny wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi polskimi normami

i definicjami podanymi w  SST D-M-00.00.00."Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami  Kierownika Projektu.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 .

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia, narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone

do robót.

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i  darniny należy stosować:

- spycharki

- równiarki

- łopaty, szpadle i inne narzędzia do ręcznych robót - w miejscach  gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie   jest możliwe.

- koparki i samochody do transportu humusu i darni

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport.

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo środkami transportu

przeznaczonymi dla tego rodzaju ładunku.

Materiał przewożony należy rozmieszczać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Darninę należy przewozić transportem samochodowym, a w przypadku darniny przeznaczonej

do powtórnego wykorzystania, powinna być  transportowana w sposób nie powodujący

uszkodzeń.

Miejsce składowania - wg. wskazań Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Wymagania ogólne.

Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach  dokopów i w innych  miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być oczyszczony z humusu i (lub) darniny.

Teren   należy oczyścić całkowicie, tak aby wykluczyć występowanie  części roślinnych w

gruntach wbudowanych w nasypy.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W

sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest  wystarczające dla prawidłowego wykonywania

robót, należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót  ziemnych oraz innych

miejscach określonych w dokumentacji  projektowej lub wskazanych przez Kierownika

Projektu.

Zagospodarowanie humusu powinno być zgodne ze wskazaniami  dokumentacji projektowej

lub wskazaniami Kierownika Projektu.

Humus należy zdjąć na pełną głębokość jego zalegania, która jest  określona w dokumentacji

projektowej lub wskazana na roboczo przez  Kierownika Projektu, według faktycznego stanu

występowania. Stan faktyczny  wskazany i zaakceptowany przez Kierownika Projektu będzie

podstawą do rozliczenia robót.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach tak aby był zabezpieczony przed

zanieczyszczeniem, najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczeniem np. przez pracujący sprzęt.

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i  bezpośrednio po nich, aby

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub gruntem organicznym.

5.3. Zdjęcie darniny.

Jeżeli powierzchnia terenu w obrębie pasa przeznaczonego pod  budowę trasy drogowej jest

pokryta darniną przeznaczoną do  umocnienia skarp, to darninę należy zdjąć w sposób, który

nie  spowoduje  uszkodzeń  i  przechowywać  w  odpowiednich  warunkach   do  czasu

wykorzystania. Miejsca zdjęcia darniny powinny być określone w dokumentacji projektowej

lub wskazane przez   Kierownika Projektu.

Przed zdjęciem darniny powinny być skoszone wysokie trawy.

Darninę należy ciąć w regularne prostokątne pasy o szerokości około 0,3 m i dług. 1,5 - 2,5 m

lub w kwadraty o boku około  0,3 m. Grubość darniny powinna wynosić 0,05 - 0,10 m.

Należy dążyć do jak najszybszego użycia pozyskanej darniny, a  w przypadku gdy

przeznaczona jest do powtórnego wykorzystania to należy ją rozkładać na gruncie rodzimym

lub magazynować w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roślin, należy darninę

składować w warstwach trawą do dołu. W pozostałym okresie -  warstwami na przemian

trawą   do góry i trawą do dołu.

Czas składowania darniny do momentu wbudowania nie powinien  przekraczać 4 tygodni.

6. Kontrola jakości robót.

Obejmuje sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, SST i poleceniami

Kierownika Projektu oraz wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu i (lub) darniny.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni zdjętego humusu lub darniny.

Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Kierownika Projektu.

8. Odbiór robót.

Dokonuje Kierownik Projektu po zgłoszeniu robót do odbioru na podstawie obmiaru i kontroli

jakości robót i ich zgodności z dokumentacją   projektową, SST i wskazaniami Kierownika

Projektu.

9. Podstawa płatności.

Płatność za  m 2 należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną   jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- zdjęcie humusu na pełną głębokość zalegania wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi

lub odwiezieniem na odkład,

- zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem  w regularnych pryzmach.

10. Przepisy związane.

PN-S-02205:1998    - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.