D-04.01.01

Profilowanie i zagęszczenie podłoża.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru  robót związanych z wykonaniem profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na drodze

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robot objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie  przy wykonywaniu z zagęszczenia i profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodników, zjazdów indywidualnych , ścieków, itp

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych  robót oraz za ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00.

Do wykonania koryta należy stosować:

- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta (równiarki

samojezdne, spycharki uniwersalne).

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może

mieć zastosowania.

- walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu.

- lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań

jakościowych robót lub nie będące w dobrym stanie technicznym, zostaną przez Kierownika

Projektu  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Rodzaj, typ i ilość sprzętu powinny być zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

4. Transport.

Jeżeli grunt uzyskany przy wykonywaniu koryta przeznaczony jest na odkład, to może być

on wywożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Kierownika

Projektu.

5. Wykonanie robót.

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00.

Wykonawca może przystąpić do wykonania koryta dopiero po zakończeniu i odebraniu

przez Kierownika Projektu robót przygotowawczych oraz wszystkich robót związanych z

wykonaniem elementów  odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie

ziemnym a zarazem  bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania warstw nawierzchni.

Po wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może

odbywać się ruch budowlany inny niż ruch bezpośrednio związany z wykonaniem pierwszej

warstwy nawierzchni.

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i

harmonogram robót,  uwzględniające wszystkie warunki w jakich  będą wykonywane roboty

związane z   wykonaniem oraz profilowaniem  i zagęszczeniem koryta.

5.2. Wyznaczenie koryta.

Wytyczenie koryta powinno być zgodne z dokumentacją projektową i tolerancjami

określonymi w niniejszej SST.

Profil koryta powinien być wyznaczony za pomocą palików i szpilek odpowiednio

zamocowanych i utrzymywanych w czasie robót.

Rozmieszczenie palików, ustawionych w rzędach równoległych do osi drogi, powinno

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie

większych niż co 10 m.

5.3. Wykonanie koryta.

Rodzaj sprzętu należy dostosować do rodzaju gruntu w którym prowadzone są roboty i do

trudności jego odspojenia. W przypadku gruntów spoistych należy stosować spycharki

uniwersalne oraz cięższe typy równiarek.

Ręczne wykonanie koryta należy stosować w przypadku gdy np. zbyt mała szerokość koryta

nie pozwala na zastosowanie maszyn lub zakres robót jest mały - za zgodą Kierownika

Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany w robotach

ziemnych lub w inny sposób zagospodarowany zgodnie z zaleceniami Kierownika Projektu.

5.4. Profilowanie podłoża.

Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.

Następnie należy profilować podłoże do spadków poprzecznych i podłużnych zgodnie

z dokumentacją projektową.

Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe od

projektowanych.

Przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża należy jego powierzchnię

dogęścić 3 - 4 przejściami średniego walca  stalowego lub gładkiego lub inny sposób

zaakceptowany przez  Kierownika Projektu. Do mechanicznego profilowania podłoża

należy używać sprzętu zaakceptowanego przez Kierownika Projektu.

5.5. Zagęszczanie podłoża.

Bezpośrednio po profilowaniu należy podłoże zagęścić walcami gładkimi stalowymi lub

ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym

sprzętem zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować poprzez badanie wskaźników zagęszczenia

zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podano

w Tablicy 1.

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej

o więcej niż -20 %, +10 %.

Tablica 1.

Minimalne wartości wskaźników zagęszczenia podłoża [ Is ].

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is dla dróg: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dla dróg ekspresowych | o ruchu ciężkim i bardzo ciężkim ≥ KR 3 | o ruchu mniejszym od ciężkiego <KR 3 |
| górna warstwa o grubości 20 cm | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni terenu lub robót ziemnych | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

W przypadku, gdy materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania

zagęszczenia za pomocą oznaczenia wskaźników zagęszczenia [Is], kontrolę zagęszczenia

należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł

odkształcenia podłoża wg. PN-S-02205 oraz obliczyć wskaźnik odkształcenia Io ze wzoru:

Powinien być spełniony warunek:

E2

Io =  -----

E1

w którym:   E1 – pierwotny moduł odkształcenia oznaczony w pierwszym obciążeniu

badanego podłoża w korycie

E2 – wtórny moduł odkształcenia oznaczony w powtórnym obciążeniu badanego

podłoża w korycie.

Ocena zagęszczenia:

Wskaźnik odkształcenia Io nir powinien być większy niż:

- dla żwirów, pospółek i piasków

- przy wymaganej wartości  Is   1,00    - 2,2

- przy wymaganej wartości  Is <  1,00    - 2,5

- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin

pylastych, glin zwięzłych, iłów)  - 2,0

- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0

- dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4,0

Jeżeli wartości wskaźnika Is lub Io nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości Is lub Io. Możliwe do zastosowania środki

proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

Ocena nośności podłoża w korycie.

Oceny nośności podłoża w korycie dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 za pomocą obniżenia statycznego płytą o średnicy 300 mm wg. PN-S-02205.

Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia podaje Tablica 2.

Tablica 2.

Minimalne wartości wtórnych modułów odkształcenia E2 w podłożu

koryta, w MPa.

| Minimalny moduł wtórny E2, MPa |  |  |
| --- | --- | --- |
| dla dróg ekspresowych | dla dróg o ruchu ciężkim i b.ciężkim KR3-KR6 | dla dróg o ruchu mniejszym od ciężkiego |
| 120 | 120 | 100 |

5.6. Utrzymanie koryta.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie do

czasu rozpoczęcia wykonywania podbudowy.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

pkt. 6.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania i

pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań

dotyczących jakości robót lecz nie rzadziej niż podaje niniejsza SST.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych należy wpisywać do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

Kierownik Projektu i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki oraz wykonywać

badania i pomiary kontrolne niezależnie od badań i pomiarów Wykonawcy na koszt

Zamawiającego.

Jeżeli wyniki badań wykażą, że wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne, Kierownik

projektu może zlecić wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu

laboratorium na koszt Wykonawcy lub oprzeć się przy ocenie jakości robot na badaniach

swoich  i laboratorium Zamawiającego.

6.2. Badania w czasie robót.

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów.

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych

i zagęszczenia podłoża w korycie podaje tablica 3.

Tablica 3.

#### Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów koryta

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szerokość koryta | co 50 m |
| 2. | Równość podłużna | co 50 m |
| 3. | Równość poprzeczna | co 50 m |
| 4. | Spadki poprzeczne | co 50 m na odcinkach prostych i co najmniej w 5 miejscach na odcinkach łukowatych |
| 5. | Rzędne wysokościowe | na wszystkich hektometrach oraz na łukach pionowych |
| 6. | Zagęszczenie - oznaczone za pomocą wskaźnika zagęszczenia - oznaczone metodą obciążeń płytowych | 1 badanie na 1000 m2 1 badanie na 5000 m2 |
| 7. | Wilgotność gruntu w podłożu | 1 raz na każdej dziennej działce roboczej |

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża).

## Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może się  różnić od szerokości

projektowanej o więcej  niż   5 cm.

6.2.3. Równość koryta  (profilowanego podłoża).

Równość podłoża w profilu podłużnym i poprzecznym.

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrową łatą,

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [4].

Nierówności nie mogą  przekraczać 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne.

# Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża  powinny być

zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  ± 0,5 %.

6.2.5. Rzędne wysokościowe.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża

i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.2.6. Zagęszczenie i nośność.

Wskaźnik zagęszczenia koryta  i wyprofilowanego podłoża określony wg

PN-S-02205 nie powinien być mniejszy od  podanego w Tablicy 1.

Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się  porównanie  wartości modułów

odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, [Io]

określonych zgodnie z normą PN-S-02205, nie powinien  być większy od wartości

podanych w pkt. 5.5.

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2].

Wilgotność gruntu  podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od

-20 % do +10 %. Wilgotność zagęszczonego gruntu w podłożu należy badać co najmniej

1 raz na każdej dziennej działce roboczej.

Nośność: wtórny moduł odkształcenia E2 nie powinien być mniejszy od wartości

podanych w Tablicy 2.

Badania zagęszczenia i nośności należy wykonywać z częstotliwością podaną w

Tablicy 3.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest 1 m2  koryta po wyprofilowaniu i zagęszczeniu zgodnie z

dokumentacją projektową i obmiarem w terenie.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego koryta dokonywany jest na zasadach odbioru robót

zanikających i ulegających zakryciu i powinien być przeprowadzony w czasie

umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót.

Wykonawca zgłasza Kierownikowi Projektu do odbioru wykonane roboty a do odbioru

przedstawia  zestawienia wszystkich wyników badań i pomiarów z bieżącej kontroli robót.

Odbioru dokonuje Kierownik Projektu na podstawie wyników badań i pomiarów Wykonawcy

oraz na podstawie badań i pomiarów własnych i laboratorium Zamawiającego oraz na

podstawie oceny  wizualnej.

W czasie odbioru Kierownik Projektu może polecić wykonanie dodatkowych badań, gdy

zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z wymaganiami SST (koszty tych

badań  ponosi Wykonawca) lub gdy istnieją  jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub

rzetelności badań Wykonawcy (koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w razie stwier-

dzenia usterek). Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST

i  wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg. SST, dały pozytywne wyniki.

9. Podstawa płatności.

Płatność za metr kwadratowy wykonanego koryta należy przyjmować zgodnie z obmiarem i

oceną jakości robót, na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i  roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podłoża,

- zagęszczenie,

- utrzymanie koryta lub podłoża,

- przeprowadzenie  pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej

10. Przepisy związane.

- PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

- PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

- PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

4.    PN-EN 13036-6:2008	  Właściwości nawierzchni drogowych i lotniskowych. Metody badań. Część :

Pomiary poprzecznych i podłużnych profili w zakresie fali równości i mega

tekstury.