D-02.01.01.

Wykonanie wykopów

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót

ziemnych w wykopach i obejmują:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp

- zagęszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy

- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne

1.4. Określenia podstawowe.

Wykop – drogowa budowla ziemna wykonana w obrębie pasa drogowego w postaci

odpowiednio ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej  gruntu.

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót  ziemnych, wyznaczonych w

osi nasypu lub wykopu.

Skarpa   - zewnętrzna wzmocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o kształcie

i nachyleniu dostosowanym do właściwości gruntu i lokalnych uwarunkowań

Odkład   - miejsce wbudowania lub składowania gruntów  pozyskanych w czasie

wykonywania wykopów a nie wykorzystanych do budowy nasypów lub innych robót.

Wskaźnik zagęszczenia - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,

określona  wg wzoru:

Is = _ ςd___

ςds

d     - gęstość objetościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w Mg/m3

ds    - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności

optymalnej, określona w normalnej  próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481

służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych wg. BN-77/8931-02,

wyrażona w  Mg/m3.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami

podanymi  w D-M-00.00.00.  “Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność

z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami Kierownika Projektu.

2. Materiały (grunty).

Ogólne warunki dotyczące materiałów i ich składowania podano w D-M-00.00.00.

“Wymagania ogólne”.

2.1. Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania.

Podstawą podziału gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania podaje

Tablica 1.

W wymienionej tablicy określone są przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów

i materiałów w stanie naturalnym oraz  współczynników spulchnienia.

2.2. Zasady wykorzystania gruntów z wykopów.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów  lub innych prac

kontraktowych o ile badania laboratoryjne  potwierdzą ich przydatność do danych robót

zgodnie z PN-S-02205.

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów  podaje Tablica 2.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów czy innych prac kontraktowych powinny być

wywiezione przez Wykonawcę na odkład w miejsce  wskazane przez Kierownika

Projektu.

Kierownik Projektu może pozwolić na pozostawienie  na placu budowy gruntów,

których   czasowa nieprzydatność wynika  jedynie z powodu zamarznięcia lub

nadmiernej  wilgotności.

3. Sprzęt.

Ogólne zasady stosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu  zarówno w miejscu jego naturalnego

zalegania jak też w czasie  odspajania,  transportu,  wbudowania i zagęszczania.

Sprzęt używany przy wykonywaniu wykopów powinien być zaakceptowany przez

Kierownika  Projektu.

Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o

odpowiedniej wydajności. powinny one gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z

dokumentacją projektową i wymaganiami  SST.

Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.

Kierownik Projektu poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania

wymagań jakościowych robót.

Do odspajania gruntów należy stosować: koparki, spycharki,  zgarniarki i równiarki lub

inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport.

Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do

kategorii gruntu, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości

transportu.

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana  do wydajności

sprzętu stosowanego do wbudowania gruntu.

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu uwzględnieniem wymogów

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa drogowego jak i poza nim.

5. Wykonanie robót.

Ogólne zasady  wykonywania robót podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

5.1. Wyznaczenie robót ziemnych i roboty przygotowawcze.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopów wyznaczenie granic robót ziemnych

polega na oznaczeniu krawędzi wykopów za pomocą widocznych palików lub wiech w

odstępach nie większych niż 50 m.

Przy wykonywaniu robót wykończeniowych należy palikami wyznaczyć krawędzie

wykopu  w odstępach nie większych niż 15 m, a ponadto wyznaczyć pochyłości skarp

łatami przybitymi do palików.

Roboty przygotowawcze obejmują:

a) oczyszczenie terenu – usuniecie darniny, drzew, krzewów oraz istniejących budowli,

ogrodzeń, instalacji oraz  zabezpieczenie przewodów naziemnych i podziemnych.

Roboty te należy wykonać według wskazań w projekcie, zgodnie z asortymentowymi

SST.

b) składowanie darniny i ziemi urodzajnej – zdjętą darninę należy przechowywać

poza granicą robót ziemnych nie dłużej niż 30 dni, polewając wodą w razie potrzeby.

Darninę należy  ułożyć w stosy o wysokości do 1 m, warstwami na przemian trawą

do góry i trawą do dołu.

Ziemię urodzajną w celu późniejszego wykorzystania należy zgarnąć w pryzmy o

wysokości  do 2 m i obsiać mieszankami traw ochronnych. Dopuszczalny okres

składowania wynosi  1 rok.

c) odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych – wykonanie wykopów  należy

poprzedzić  wykonaniem przewidzianych w projekcie rowów stokowych i  robót

odwodnieniowych. W razie potrzeby należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie

terenu. Wykonanie wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w

kolejności   zapewniającej  stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych.

5.2. Wykonanie wykopów.

Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety aby

umożliwić odpływ wód z wykopu. Osłonięte podczas wykonywania wykopów źródła

wody należy  ująć za pomocą rowów lub drenów.

Wody opadowe i źródlane należy odprowadzać rowami poza teren robót.

Odwodnienie wykopu ma na celu zabezpieczenie gruntów przed  przewilgoceniem i

nawodnieniem oraz umożliwienie pracy sprzętu.

Odspojone grunty przydatne do wykonywania nasypów powinny być bezpośrednio

wbudowane  w nasyp lub przewiezione na odkład.

O ile Kierownik Projektu zezwoli na czasowe składowanie gruntów należy je

odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

Przy ręcznym odspajaniu zaleca się  wykonywanie wykopów stopniami wysokości nie

większej  niż 1,5 m.

Jeżeli grunt jest zamarznięty należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej

projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Sposób wykonywania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność przez cały

okres  prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego

ukształtowania skarp wykopu obciąża Wykonawcę.

5.3. Zagęszczenie gruntu w wykopach.

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych powinno spełniać wymagania

wartości   wskaźnika zagęszczenia Is podanych w Tablicy 3.

Tablica 3.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia Is w wykopach i miejscach

zerowych robót ziemnych.

| Strefa korpusu | Minimalny wskaźnik zagęszczenia Is dla |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dróg ekspresowych | dróg o ruchu ciężkim i b. ciężkim KR3 – KR 6 | dróg o ruchu mniejszym od ciężkiego < KR3 |
| górna warstwa o grubości 20 cm od powierzchni robót ziemnych | 1,03 | 1,00 | 1,00 |
| warstwa na głębokości 20-50 cm | 1,00 | 1,00 | 0,97 |

Jako zastępcze kryterium   zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie

wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika  odkształcenia Io,

wyznaczonego wg. normy PN-S-02205, równego stosunkowi modułów zagęszczenia

wtórnego E2 do pierwotnego E1.

E2

Io = ---------

E1

Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż:

a) dla żwirów, pospółek i piasków

-  przy wymaganej wartości Is  1,00   -  2,2

-  przy wymaganej wartości Is < 1,00   -  2,5

b) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin,

glin pylastych, glin zwięzłych, iłów)  -  2,0

c) dla gruntów rożnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych

zwięzłych) -  3,0

d) dla narzutów kamiennych, rumoszy  -   4,0

Oceny nośności warstwy gruntu dokonuje się na podstawie pomiaru wtórnego modułu

odkształcenia E2 , za pomocą obciążenia statycznego płytą o średnicy 300 mm.

Wymagania i badania wg. PN-S-02205.

5.4. Rowy.

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową  i SST.  Rowy powinny być wykonane z dokładnością podaną w Tablicy 4.

5.5. Ruch budowlany.

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile  grubość warstwy

gruntu  (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim

jedynie ruch maszyn pracujących. Dopuszcza się jedynie sporadyczny ruch  pojazdów,

które nie   spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu ziemnego.

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania

podanych  powyżej warunków obciąża Wykonawcę.

5.6. Odkłady.

Nadmiar gruntu uzyskanego z wykopów należy zużyć do wyrównania terenu, zasypania

dołów  lub rozplantowań, a nadwyżkę odwieźć  na odkład.

Odkłady należy wykonywać w postaci nasypów o wysokości do 2,5 m i pochyleniu skarp

1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %.

5.7. Dokładność wykonania wykopów.

Elementy wykopu powinny być wykonane z dokładnością podaną w Tablicy 4.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne zasady kontroli robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00. “Wymagania ogólne”.

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania

i pomiary kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań

dotyczących jakości robót lecz nie rzadziej niż podaje niniejsza SST.

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót należy wpisywać

do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy

- Dziennika Budowy

- protokołów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu

Kierownik Projektu i laboratorium Zamawiającego mogą pobierać próbki oraz

wykonywać  badania  i pomiary kontrolne niezależnie od badań i pomiarów

Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

Jeżeli wyniki badań wykażą, że  wyniki badań Wykonawcy są niewiarygodne

Kierownik Projektu może zlecić wykonanie powtórnych lub dodatkowych badań

na koszt Wykonawcy lub oprzeć się przy ocenie jakości robót wyłącznie na badaniach

oraz  pomiarach swoich i laboratorium Zamawiającego..

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów.

Kontrola  wykonania wykopów obejmuje sprawdzenia:

- wyznaczenia robót ziemnych i robót wykonawczych

- wykonania wykopów: sposobu odspojenia, odwodnienia, wykonania rowów i skarp,

dokładność wykonania elementów wykopu (usytuowanie, kształt, wykończenie)

- zgodność z dokumentacja projektową i SST

- dokumentów kontrolnych.

Sprawdzenie wyznaczenia robót ziemnych i przygotowawczych.

Wyznaczenie robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z pkt. 5.1.

Roboty przygotowawcze sprawdza się zwracając uwagę czy spełnione zostały następujące

warunki:

- przesunięto lub zabezpieczono wszystkie przewody telekomunikacyjne, elektryczne,

gazowe i inne,

- teren pod budowę zostały oczyszczony, darnina i ziemia urodzajna zdjęta i złożona w stosy lub pryzmy,

- zapewniono odprowadzenie wód powierzchniowych.

Sprawdzenie wykonania wykopów.

W czasie robót związanych z wykonaniem wykopów należy sprawdzać czy sposób odspajania

gruntu nie pogarsza jego właściwości oraz czy zapewnione jest odwodnienie wykopów, czy

wykonane zostały odpowiednie urządzenia odwadniające oraz sprawdzić czy grunty nie

uległy nawilgoceniu lub nawodnieniu.

Zagęszczenie gruntu należy oceniać na podstawie wskaźników zagęszczenia Is lub

wskaźników odkształcenia Io wg. pkt. 5.3.

Częstotliwość badań:

- wskaźnik zagęszczenia Is    - nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 1000 m2

- wskaźnik odkształcenia Io  - nie rzadziej niż 1 raz w trzech punktach na 2000 m2

Po wykonaniu robót należy sprawdzić czy dokładność wykonania wykopu i jego elementów

(rowy, skarpy) nie przekracza tolerancji wg. Tablicy 4.

Wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacja projektową SST i zaleceniami

Kierownika Projektu. Wyniki badań i pomiarów kontrolnych powinny być udokumentowane

zgodnie z pkt. 6.1.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiaru robót  związanych z wykonaniem wykopów jest 1 m3 . Obmiar robót

polega na określeniu faktycznego zakresu robót i obejmują roboty zawarte w umowie oraz

dodatkowe, których potrzebę wykonania zaakceptował Kierownik Projektu. Obmiaru

dokonuje Wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu.

8. Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.

Kierownik Projektu oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z  dokumentacją

projektową i SST na podstawie:

- przedstawionych przez Wykonawcę wyników badań i pomiarów kontrolnych z bieżącej

kontroli

- na podstawie oceny wizualnej robót, badań i pomiarów własnych oraz zleconych przez

Kierownika Projektu laboratorium Zamawiającego

- na podstawie pomiarów kontrolnych w czasie odbioru robót.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie

wyniki badań i pomiarów spełniają wymagania.

W przypadku stwierdzenia usterek,  Kierownik Projektu ustali zakres robót poprawkowych

a  Wykonawca wykona je w ustalonym terminie na koszt własny.

9. Podstawa płatności.

Płatność za 1 m3 wykonanych robót w wykopach należy przyjmować na podstawie obmiaru i

oceny jakości robót w oparciu o wyniki  pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robót

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp

- zagęszczenie powierzchni wykopu

- wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas budowy

- badania laboratoryjne i pomiary kontrolne

10. Przepisy związane.

PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-S-02205:1998	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-02204:1997	Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.

PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.