D-07.06.01

Ogrodzenie zbiornika infiltracyjno-retencyjnego– zakup i montaż.

- WSTĘP

1.1.     Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzeń

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem ogrodzeń zgodnie z lokalizacją podaną w dokumentacji projektowej.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w Specyfikacji Technicznej są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji Technicznej DM-00.00.00 - Wymagania Ogólne.

1.4.1.   Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcona oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnej wielkości oczek.

1.4.2.   Wysokość ogrodzenia - odległość pomiędzy poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi.

1.5.      Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji DM-00.00.00 Wymagania Ogólne punkt 1.5.

2.        MATERIAŁY

2.1.      Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji DM-00.00.00  Wymagania Ogólne.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być uzyskiwane przez Wykonawcę tylko ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez Kierownika Projektu. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i specyfikacji.

2.2.     Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzeń są:

-	siatki metalowe ocynkowane

-	pręty stalowe

-	druty stalowe ocynkowane

-	słupki metalowe i elementy metalowe połączeniowe

-	beton i jego składniki

-	rury stalowe o grubości co najmniej 76/3.5 mm

-	drut spawalniczy

-	materiały do malowania i renowacji powłok malarskich.

2.3.     Wymagania dla materiałów

2.3.1    Siatki metalowe ocynkowane

Długość dostarczanej przez producenta siatki zwiniętej w rolkę powinna wynosić 10+25m. Odchyłki długości nie powinny przekraczać ±0,lm dla siatki o boku oczka 30mm oraz ±0.2m dla siatek o boku oczka 4(H70mm.

Powierzchnia siatki powinna być gładka, bez załamań, wybrzuszeń i wgnieceń. Splecenie siatki powinno być przeprowadzone przez połączenie spirali wszystkimi zwojami. Końce spirali z obydwu stron powinny być równo obcięte w odległości co najmniej 30% wymiaru boku oczka. Każda rolka siatki, dostarczona przez producenta, powinna być przewiązana w dwóch miejscach drutem miękkim, a ostatnia spirala powinna być przywiązana do innych oczek drutem, minimum w dwóch miejscach.

Powierzchnie czołowe rolki powinny być równe. Do każdej rolki powinna być przymocowana przywieszka zawierająca dane: nazwę wytwórni, oznaczenie siatki, długość siatki, masę rolki i powierzchnię w m2. Drut w siatce powinien być okrągły, cynkowany, ze stali ST l według PN-67/M-80026[15].

2.3.2    Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy zaakceptowanej przez Kierownika Projektu. Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek wymiarowych. Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury.

Pożądane jest, aby rury były dostarczane:

-   długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniami; z dopuszczalną odchyłką  +10mm,

-   długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m z naddatkiem 5mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości wielokrotnej,   jak dla długości dokładnych.

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczać l,5mm na Im długości rury. Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65,18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne normy. Do ocynkowania rur stosuje się gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

2.3.3   Wymagania dla drutu spawalniczego

Drut spawalniczy powinien spełniać wymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakceptowanego przez Kierownika Projektu. Średnica drutu powinna wynosić połowę grubości elementów łączonych lub od 6 do 8mm, gdy elementy łączone są grubsze niż 15mm. Powierzchnia drutu powinna być czysta i gładka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lub smarów.

Wytrzymałość drutów na rozciąganie powinna wynosić:

-   od 750 do 1200 MPa dla średnicy od l ,2 do l ,6mm

-   od 550 do 1000 MPa dla średnicy od 2,0 do 3,0mm

-   od 450 do 900 MPa dla średnicy powyżej 3,0mm

Druty mogą być dostarczane w kręgach, na szpulach lub w pakietach. Kręgi drutów powinny składać się z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny być splątane. Łączna maksymalna masa pakowanych drutów i prętów nie powinna przekraczać 50kg netto. Druty i pręty powinny być przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolnych od czynników wywołujących korozję.

2.3.4   Wymagania dla powłok metalizacyjnej cynkowych.

W przypadku zastosowania powłoki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona być z cynku o czystości nie mniejszej niż 99.5% i odpowiadać wymaganiom BN-89/1076-02 [22]. Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna być zgodna z wymaganiami tablicy 15.

Tablica 15.     Minimalna grubość powłoki metalizacyjnej cynkowej narażonej na działanie korozji atmosferycznej, wg BN-89/1076-02.

| Agresywność korozyjna atmosfery wg PN-71/H-04651 [8] | Minimalna grubość powłoki, um, przy wymaganej trwałości w latach |  |
| --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 |
| Umiarkowana Ciężka | 120 160M | 160 200M |
| M - powłoka pokryta dwoma lub większą liczbą warstw powłoki malarskiej |  |  |

Powierzchnia powłoki powinna być jednorodna pod względem ziarnistości. Nie może ona wykazywać widocznych wad, jak rysy, pęknięcia, pęcherze lub odstawanie powłoki od podłoża. Dopuszcza się pokrywanie drutu innymi powłokami, pod warunkiem zaakceptowania ich przez Kierownika Projektu. Wytrzymałość drutu na rozciąganie powinna wynosić co najmniej 588MPa (dopuszcza się wytrzymałość 412+588MPa pod warunkiem akceptacji przez Kierownika Projektu).

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-67/M-80026 [15] na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek wystawić atest zawierający m.in. wyniki przeprowadzonych badań, w tym sprawdzenia grubości powłoki cynkowej według PN-67/M-80006 [14]. Stalowy drut usztywniający siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom określonym przez PN-92/M-80201 [16] i PN-69/M-80202 [17]. Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-80/H-74219[9], PN-84/H-74220[10] lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Masę betonowa Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w betonowanej konstrukcji. Klasa betonu, powinna być B20 lub zgodna z wskazaniami Kierownika Projektu. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250[2].

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim marki 25 lub 35, odpowiadający wymaganiom PN-88/B-30000[6]. Cement powinien być dostarczany w workach. Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywa łamanego i otoczaków) powinno odpowiadać wymaganiom PN-86/B-06712[4]. Woda powinna być "odmiany l", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250 [7]. Masa betonowa powinna być wykonana zgodnie z Specyfikacją 03.01.01. Kierownik Projektu może dopuścić do wykorzystania elementów istniejącego ogrodzenia.

3.	SPRZĘT

3.1.     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 3.

3.2.     Sprzęt do wykonania robót

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania drutu i siatki itp.

4.        TRANSPORT

4.1.     Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 4.

4.2.     Transport materiałów

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transporu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych robót.

5.        WYKONANIE ROBÓT

5.1.     Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 5.

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie na podstawie Dokumentacji Projektowej.

5.2.     Wykonanie dołów pod fundamenty

Doły pod fundamenty powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20cm większe od wymiarów fundamentów, a głębokość wykopu 0.90m lub 0.60m.

5.3.     Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki

Deskowanie należy przygotować zgodnie z p.2.3. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić deskowanie masą betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.3. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Fundament betonowy wykonywany "na mokro", w którym osadzono słupek, można wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki), co najmniej po 7 dniach od czasu ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10°C - po 14 dniach.

5,4.     Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na sposób i rodzaj osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich drutu usztywniającego przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe oraz na odcinkach prostych w odstępach nie większych niż 150cm powinny być dodatkowo wzmocnione. Słupki stalowe stawia się na płycie stalowej 15xl5x0.3cm.

5.5      Rozpięcie siatki ogrodzeniowej

Należy rozwiesić trzy druty usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia z przymocowaniem ich do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych druty muszą być starannie przymocowane. Górną krawędź siatki metalowej należy łączyć z drutem zaginając na niej poszczególne druty siatki. Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie zniekształcić jej oczek.

5.6      Malowanie słupków stalowych

Gotowe słupki stalowe należy malować w zakładach prefabrykacji w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta farby.

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu urządzeń:

a)   powierzchnie ocynkowane przeznaczone do malowania należy oczyścić zgodnie z zalecaniami producenta farby

b)   do   malowania   można   stosować   farby  ogólnego   stosowania   przeznaczone   do   użytku zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

-    farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne)

-    farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.) oraz

-    rozcieńczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby

c)   farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie "kożucha" (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń)

d)   malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.)

e)   z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu farby poprzedniej

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozje słupka.

Należy stosować farby możliwie o jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu badania na zawartość szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i detoksykacji.

5.7      Wykonanie spawanych złączy elementów ogrodzenia

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-78/M-69011 [11].

5.8      Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją, a w przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary uzgodnią Kierownik Projektu.

6.        KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.      Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" punkt 6.

6.2.     Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiałów, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2.3

6.3.     Badania w czasie robót

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

a) zgodność wykonania ogrodzenia z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary)

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3

c) prawidłowość wykonania dołków pod fundamenty, zgodnie z punktem 5.2

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.4

f) poprawność przymocowania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.5

g) poprawność wykonania bram i furtek

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Specyfikacji zostaną przez Kierownika Projektu odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień Specfikacji zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.        OBMIAR ROBÓT

7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 7.

7.2.     Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest Im (metr) rzeczywistej długości ogrodzenia, łącznie z bramkami i furtkami.

8.        ODBIÓR ROBÓT

8.1.     Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8. Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9.        PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.     Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 9.

9.2.     Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z

Cena jednostkowa wykonania Im ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- wykonanie dołów pod fundament punktowy

- wykonanie rowków pod fundament ciągły (cokolik)

- wykonanie deskowania pod fundamenty

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia (pręty stalowe, siatka, siatka w ramkach z kątownika, rury stalowe, słupki, materiały na fundament) oraz materiałów pomocniczych

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów furtek i bram wjazdowych

- wykonanie fundamentów punktowych pod słupki stołowe

- wykonanie fundamentów ciągłych (cokolików)

- ustawienie słupków z rur stalowych

- malowanie słupków z rur stalowych

- zasypanie wykopów z odwiezieniem nadmiaru gruntu

- ustawienie ogrodzenia z siatki

- zamontowanie furtki i bram wjazdowych

- uporządkowanie terenu

- ochrona i utrzymanie w czasie Robót

- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10.      PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.    Normy

1. PN-/B-03264:2002 	Konstrukcje   betonowe,   żelbetowe   i   sprężone.   Obliczenia   statyczne i  projektowanie.

2. PN-EN 206-1:2003/A2:2006	Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

3. PN-B-06265:2004	 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości,

produkcja i zgodność.

4. PN-EN 12620+A1:2008	Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1:2002/A3:2007	Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku + normy związane

6. PN-EN 1008:2004	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

Wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

7.  PN-B-01813:1991	Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.

Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

8. PN-80/H-74219	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego przeznaczenia.

9. PN-84/H-74220	Rury  stalowe  bez  szwu  ciągnione  i  walcowane  na  zimno  ogólnego przeznaczenia.

10. PN-M-69011:1978	Spawalnictwo.   Złącza  spawane  w  konstrukcjach   stalowych.  Podział i  wymagania.

11. PN-88/M-69420	 	Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali.

12. PN-85/M-69775	Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwości na podstawie oględzin

zewnętrznych.

13. PN-87/M-80006	 	Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

14. PN-67/M-80026		Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.

15. PN-92/M-80201		Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. Liny stalowe 1x7.

16. PN-69/M-80202		Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe.

17.  BN-83/5032-02		Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu.

18. PN-68/B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

19. BN-89/1076-02      Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania.

20. BN-70/6744-03      Prefabrykowane elementy ogrodzeń żelbetowych.

21. PN-EN 12839:2002 	Prefabrykaty betonowe. Elementy ogrodzeń.

10.2.    Inne dokumenty

22. Wytyczne stosowania ogrodzeń drogowych - CBPBDiM Warszawa, listopad 1990r.

23. Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM "Transprojekt", Warszawa 1979-1982r.