OR.272.5.2015							Kolbuszowa, 26.06.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej””

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

1. Następuje zmiana w opisie przedmiotu zamówienia – w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia ust I.

Zapis w brzmieniu:

„I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej” polegające na

budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej natryskowej, w tym do gry w:

- piłkę ręczną,

- siatkówkę,

- koszykówkę  - 2 boiska.

- W ramach umowy zrealizowane zostaną również:

- dostawa i montaż kompletu osprzętu i urządzeń do w/w boisk sportowych,

- wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,

- odwodnienie powierzchniowe,

- dojścia,

- niezbędne roboty towarzyszące.

Szczegółowy zakres robót, o których mowa wyżej, został określony w  załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa)

Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.”.

Ulega zmianie na zapis:

„I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej” polegające na

1.	budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej natryskowej, w tym do gry w:

1)	piłkę ręczną,

2)	siatkówkę,

3)	koszykówkę  - 2 boiska.

2.	w ramach umowy zrealizowane zostaną również:

1)	dostawa i montaż kompletu osprzętu i urządzeń do w/w boisk sportowych,

2)	wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,

3)	odwodnienie powierzchniowe,

4)	dojścia,

5)	niezbędne roboty towarzyszące.

3.	Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 13 mm +_1 mm powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:

- Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,60 MPa

- Wydłużenie względne przy zerwaniu _65 ± 5 %

- Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100 MPa

- ścieralność ≤ 0,085 mm

- Twardość 55 ±5 ShA

- tarcie: warunki suche i mokre- wyniki nie mogą różnić się o więcej niż 4 i muszą się zmieścić w przedziale 55-100

- Mrozoodporność ≤71 %

- Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550±25 mm2

- Odbicie piłki koszykowej ≥ 99 %

- Przyczepność

- do podkładu betonowego 0,65 MPa

- do podkładu asfaltobetonowego 0,50 MPa

- do podkładu elastycznego ET 0,55 MPa

4.	Nawierzchnia powinna być przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystających z niej, a zawartość

związków chemicznych powinna być nie większa niż:

DOC - po 48 godzinach  ≤ 10 mg/l

ołów (Pb) ≤ 0,01 mg/l

kadm (Cd) ≤  0,001 mg/l

chrom (Cr) ≤   0,01 mg/l

chrom VI (CrVI) ≤  0,01 mg/l

rtęć (Hg) ≤  0,001 mg/l

cynk (Zn) ≤ 1,5 mg/l

cyna (Sn) ≤  0,0 mg/l

5.	Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub z normą DIN 18035/6 i IAAF, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe,

- atest higieniczny PZH,

- autoryzacja producenta systemu,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

-Aktualne badania na zawartość pierwiastków śladowych

Szczegółowy zakres robót, o których mowa wyżej, został określony w  załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa)

Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.”.

Uwaga: Dokumentów dotyczących nawierzchni wymienionych w ust 5 Zamawiający żądał będzie przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu.

2.	Zmieniony zostaje przykładowy wzór formularza oferty-załącznik nr 3 do SIWZ

3.  Rozdział 15.	„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

- „Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 06.07.2015 roku,  godz.13.30

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, sala 220 
dnia 06.07.2015  roku, godz. 13.45

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.