OR.272.5.2015							Kolbuszowa, 03.07.2015r.

Wszyscy Wykonawcy

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „„Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej””

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadza następujące zmiany w SIWZ:

1. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia ust I otrzymuje brzmienie:

„I. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania p.n.: „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej” polegające na

1.	budowie boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej natryskowej, w tym do gry w:

1)	piłkę ręczną,

2)	siatkówkę,

3)	koszykówkę  - 2 boiska.

2.	w ramach umowy zrealizowane zostaną również:

1)	dostawa i montaż kompletu osprzętu i urządzeń do w/w boisk sportowych,

2)	wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego,

3)	odwodnienie powierzchniowe,

4)	dojścia,

5)	niezbędne roboty towarzyszące.

3.	Nawierzchnia poliuretanowa powinna posiadać parametry techniczne nie gorsze niż:

- Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,70 MPa

- Wydłużenie względne przy rozciąganiu ≥ 40%

- Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100 N

- ścieralność ≤ 0,09 mm

- Twardość 55 ±5 ShA

- tarcie: na sucho ≥ 0,35, na mokro ≥ 0,30

- Mrozoodporność ≤ 80 %

- Odporność na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki 550±50 mm2

- Odbicie piłki koszykowej ≥ 99 %

10)	Przyczepność do podkładu ≥  0,50 MPa

4.	Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni:

- badania na zgodność z normą PN-EN 14877, lub z normą DIN 18035/6 i IAAF, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badania specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe,

- atest higieniczny PZH,

- autoryzacja producenta systemu,

- karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

Szczegółowy zakres robót, o których mowa wyżej, został określony w  załączniku Nr 1 do SIWZ (dokumentacja projektowa)

Kolorystyka wyrobów i materiałów wykończeniowych, wymaga uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego.”.

Uwaga: Dokumentów dotyczących nawierzchni wymienionych w ust 4 Zamawiający żądał będzie przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w niniejszym postępowaniu.

2.	Zmieniony zostaje przykładowy wzór formularza oferty-załącznik nr 3 do SIWZ .

3.  Rozdział 15.	„Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:

- „Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 09.07.2015 roku,  godz.13.30

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, sala 220 
dnia 09.07.2015  roku, godz. 13.45

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

- Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego, a nie datę i godzinę jej wysłania przez Wykonawcę (np. przesyłką pocztową lub kurierską).”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.