D-01.02.04.

# Rozbiórka elementów dróg, ulic i ogrodzeń

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót

związanych z rozbiórką elementów dróg, ulic i ogrodzeń na zadaniu:

„Remont drogi powiatowej Nr 1 325R Blizna – Leszcze – Przedbórz – Poręby Kupieńskie  km  5+567 – 7+590 w m. Leszcze, Huta Przedborska”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. D-00.00.00.”Wymagania ogólne”.

1.3. Zakres robót objętych SST.

# Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu

rozbiórki następujących elementów:

- istniejące umocnienia rowów,

- ogrodzenia,

- zjazdy,

- przepusty drogowe,

- chodniki (krawężniki, obrzeża, ławy pod krawężniki i obrzeża,

- elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery, ogrodzenia łańcuchowe, słupki, tablice prowadzące itp.)

- nawierzchnia jezdni,

Materiał pochodzący z rozbiórki elementów dróg, ulic i ogrodzeń będzie – w uzgodnieniu

z Inspektorem Nadzoru – klasyfikowany na dwie grupy:

- nadający się do ponownego wbudowania

- nie nadający się do ponownego wbudowania (gruz).

1.4. Określenia podstawowe.

Stosowane określenia podstawowe są zgodne SST D-M-00.00.00 i odpowiednimi polskimi

normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich

zgodność z dokumentacją projektową, SST oraz  poleceniami Kierownika Projektu.

Ogólne wymagania podano w SST D-M-00.00.00.

2. Materiały.

Nie występują.

3. Sprzęt.

Sprzęt  pod względem typów i ilości powinien być zaakceptowany przez Kierownika

Projektu.

# Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania

wymagań jakościowych, zostaną przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone  do robót.

Do wykonania robót należy stosować:

- frezarki

- piły

- młoty pneumatyczne

- ładowarki

- spycharki

- samochody ciężarowe

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

4. Transport.

Transport powinien odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-M-00.00.00.

# Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami

transportowymi na miejsce wskazane przez Kierownika Projektu.

Środki  transportu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

5. Wykonanie robót.

## Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ogrodzeń obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia

wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników oraz ogrodzeń,

w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej lub wskazane

przez Kierownika Projektu.

Warstwy nawierzchni należy usunąć mechanicznie w sposób określony w dokumentacji

projektowej lub przez Kierownika Projektu.

W przypadku nawierzchni z kostki kamiennej, bruku lub niewielkich elementów betonowych

(krawężniki, obrzeża, płyty chodnikowe, bariery) dopuszcza się ręczne prowadzenie prac

rozbiórkowych.

Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez

powodowania zbędnych uszkodzeń i przewiezione na miejsce określone w dokumentacji

projektowej lub wskazane przez Kierownika Projektu.

Bezużyteczne elementy i materiały powinny być wywiezione zgodnie z zapisami ustawy  o

odpadach (pkt. 10).

Wszystkie pozostałe doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem

do poziomu otaczającego terenu i zagęścić, zgodnie z wymaganiami określonymi

w PN-S-02205:1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.

6. Kontrola jakości robót.

- Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonania robót

rozbiórkowych oraz stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do wykorzy-

stania.

- Kontrolę zagęszczenia gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych

elementach nawierzchni i ogrodzeń powinno spełniać odpowiednie wymagania

określone w SST D-02.01.01. – „Roboty ziemne”.

- Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogólne zasady kontroli robót podano w SST D-M-00.00.00.

7. Obmiar robót.

# Jednostką obmiarową  robot związanych z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń jest:

-    dla słupków hm, znaków pionowych              - szt

-    dla nawierzchni i chodnika                               - m2

# dla krawężnika, obrzeża, barier ,rur     - mb

-    dla objętości bet. murków czołowych                - m3

Obmiar powinien być dokonany na budowie, w obecności Kierownika Projektu.

Obmiar wymaga akceptacji Kierownika Projektu.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robot nie wykazanych w dokumentacji

projektowej, z wyjątkiem zaakceptowanych przez Kierownika Projektu na piśmie.

Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upoważnienia Kierownika Projektu nie będą

stanowić podstawy do roszczeń o dodatkową zapłatę.

8. Odbiór robót.

## Odbioru robót związane z rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń dokonuje Kierownik

## Projektu, po  pisemnym zgłoszeniu robot do  odbioru przez Wykonawcę.

## Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym przez

Kierownika Projektu.

Ogólne zasady odbioru podano w SST D-M-00.00.00.

9. Podstawa płatności.

# Płatność należy ustalić na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt.7, zgodnie z obmiarem

i oceną jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:

- oznakowanie robót,

- rozebranie (zerwanie) elementów dróg i ulic wyszczególnionych w pkt. 1.3.

- odwiezienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robot,

- ewentualne wypełnienie dołów (wykopów) gruntem i zagęszczenie.

- w przypadku materiałów nadających się do ponownego wbudowania – koszt transportu

tych materiałów wraz ze złożeniem na terenie najbliższej Bazy Materiałowej

- w przypadku gruzu (stanowiącego własność Wykonawcy) koszt odwozu na wysypisko/

składowisko lub ich utylizacja wraz z kosztami wszelkich uzgodnień i zezwoleń

z tym związanych.

10. Przepisy związane.

-  BN-77/8931-12	Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

-  PN-B-04481:1988	Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

-  PN-B-02480:1986	Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

-  PN-S-02205	Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz  Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów

drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393).

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.

w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U. nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach

(Dz.U. nr 220 poz.2181).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627

z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września (Dz.U. Nr 132 poz. 622, z 1996

późn. zm.).

- uchwały rad gmin w sprawie j.w.

- Rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 poz. 430).