D - M-00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

# Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne

# dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych, które zostały zlecone w ramach

# kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

# SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót na drogach powiatowych oraz stanowi obowiązującą podstawę opracowania dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji.

1.4. Określenia podstawowe.

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio   utwardzony.

1.4.3,4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych wraz z wszelkimi  urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do

usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,

rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania  poleceń i innej korespondencji

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji

drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. "Inspektor Nadzoru " - osoba prawna lub fizyczna w tym również pracownik Zamawiającego

wyznaczona przez Zamawiającego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie

kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków

umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.

1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru

działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków

dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych  z dokumentacją

projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz

postanowieniami warunków umowy.

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu  pojazdów.

1.4.11. Inspektor Nadzoru budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju

i pasami dzielącymi  jezdnię.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.14. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego)- część obiektu oparta na

podporach mostowych, tworząca  ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami

rowów.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy.

1.4.18. Kosztorys ślepy - wykaz robót z podaniem ich ilości  (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Księga obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi

stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót  w formie

wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników.

Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

## Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną

## jakości materiałów oraz robót.

1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej

i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana  bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

- Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.

- Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

- Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

- Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy  nawierzchni leżącej powyżej.

- Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju

w osi drogi lub obiektu   mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka  dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego  na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju  robót budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do

umieszczania w nim drogi oraz drzew  i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed

uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.31. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią,

ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu  budowlanego i właściwego wykonania

nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw

związanych  z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji

projektowej.

1.4.34. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju

podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego,

pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna -element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przykład droga, kolej,  rurociąg itp.

1.4.38. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów

lub innych form konstrukcyjnych  np. skrzyń, komór.

1.4.39. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji  zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła

mostowego.

1.4.41. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i

wymiary obiektu będącego  przedmiotem robót.

1.4.42. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi

krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona  w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje

całkowitą  szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.43. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla

poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy

mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od  ruchu

pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej

i ruchu pieszego.

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej  lub jej elementu.

1.4.47. "Zamawiający" - każdy podmiot, szczegółowo określony w umowie, udzielający zamówienia

na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

# Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność

# z dokumentacją projektową, SST i  poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

# Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:

- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów

- dziennik budowy i księgę obmiarów

- SST

- dokumentację projektową lub "Warunki techniczne wykonania robót"

# Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

# pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki

# geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

# Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowią integralną

# część umowy kontraktowej.

# Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące opracowanie

na  własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiającego stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje

następująca kolejność ich ważności:

1. SST

2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych

powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

- Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją projektową

i SST.

- Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST są uważane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w

odpowiedniej SST.

- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność

z określonymi wymaganiami, a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową

i SST, to takie materiały będą  musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do

zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru

końcowego robót.

# Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

# zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem

# projekt  organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w razie

# potrzeby powinien  być aktualizowany na bieżąco.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał,

tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze,

zapory itp.),  i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i  zachowania

bezpieczeństwa.

# Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

# których jest to nieodzowne ze względów  bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice

# informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane  przez Inspektora Nadzoru

# . Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę kontraktową i nie podlega

odrębnej zapłacie.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić

spełnienie następujących warunków:

- miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak zlokalizowane by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym.

- plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej

- powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami

bitumicznymi, chemikaliami  oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczeń powietrza  pyłami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać

wymagany sprzęt przeciwpożarowy.

# Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi

# przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane  pożarem

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez  personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopuszczone

do użycia. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót  [np. materiały

pylaste] powinny być użyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczącymi ich

wbudowania. Jeżeli wymagają  tego przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich

użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów wywołujących

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały

odpadowe użyte do robót powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania

na środowisko. Konsekwencje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia wg warunków

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności

publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń

uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie

było wskazane przez  Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz

będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez

Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz

powiadomić o zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz

Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego

oznakowania i zabezpieczenia tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub

uszkodzonych urządzeń, w związku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Uszkodzenia

instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez

Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami

placu budowy. Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na

użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od

# odpowiedzialności za uszkodzenie dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów.

Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących

i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny

za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na

własny koszt.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów

dotyczących BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie

wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca powinien zapewnić wszelkie

urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież ochronną dla osób zatrudnionych na

budowie a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane

do robót od chwili rozpoczęcia  aż do zakończenia i odbioru robót.

# Budowla drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w

# zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

# Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami

# Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez  władze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,  które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i jest  odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

2. Materiały.

2.1. Źródła uzyskania materiałów.

Źródła uzyskanie wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym

przez Inspektora Nadzoru powinien mu przedstawić  informacje dotyczące źródła wytwarzania

lub wydobywania, wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki

materiałów do zatwierdzenia. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie

materiały z tego źródła będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na

bieżąco prowadzić badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego

źródła  w sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody  Inspektora Nadzoru.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do

laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie  przed rozpoczęciem robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów miejscowych w tym również ze źródeł wskazanych przez Zamawiającego i jest

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed  rozpoczęciem

eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Koszty związane z pozyskaniem

i dostarczeniem materiałów do robót  ponosi Wykonawca. Materiały odpowiadające

wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu  budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach kontraktowych, powinny być wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazań Inspektora Nadzoru.

# Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw

# powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

# Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z powrotem

# przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do ukształtowania

# otaczającego teren. Nadkład powinien  być równomiernie rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty

# roślinnością. Eksploatacja źródła materiałów powinna być zgodna z regulacjami  prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Może on również pobierać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości.

# Wyniki tych kontroli będą podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod względem

# jakości. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:

- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych

do realizacji kontraktu

- pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

# Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione

z placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem

i niezapłaceniem.

2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów.

# Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania materiałów,

# zapewniające zachowanie ich jakości  i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami

# odpowiednich  SST. Ponadto powinny być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

# Miejsca czasowego składowania materiałów, po zakończeniu robót  powinny być przez

# Wykonawcę doprowadzone do ich pierwotnego stanu,  w sposób zaakceptowany przez Inspektora

# Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.

# Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość  wariantowego zastosowania

# rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru

# o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie)  i uzyskać

# jego akceptację.

3. Sprzęt.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub

ustaleniom Inspektora Nadzoru. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wymaganą

jakość  oraz terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym

stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym.

# Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

# Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

# kontraktu, zastaną przez Inspektora Nadzoru  zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport.

# Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

# niekorzystnie na jakość przewożonych  materiałów i wykonywanych robót. Liczba i rodzaj środków

# transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji

# projektowej, SST i wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

# Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  dotyczące przepisów

# ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów

# technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy.

# Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

# jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jakość

materiałów i robót oraz za ich  zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami

Inspektora Nadzor.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  dokumentacją projektową lub

pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzję we wszystkich

sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a  ponadto we

wszystkich sprawach, związanych z interpretacją  dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących

akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru

podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  sformułowane w kontrakcie, dokumentacji

projektowej i SST a także w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki

badań materiałów i robót. Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót oraz

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych,  włączając przygotowanie i

produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuca

wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych. Polecenia Inspektora

Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania

robót, a skutki  finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby

wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ].

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego

programu zapewnienia jakości, w którym  przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót,

możliwości  techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót   kontraktowych

zgodnie z dokumentacją projektową i SST.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) ogólną część opisową obejmującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób  prowadzenia robót ,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót ,

- sposób zachowania warunków BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie  praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wyk. poszczególnych elementów robót,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej  badań laboratoryjnych, pomiarów

kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę

przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót obejmującą:

- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy

sterujące i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja

i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania

mieszanek  i wykonywania poszczególnych elementów robót

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien

zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, włączając

personel,  laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania

próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy

powinny posiadać  aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać wymaganiom odpowiednich

norm dotyczących metod badań. Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do laboratorium w celu

inspekcji oraz możliwość uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.

# Wykonawca powinien przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

# zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostały one tam określone to Inspektor

# Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i

# prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany

przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości.

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa  Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,

w przeciwnym  przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania  wymaganego w SST, stosować można

wytyczne krajowe, albo inne  procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badań.

# Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na życzenie

# Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST

# na podst. wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na podstawie badań własnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

# W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić

# badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest

# zapewnić mu  w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą

# rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakości robót opiera

# się wyłącznie na badaniach własnych.

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.

W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na budowę

powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badań

jakości materiałów przez Wykonawcę Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały

posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST.

Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań Wykonawca przedstawia

Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno-pomiarowy zainstalowany

w wytwórniach lub maszynach muszą posiadać ważną legalizację wydaną przez upoważnioną

instytucję.

6.8. Dokumenty budowy.

# Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:

a) dziennik budowy

b) księgi obmiaru

c) dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości

materiałów, recepty robocze,  wyniki badań kontrolnych)

d) inne dokumenty jak:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- protokóły przekazania placu budowy

- protokóły z narad i ustaleń

- protokóły odbioru robót

- umowy cywilno-prawne

- korespondencja dotycząca budowy

# Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde

# jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru

po  wcześniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie  obmierzanych robót.

Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie

w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiązku

ukończenia wszystkich robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.

# Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary

# dokonywane będą w obowiązujących jednostkowych  długości, objętości, ilości, ciężaru.

# Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy

# materiału na pojeździe, powinny być ważone co najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w

# punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów

# i w przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od

# wcześniej uzgodnionej, to całość  materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu

# poprzedniej  kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach.

# W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. – podstawą

# obmiaru będą jednostki podane w  ateście producenta.

Drewno, woda - mierzone będą w metrach sześciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej

i (lub) SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

# Powinny być one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiadać ważne świadectwa legalizacji

# i być utrzymywane w dobrym stanie  w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia.

# Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi

# w ilości i w miejscach wskazanych  przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne

# świadectwa  legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających

# ważne świadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

# Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także

# w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz

nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

8. Odbiór robót.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

# W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

d) odbiór pogwaracyjny

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

# Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji

# ulegną zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym usunięcie wad

# i usterek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót

# wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót

# ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet

# badań i pomiarów  wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robót

# zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w obecności Inspektora Nadzoru

# w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzaniu przez

# laboratorium  Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez

# Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru w miejscach przez  niego wskazanych.

# Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i  wyższej,

# dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje laboratorium Zamawiającego,

# w zakresie określonym w specyfikacji asortymentowej. Próby do badań odbiorczych i

# sprawdzających dostarcza do laboratorium Zamawiającego Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiór częściowy robót.

Polega na ocenie ilości i jakości wyk-ej części robót wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia.

Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości

i wartości. Zasady odbioru ostatecznego:

- zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.

Warunki wpisu potwierdzającego zakończenie robót:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych  badań i pomiarów wymaganych

przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robót, za wyjątkiem badań

odbiorczych górnej warstwy nawierzchni,

- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów,

- pobranie prób do badań dla odbioru ostatecznego górnej warstwy nawierzchni.

# Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót wykonuje laboratorium Zamawiającego własnym

# sprzętem, na próbkach  pobranych przez  Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru  w miejscach

# przez niego wskazanych. Próby do badań dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.

- odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie.

- odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

d)   komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z  dokumentacją projektową i SST.

- w czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje się również z  realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.

- komisja dokonuje odbioru ostatecznego robót jeżeli ich jakość  i ilość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

końcowego sporządzony wg. wzoru ustalonego przez   Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami

- SST na poszczególne asortymenty robót

- dziennik budowy i księgi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających