NAZWA  PROJEKTU:                                  BUDOWA DACHU

##### NAD BUDYNKAMI ZESPOŁU

SZKÓŁ TECHNICZNYCH

w KOLBUSZOWEJ.

NAZWA OPRACOWANIA:              PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY

INWESTOR .                                    ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

w Kolbuszowej UL. Janka Bytnara.

DATA OPRACOWANIA:                                             KOLBUSZOWA     2004 r.

# PROJEKT ZAWIERA

- Strona tytułowa.

- Spis treści projektu

- Spis rysunków do projektu

- Opis techniczny do projektu budowlano-konstrukcyjnego.

Rys. nr. 1 -    Rzut więźby dachowej /schemat arkuszy/

- rzut więźby dachowej arkusz nr.1.

- rzut więźby dachowej arkusz nr.2.

- rzut więźby dachowej arkusz nr.3.

Rys  nr.2  -   Rzut połaci dachowej /schemat arkuszy/.

-    rzut  połaci dachowej arkusz nr.1.

- rzut  połaci dachowej arkusz nr.2.

- rzut  połaci dachowej arkusz nr.3.

Rys. nr.3  -   Przekrój A-A, B-B.

Rys. nr.4  -   Przekrój C-C, D-D.

Rys  nr.5   -  Szczegół A.

Rys. nr.6   -   Elewacja  Południowa.

Rys. nr.7 -     Elewacja  Zachodnia.

Rys. nr.8 -     Elewacja  Północna.

Rys. nr.9 -     Elewacja   Wschodnia.

Rys. nr10  -  Perspektywa Południowo-Zachodnia

1.Podstawa opracowania

-   Zlecenie inwestora .

- Decyzja o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

- Wizja lokalna i ustalenia dotyczące formy architektonicznej.

OPIS  DO  PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

## BUDOWY DACHU NAD BUDYNKIEM DYDAKTYCZNYM

## ZESPOŁU SZKOŁ TECHNICNYCH w Kolbuszowej.

1.	DANE  OGÓLNE :

1.1.	PRZEZNACZENIE  BUDYNKU - PROGRAM  UŻYTKOWY:

Budynek dydaktyczny przeznaczony jest pod funkcję oświatową.

Zakres opracowania projektu: nie wprowadza się żadnych zmian w  funkcji pomieszczeń obiektów / zakresem opracowania projektu jest budowa dachów na istniejących stropodachach nie wentylowanych /

1.2.	PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKÓW

-   powierzchnia zabudowy                                    1661,5  m2

-   powierzchnia użytkowa                                      2215,4 m2

- kubatura obiektu po przebudowie dachów

powiększy się o                                                     553,0 m3.

2.	ROZWIĄZANIA  ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE :

2.1.	FUNKCJA  OBIEKTÓW :

BudynkI  przeznaczone są do pełnienia funkcji oświatowej.

2.2 FORMA  OBIEKTÓW Z OCENĄ TECHNICZNĄ POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW BUDYNKÓW  :

-Budynek dydaktyczny  został podany częściowej modernizacji w 2001r i 2003r.

W budynku wykonano pomieszczenia kotłowni gazowej i pomieszczenia biurowe oraz wykonano budowę dachu nad salą gimnastyczną. Stan techniczny obiektu ogólnie dobry pod względem konstrukcyjnym i użytkowym.

Jest wykonany jako budynek o konstrukcji tradycyjnej piętrowy dwutraktowy, częściowo podpiwniczony o układzie ścian nośnych podłużnych, wykonanych z cegły grubości 39 cm i 55 cm ściany zewnętrzne, 39 i 80 cm ściany środkowe nośne.

Niektóre fragmenty ścian nośnych posiadają widoczne zarysowania poziome wynikłe z nagrzania termicznego stropodachu i braku dylatacji oddzielającej stropodach od muru nośnego. Zaleca się uzupełnienie szczelin zaprawą cementową przy nadbudowie obiektu dachami.

Ściany budynków nie spełniają wymogów nowej normy cieplnej i zaleca się docieplenie od zewnątrz metodą lekko mokrą styropianem FS-20  gr. 15 i 10 cm

-Izolacje - w czasie oględzin stwierdzono częsciowe zawilgocenia ścian od strony wewnętrznej i zewnętrznej obiektu, zaleca się dokonanie przeglądu stanu technicznego izolacji.

-Mury fundamentowe betonowe wylewane stan dobry.

-Ławy fundamentowe betonowe wylewane stan dobry nie stwierdzono nadmiernych zarysowań w murach ściennych.

-Strop wykonany z płyt kanałowych KB-1-31.5.1/11-69 596*119*24,

Powyższy strop jest ocieplony styropianem gr.4 cm z wylewką cementową gr 3 cm.

-Nadproża okienne przy otworach okiennych o rozpiętości 280 cm żelbetowe wylewane , pozostałe nadproża prefabrykowane z belek l-19. Wieńce żelbetowe.

-Filarki międzyokienne przy oknach rozpiętości 280 cm żelbetowe wylewane z betonu.

Stan techniczny stropów i elementów żelbetowych dobry nie stwierdzono zarysowań i nadmiernych ugięć konstrukcyjnych.

-Dach z płyt płaskich dachowych 149*59*5 KB-1-31.6.3/5/ na ściankach ażurowych z cegły dziurawki . Konstrukcja dachowa jest w dobrym stanie technicznym zaleca się opracowanie dokumentacji technicznej na docieplenie stropodachu z równoczesnym wykonaniem konstrukcji dachowej i przykrycia dachu blacha trapezową oraz podmurowaniem kominów i podniesieniem przewodów kominowych z kotłowni .

Elementy wykończeniowe budynku

-Stolarka : Okna drewniane. jednoramowe  dwuszybowe  istniejące  stan dobry ,

Stolarka drzwiowa stan dobry zaleca się dostosowanie sposobu otwierania

drzwi w kierunku ewakuacji i poszerzenia otworów drzwiowych do szerokości zasadniczej skrzydła 90 cm w świetle ościeżnicy w drzwiach zewnętrznych.

-Parapety wewnętrzne lastrykowe , podokienniki zewnętrzne z blachy

ocynkowanej.

-Posadzki  P.C.V. i lastrykowe w pomieszczeniach nie remontowanych. W

pomieszczeniach remontowanych posadzki grysowe i panele podłogowe.

-Ścianki działowe- stan dobry w niektórych ściankach stwierdzono wzdłużne

pęknięcia wynikłe z wadliwego wykonania podłoża i drgań wibracyjnych.

Zaleca się uzupełnienie rys akrylem i pokrycie siatką do tynków z

równoczesnym zaszpachlowaniem tynku.

-Tynki   cementowo-wapienne gładkie malowane farbami emulsyjnymi i

lamperie farbami olejnymi na korytarzu stan dobry.

-Okładziny ścian glazura do wys. 2m w  sanitariatach i pomieszczeniach

kotłowni.

-Elewacje  tynk cementowo – wapienny nakrapiany stan dostateczny  zaleca się

docieplenie z równoczesnym wykonaniem elewacji i wykonaniem płyty

odbojowej.

-Instalacje techniczne:

-Kanalizacja sanitarna odprowadzenie do istniejącej kanalizacji.

wody deszczowe na powierzchnię terenu.

-Instalacja gazowa: jest wykonana do istniejącej kotłowni.

-Instalacja C.O i CW z istniejącej kotłowni

-Instalacja elektryczna wewnętrzna wykonana z istniejącego zasilania

energetycznego, odgromowa.

-Instalacja telefoniczna

-Wentylacja grawitacyjna wywiewna i nawiewna w pomieszczeniach kotłowni. W węzłach sanitarnych zaleca się wykonać wentylatory wyciągowe sprzężone z

instalacją oświetleniową.

Stropodach wykonany jest z następujących warstw:

Współczynnik przewodności cieplnej

- strop DMS                                              gr.      10  cm.                    1,3

-    /pustka powietrzna/                                gr.      15  cm                     0,15

- płyty  styropianowe                                gr.      0-4  cm                    0,45

- gładż cementowa                                   gr.       3  cm                      1,2

-     4x papa na lepiku                                   gr.       4  cm                      0,14

Współczynnik przenikania dla tak wykonanej przegrody wynosi

K =_________________________1______________

0,17+0,15/1,3+0,15+0,01 /0,045+0,03/1,2+0,04/0,14

K=  ________1______ =1,04>0,30

0,96

Ściana zewnętrzna wykonana jest z następujących warstw

Współczynnik przewodności cieplnej

- mur z bloczków betonu komórkowegoj –

/ filarki międzyokienne/                                  gr  25 cm                          0,22

- tynk cem-wap                                              gr   4 cm                          1,00

#### Współczynnik przenikania dla tak wykonanej przegrody wynosi

K= _______________1_______            = 1/1,346=0,74>0,3

0,17 + 0,25/0,22 + 0,04/1

Projektowana budowa dachów o konstrukcji drewnianej płatwiowo- krokwiowej z dociepleniem na istniejących  stropodachach budynków dostosowana do wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

  - OCENA  STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW:

Poszczególne elementy konstrukcyjne budynków: fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy  są w dobrym stanie technicznym.

Konstrukcja stropodachów- jest w dobrym  stanie technicznym pod względem konstrukcyjnym natomiast w złym stanie technicznym pod względem użytkowym /zgodności z obecnie obowiązującymi normami cieplnym i użytkowymi /.  Niewystarczający stan termoizolacyjny (docieplenie z płyt styropianowych gr. od 0 do4 cm )

Stropodachy wymagają przebudowy ze względu na postępującą degradację budynków oraz możliwość uszkodzenia elementów konstrukcyjnych / ścian, stropów, nadproży / wykropliny w elementach konstrukcyjnych stropodachu  powodują zacieki w stropie i ścianach budynku oraz powstawanie dodatkowych naprężeń wynikłych z rozszerzalności termicznej stropodachu/.

Przebudowy wymagają:

- stropodachy na całym budynku (ze względu na zły stan termoizolacyjny),

- docieplenie ścian zewnętrznych.

- przemurowanie przewodów wentylacji grawitacyjnej.

2.4. KONIECZNE ZMIANY W ISTNIEJĄCYCH BUDYNKACH DYDAKTYCZNYCH

Projektuje się :

- przebudowę stropodachów nie wentylowanych na dach o konstrukcji drewnianej.

- podniesienie przewodów wentylacji grawitacyjnej .

- wykonanie izolacji termicznych dachu i pokrycia dachu z blachy trapezowej TR18 gr 0,55 mm.

- wykonanie nowych obróbek blacharskich na połaci dachowej .

-     właz dachowy z drabinką metalową z poddasza.

- wykonanie docieplenia ścian  w technologii lekko-mokrej.

3.ROZWIĄZANIA  BUDOWLANE  KONSTRUKCYJNO - MATERIAŁOWE :

3.1.	OPIS  OGÓLNY :

Projektowana modernizacja dachu w technologii drewnianej tradycyjnej.

3.2.	ŚCIANY :

Istniejące  zgodnie z opisem przy ocenie stanu technicznego obiektów. Ściany zewnętrzne zaleca się  docieplić styropianem gr. 13 cm. Ściany szczytowe przy stropodachu gr. 25 cm z pustaków gazobetonowych.

  - PRZEWODY wentylacyjne nad powierzchnią stropodachu wykonać z

pustaków ceramicznych P- 240 obłożonych cegłą modularną  DZ-220 otynkowanych zaprawą cementowo-wapienną i pokrytych tynkiem akrylowym

  - STROPODACHY : zgodnie z opisem stanu technicznego obiektów

3.5. Wyjście na dach poprzez istniejące wyjście na stropodach i wejścia na poddasza poprzez projektowane włazy dachowe.

  - DACH : I ETAP REALIZACJI REMONTU

Konstrukcja dachu drewniana: płatwiowo – krokwiowa o rozstawie osiowym krokwi co 80 cm z łatami drewnianymi o przekroju 5*5 cm co 30 cm

Dach dwuspadowy o asymetrycznych połaciach oparty na wbudowanych murłatach i podwalinach12*12 cm korygujących wypoziomowanie połaci  na istniejącym stropodachu i kotwionych kotwami # 16 do elementów konstrukcyjnych  co 312 cm w murłatach skrajnych i podwalinie szczytowej oraz w podwalinach pośrednich co 600 cm z uzupełnieniem betonu w gniazdach B-20 oraz z pokryciem punktowym 1xpapy na lepiku

Dach pokryty blachą trapezową powlekaną  brązową TR -18 gr 0,55 mm na łatach drewnianych 5x5 cm co 30 cm z uprzednim wbudowaniem foli paroprzepuszczalnej  umocowanej kontrłatami do krokwi.

Współczynnik  K dla projektowanej przegrody.

K=-----------------1---------------------=1/4,37=0,23 < 0,3

1,04 + 0,15/0,045

Uwagi:

- Konstrukcję stropodachu wykonać z drewna sosnowego klasy K27 wilgotności nie przekraczającej 18% i przekrojach podanych w części graficznej.

- Wszystkie elementy konstrukcji należy przed montażem impregnować środkiem grzybobójczym ,owadobójczym i ogniochronnym (np.Fobos M2.f lub Kronos-B 791 wg technologii producenta) do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (NRO)./poprzez zanurzenie w kapieli

i 3* pomalowanie po wbudowaniu więźby dachowej.

- Elementy konstrukcji drewnianej nie mogą się bezpośrednio stykać z betonem i murem – należy użyć papy izolacyjnej asfaltowej.

- Połączenia  elementów konstrukcyjnych należy wykonać zgodnie z PN.

- Murłaty i podwaliny pośrednie i środkowe zakotwić do wieńców  podłużnych i płyt dachowych za pomocą śrub stalowych kotwiących rozprężnych typu Hilti ø16 mm co 300 cm . W przypadku niemożności zakotwienia podwalin do płyt dachowych wykonać kotwienie poprzez podkładkę z blachy stalowej 150*300*10 mm.

- Krokwie oprzeć na murłatach i płatwiach w rozstawie 80 cm. mocowanych gwoździami 7*225 szt 2 w złączu wbijanych w połowie wysokości przekroju krokwi uzyskując głębokość kotwienia 12 cm lub złączami kątowymi wzmocnionymi Typ MIDI 130 w ilości 2 szt na jedno złącze.. W złączu typu MIDI 130 montować  15 wkręty 50 x 5 mm

- Łaty o przekroju 5 x 5 cm w rozstawie osiowym 30 cm łączonych gwoździami 45*125 do krokwi.

- Kleszcze wbudować w wiązarach pełnych kotwiąc gwoździami 55*150 w ilości 5 szt na jedno złącze.

- Połączenie płatwi z słupem i słupa z podwaliną wykonać na klamry z stali # 20. Długość klamry 50 cm długość ramienia odgiętego 6 cm . Przed wbiciem klamer należy wywiercić otwory o średnicy 0,8-0,9 średnicy klamry i głębokości 2/3 długości wbijanych ramion.

- Pokrycie dachu z blachy trapezowej powlekanej brązowej TR–18 powlekana w kolorze brązowym gr. 0,55 mm mocować do łat za pomocą wkrętów farmerskich powlekanych.

- Istniejący strop ocieplić wełną mineralną grubości 15cm.

- Podczas remontu modernizacji stropodachu wykonać właz dachowy z drabinką metalową z stropodachu .

- Podczas wykonania robót remontowych na istniejącym stropodachu nie wolno tworzyć zapasów materiałowych.

- Wykonać modernizację instalacji pioronuchronnej zgodnie z obowiązującymi normami.

3.7. STOLARKA :

Okna istniejące  zaleca się dokończyć wymianę przy modernizacji elewacji

z dostosowaniem powierzchni okien do powierzchni podłóg.

Drzwi wewnętrzne płytowe typowe, zewnętrzne stalowe należy dostosować do obecnie wymaganych szerokości skrzydeł.

3.8. IZOLACJE :

Termiczna: wełna mineralna gr.15 cm ocieplenie stropów i styropian FS -15  gr 13 cm do ścian zewnętrznych.

Paroizolacja : folia PCV paroprzeprzepuszczalna.

3.9.	TYNKI  I  WYKŁADZINY  WEWNĘTRZNE :

Tynki wewnętrzne : istniejące cementowo - wapienne gładkie.

Parapety wewnętrzne : lastrykowe .

Malowanie :  tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbami emylsyjnymi.

3.10.	ELEWACJE

Cały budynek  zaleca się ocieplić od zewnątrz metodą lekką mokrą : Styropian FS –15 gr. 13 cm na kleju z tynkiem mineralnym w kolorze popielatym .

Cokół  obłożyć tynkiem mozaikowym w  kolorze popielatym.

Podokienniki  zewnętrzne z blachy powlekanej brązowej.

Okap dachu-obróbki blacharskie wykonane z blachy powlekaną w kolorze brązowym.

Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brązowym zamocować na hakach w rozstawie zapewniającym zachowanie właściwej geometrii rynien i rur spustowych z odprowadzeniem wody do istniejącej kanalizacji deszczowej.

4.	WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU DLA OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH :

- Drzwi wejściowe główne o szerokości skrzydła zasadniczego 90 cm otwierane na zewnątrz;

- Wjazd dla wózków inwalidzkich istniejącą pochylnią o spadku 6% z poziomu placu przed wejściowego od strony południowej. Na powyższy zakres należy opracować projekt techniczny

5.     WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA BUDYNKU

- Istniejący budynki dwukondygnacyjne częściowo podpiwniczone z dachem budynek „N” – niski.

- powierzchnia użytkowa budynku dydaktycznego : 3675,0 m2 ,

- ilość kondygnacji : 2 .

- Gęstość obciążenie ogniowego – do 500 MJ/ m2.

- Nie występują substancje i materiały palne o temperaturze zapłonu poniżej 55oC

- Nie ma zagrożenia wybuchem w pomieszczeniach oraz w strefach zewnętrznych.

- Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.

- Budynek posiada klasę „C” odporności pożarowej.

- Budynek należy do kategorii zagrożenia ludzi  ZL-III.

- Przewidziano zabezpieczenie konstrukcji nośnej dachu środkami ogniochronnymi (np.Fobos M2.f lub Kromos-B 791 wg technologii producenta) do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia (NRO).

- Warunki ewakuacyjne spełnione poprzez wyjście ewakuacyjne o szerokości minimum 0.9 m otwierane na zewnątrz; długość dojścia ewakuacyjnego nie przekracza 20 m.

- Właz na dach po klamrach i drabince o przekroju 80x80 cm .

- Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy: 1 szt. gaśnicy proszkowej GP2 na 100 m2 powierzchni odniesienia.

- Drogi ewakuacyjne i usytuowanie podręcznego sprzętu gaśniczego zostaną oznakowane zgodnie z polską normą w tym zakresie..

- Dojazd i dostęp do obiektu od drogi gminnej.

6 Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

6.1 Zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa dachu na istniejącym stropodachu

nad budynkami dydaktycznymi Z.Sz.T.. w Kolbuszowej.

Kolejność wykonania poszczególnych elementów robót:

-  wykonanie ogrodzenia terenu wokół obiektu wraz z oznakowaniem celem

wykonania  budowy projektowanego dachu.

- wykonanie robot rozbiórkowych.

- wykonanie robot murarskich i betoniarskich związanych z podwyższeniem

kominów i wykonaniem ścian szczytowych.

- wykonanie więźby dachowej.

- wykonanie pokrycia dachowego.

- wykonanie instalacji pioronuchronnej

6.2 Przewidywane zagrożenia podczas realizacji zamierzenia inwestycyjnego:

- roboty związane z budowa dachu są pracami na wysokości i należy

je wykonywać pod nadzorem kierownika budowy posiadającym odpowiednie

uprawnienia budowlane.

- do prac na wysokościach zatrudniać pracowników posiadających odpowiednie

badania stwierdzające dopuszczenie do pracy na wysokości.

Ponadto  pracownicy powinni przejść odpowiedni instruktaż dotyczący

wykonawstwa robót i stosowania zabezpieczeń / zastosowania szelek do prac na

wysokościach, wykonania rusztowań, i robót transportowych materiałów do

wykonawstwa  powyższego zadania inwestycyjnego/.

- przy szybkościach wiatru ponad 10m/s, oraz opadach deszczu i oblodzenia

należy przerwać roboty.

- zabezpieczyć sprzęt p.poż i stały dostęp do wody oraz zabezpieczyć

pracowników w odpowiednie środki opatrunkowe / apteczka/ , oraz odzież

roboczą.

6.3 Środki zabezpieczenia i wskazania do bezpiecznego wykonania robot:

- stosować materiały z atestami.

- urządzenia mechaniczne obsługiwać zgodnie z DTR.

- wykonać ogrodzenie placu budowy z odpwiednim oznakowaniem.

- stosować rusztowania i zabezpieczenia przy wykonaniu robot na wysokości.

- na stropodachu nie gromadzić nadmiernych zapasów materiałowych.

- przestrzegać porządku na budowie./usuwanie na bieżąco gruzu i odpadków

materiałowych oraz odpowiednie zabezpieczenie materiałów mogących być

porwane przez porywy wiatrowe.

W trakcie realizacji remontu przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa robot, ich szczegółowy opis przedstawiono w:

- Dz.U.Nr106 z 2000 r.

- Dz.U.Nr129 z 2001 r.

- Dz.U.Nr108 z 2002 r.

- Dz.U.Nr  47 z 2003 r

Opracował :

mgr inż. Adam Tarnowski