- Załącznik 1do SIWZ.

- Wymagania techniczne dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

- z napędem uterenowionym (4x4) z funkcją do ograniczenia stref skażeń o pojemności zbiornika wody min.5000 dm3

| lp. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI Zamawiającego | PROPOZYCJE Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną: |  |  |
| 2. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) - powyżej 14 000 kg. |  |  |
| 3. | Bilans masowy pojazdu z podziałem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem, - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia (zgodnie z wymag. KGPSP), - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %). |  |  |
| 4. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz oznakowany numerami operacyjnymi wg wymagań Zamawiającego. |  |  |
| 5. | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiające prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu. Dodatkowy sygnał pneumatyczny włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca kierowcy. |  |  |
| 6. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym spełniający wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie nie mniej niż EURO3. | O mocy min. 260KM |  |
| 7. | Maksymalna wysokość całkowita: Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. | - 3500 mm - nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu |  |
| 8. | Napęd uterenowiony (4x4) – możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi przedniej, tylnej oraz międzyosiowego; pojedyncze koła na osi przedniej, na tylnej osi – podwójne. |  |  |
| 9. | Masowy wskaźnik mocy – określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej. | Min. 11 kW/1000 kg. |  |
| 10. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w : -indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, -niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, -reflektor pogorzeliskowy (szperacz) mocowany z przodu kabiny – po prawej stronie, sterowany z wnętrza kabiny. |  |  |
| 11. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: - siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, - fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia |  |  |
| 12. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V / 12V. |  |  |
| 13. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu. |  |  |
| 14. | Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy lub złącze samo rozłączalne – komplet. |  |  |
| 15. | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 - 25 W, 255 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem. | 1 kpl. |  |
| 16. | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 17. | Wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia. | min. 280 mm. |  |
| 18. | Zdolność pokonywania wzniesień. | min. 17° |  |
| 19. | Kąt natarcia oferowanego pojazdu. | nie mniejszy niż 23° |  |
| 20. | Kąt zejścia oferowanego pojazdu. | nie mniejszy niż 23° |  |
| 21. | Graniczny kąt przechyłu bocznego. | min. 27° |  |
| 22. | Kolor : - elementy podwozia – czarne, - błotniki i zderzaki – białe, - kabina, zabudowa – RAL 3000. |  |  |
| 23. | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania. | nie więcej niż 19 m |  |
| 24. | Prędkość maksymalna na najwyższym biegu. | min. 80 km/h |  |
| 25. | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną maksymalną masą całkowitą określoną przez producenta podwozia a masą rzeczywistą całkowitą pojazdu. | min. 3% |  |
| 26. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Instalacja winna być wyposażona w zawór z szybkozłączką do podtrzymywania ciśnienia w układzie hamulcowym, wykonanym w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym. |  |  |
| 27. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu Wylot spalin powinień być wyprowadzony na lewą stronę pojazdu i przystosowany pod urządzenia oddymiające zamontowane w garażu Komendy Powiatowej PSP w Kolbuszowej. |  |  |
| 28. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C. |  |  |
| 29. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |  |  |
| 30. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 300 km lub min. 4 godz. pracy autopompy. |  |  |
| 31. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 32. | Ogumienie uniwersalne z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych |  |  |
| 33. | Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe. Wyklucza się możliwość przewożenia koła na dachu pojazdu. |  |  |
| 34. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. Zaczep powinien posiadać homologację lub certyfikat dopuszczający |  |  |
| 35. | Przystawka dodatkowego odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 36. | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w układ ABS. |  |  |
| 37. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane. Dodatkowe lusterko z prawej strony pojazdu umożliwiające obserwację przedniego koła |  |  |
| 38. | Pojazd wyposażony z zaczep do holowania z przodu pojazdu. Zaczep dostosowany do podłączenia holu sztywnego. Dodatkowo z przodu pojazdu zamocowane szekle umożliwiające holowanie pojazdu. |  |  |
| 39. | Pojazd wyposażony w automatyczny układ łańcuchów antypoślizgowych. |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza : |  |  |
| 1. | Wykonana z materiałów odpornych na korozję. |  |  |
| 2. | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, na podeście zamontowane działko wodno-pianowe Działko wysuwane do pozycji roboczej, tak aby w pozycji transportowej nie zwiększało maksymalnej wysokości pojazdu. | wydajność działka 2400 dm3/min |  |
| 3. | Drabina do wejścia na dach. |  |  |
| 4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. W kabinie sygnalizacja otwarcia skrytki. |  |  |
| 5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki (podać zastosowane rozwiązanie w pojeździe). |  |  |
| 6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu . |  |  |
| 7. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |  |  |
| 8. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |  |
| 9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad i tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |  |
| 10. | Konstrukcja skrytek powinna zapewniać odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 12. | Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub innego materiału odpornego na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny. | Pojemność min. 5000 dm3 |  |
| 13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody. Wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazd. |  |  |
| 14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| - 15. | Autopompa dwuzakresowa: - wydajność min. 3200 l/min, przy ciśnieniu 0.8 Mpa, głębokości ssania 1.5 m. Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić min. : Q = 200 l/min, przy ciśnieniu 4 Mpa. |  |  |
| 16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 17. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej 1 wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. |  |  |
| 18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę umożliwiającą zwijanie węża (dopuszcza się inny napęd bębna zwijadła, np. elektryczny, pneumatyczny). |  |  |
| 19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: -czterech nasad tłocznych wielkości 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego. | . |  |
| 20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 21. | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |  |
| 22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - miernik prędkości obrotowej wału pompy, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika. |  |  |
| 23. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| 24. | Zbiornik wody musi być wyposażony w 2 nasady75 z zaworem kulowym do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tym wylotem) oraz automat. zawór odcinający wlot przy napełnianiu zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 25. | Autopompa wraz z układem wodno-pianowym wyposażona w system sterowania sterowany z przedziału autopompy umożliwiający: - regulację (automatyczną lub ręczną) ciśnienia pracy, - automatyczne lub ręczne dozowanie środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy umożliwiające uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%. |  |  |
| 26. | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego i układu neutralizacji muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 27. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |  |
| 28. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 25°C, działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 29. | Na wlocie ssawnym pompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego, jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 30. | Pojazd wyposażony w aparaty nadciśnieniowe wraz z butlami zapasowymi. Aparaty powietrzne przewożone w części zabudowy muszą one być zamocowane na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ze stelaża. | 4 kpl. |  |
| 31. | Maska do aparatu nadciśnieniowego. | 12 szt. |  |
| 32. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z reflektorami o mocy łącznej 2000 W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w pionie. Podłączenie elektryczne do agregatu prądotwórczego, | 1 kpl |  |
| 33. | Agregat prądotwórczy o mocy 2,2 kVA, IP-54. Przedłużacz elektryczny o długości min. 50m na zwijadle z rozdzielaczem 220V. | 1 szt. 1 szt. |  |
| 34. | Radiotelefon przenośny z ładowarką dopuszczony do stosowania w PSP w zakresie częstotliwości VHF 136-174 MHz i mocy 1-5 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kH, 16-to kanałowy. Radiotelefony winny być zainstalowane w pojeździe. | 2 szt. |  |
| 35. | Drabina dwuprzęsłowa, aluminiowa, wysuwana linką z podporami, długość po rozłożeniu nie mniej jak 10 m. | 1 szt. |  |
| 36. | Latarki w wykonaniu Ex z ładowarkami zainstalowanymi w samochodzie. | 4 szt. |  |
| 37. | Samochód wyposażony w układ zraszaczy – min. 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy. Podać ilość i typ zraszaczy i ich wydajność przy ciśnieniu 0,8 MPa |  |  |
| 38. | Pojazd wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych składający się z: Pompy hydraulicznej –o napędzie spalinowym, równoczesna praca dwoma urządzeniami. Zwijadło- musi posiadać dwie pary węży zasilających po 20 mb każda, możliwość zamontowania na pompie, lub obok pompy w pojeździe. Nożyce – min. Siła cięcia nie mniej jak 690 kN Rozpieracz- min. siła rozpierania nie mniej jak 220 kN, możliwość zamontowania łańcuchów współpracujących z rozpieraczem. Rozpieracz kolumnowy – dwustopniowy o sile rozpierania tłok I – nie mniej jak 240 kN, tłok II – nie mniej jak 120 kN ,długość w stanie rozłożonym nie mniej jak 1050 mm Zestaw łańcuchów wraz z końcówkami Zestaw do ucinania i wyważania-zapewniający łatwy transport i własne źródło napędu do cięcia elementów stalowych i wyważania drzwi. | 1 kpl. |  |
| 39. | Pojazd wyposażony w dodatkowe przenośne działko wodno-pianowe o wydajności min. 1600 l/min. przy ciśnieniu roboczym 8 bar wyposażone w prądownicę wodno-pianową i prądownicę wodną typu „turbo” Działko winno być mocowane na stelażu z możliwością przenoszenia. | 2 szt. |  |
| 40. | Pojazd wyposażony w ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem Typ 3 (ciężki) | 4 kpl. |  |

3. W pojeździe należy również przewidzieć miejsce oraz wykonać mocowania na sprzęt wymieniony w wymaganiach szczegółowych KG PSP-CNBOP dla tego typu pojazdów.

Uwaga:

Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”.