Projekt budowlany

Doposażenie pomieszczenia WC do potrzeb osób niepełnosprawnych

- Ośrodek zrdowia w Niwiskach, 
Powiat Kolbuszowski

inwestor: Powiat Kolbuszowski

36-100 Kolbuszowa

ul. 11Listopada 10

Nowa Dęba, luty 2006

Projektował:

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest doposażenie istniejącego WC przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
w istniejącym budynku Ośrodka Zdrowia w Niwiskach.

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie inwestora,

- Wizja lokalna.

- Opis projektowanej przebudowy.

- Projektuje się doposażenie istniejącego pomieszczenia WC.
W pomieszczeniu tym znajduje się 1 umywalka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Ściany pomieszczeń licowane płytkami ceramicznymi do pełnej wysokości, posadzka – ceramiczna przeciwpoślizgowa.

- Instalacja elektryczna – kompletna z sygnalizacją przyzywową.

- Pomieszczenie należy doposażyć:

  - wymiana muszli ustępowej na muszlę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych

  - montaż uchwytów przy muszli ii umywalce

Ponadto projektuje się montaż uchwytów - poręczy korytarzowych.

Obecny stan łazienki i stan projektowany pokazano na rysunkach.

- Opis przebudowy instalacji sanitarnych.

Budynek posiada wewnętrzną instalację wodociągową i kanalizacyjna. Doposażenie pomieszczenia nie wymaga zmian i przeróbek w w/w instalacjach.

- Warunki wykonania i odbioru:

  - Wykonane roboty winny odpowiadać „Technicznym warunkom wykonania i odbioru” oraz ST.

  - Prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.

  - Miski ustępowe, umywalki, baterie umywalkowe i uchwyty ścienne winny być przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  - Należy zastosować baterię umywalkową z przedłużoną wylewką i uchwytem – ORAS 5500E lub porównywalna.

  - Wyposażenie techniczne i materiały budowlane musza spełniać wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, 
i środowiska potwierdzone przez odpowiednia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności (zgodnie z ustawą Kodeks Pracy oraz ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych). W związku z powyższym przy zakupie materiałów 
i wyposażenia nie ujętego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
8 listopada 2004 r.w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania(Dz. U. z dnia 23 listopada 2004 r.) należy żądać dokumentów potwierdzających spełnienie w/w wymagań.

Projektował:

Nowa Dęba; luty 2006 r.

PT instalacje elektryczne wewn. wg. odrębnego opracowania (u Zamawiającego).

Stan istniejący:

Stan projektowany:

Przedmiar robót

| Lp. | Indeks | Nazwa | Obmiar | Jednostka miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 1219-08 | Uchwyty ścienne dla niepełnosprawnych - uchylne | 2,000 | szt. |
| 2 | KNR 2-15 0224-02 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'dolnopłuk' lub W-70 | 1,000 | kpl. |
| 3 | KNR 4-02 0109-01 | Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,hydrant i baterie o śr. 15 mm | 1,000 | szt. |