Kolbuszowa, 16.09.2011r

ZAWIADOMIENIE

O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ

Dotyczy zadania: „ Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej”

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4  i 4a informuje o  wprowadzeniu modyfikacji do SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu :

1.Wprowadza się  zmiany do SIWZ w Rozdziale 2 „Opis przedmiotu zamówienia”

Zapis w brzmieniu:

Zakres prac:

- Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach 30,20 x 50,20m, polegające na:

- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, a następnie jej sfrezowaniu średnio 2cm    i 50% powierzchni, celem wyrównaniu nierówności i poprawienia przyczepności warstw planowanych do wykonania,

- wymiana istniejących obrzeży, z wykonaniem nowych 15x30cm, na ławie betonowej                   i podsypce cem.-piaskowej,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej, grubości po zagęszczeniu 4cm              i 75 kg/m2 , z masy grysowo-żwirowej,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa.

Otrzymuje nowe brzmienie:

Zakres prac:

1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach 30,20 x 50,20m, polegające na:

1)    oczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, a następnie jej sfrezowaniu średnio  2cm  na 50% powierzchni, celem wyrównaniu nierówności i poprawienia przyczepności warstw planowanych do wykonania,

- wymiana istniejących obrzeży, z wykonaniem nowych 30 x 8 cm, na ławie betonowej                   i podsypce cem.-piaskowej,

- wykonanie warstwy  profilowej z betonu asfaltowego w ilości  75 kg/m2 ,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna), grubości po zagęszczeniu 4cm,

- Wprowadza się  zmiany do SIWZ w Rozdziale 15. Opis sposobu przygotowania ofert

Zapis w brzmieniu:

- Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat:

Powiat Kolbuszowski

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

OFERTA NA „Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 21.09.2011 r. godz. 11.15

Otrzymuje nowe brzmienie:

  - Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Adresat:

Powiat Kolbuszowski

ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

OFERTA NA „Remont boiska wielofunkcyjnego przy LO w Kolbuszowej”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 23.09.2011 r. godz. 11.15

- Wprowadza się  zmiany do SIWZ w Rozdziale 16. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert w Rozdziale 1 . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Zapis w brzmieniu:

- Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 21.09.2011roku,  godz.11.00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 220 
dnia 21.09.2011roku, godz. 11.15

Otrzymuje nowe brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w budynku Zamawiającego, ul. 11-go Listopada 10, 
36-100 Kolbuszowa sekretariat pok. Nr 217, w terminie do dnia 23.09.2011roku,  godz.11.00

- Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

- Otwarcie ofert nastąpi w budynku Zamawiającego jak wyżej, pok. 220 
dnia 23.09.2011roku,  godz. 11.15

- Wprowadza się  zmiany do Zał. nr 1 – Ogólne warunki umowy

Zapis w brzmieniu:

II. Przedmiot umowy.

§2.

1.Przedmiotem umowy są roboty budowlane remontowe istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach 30,20 x 50,20m, polegające na:

- oczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, a następnie jej sfrezowaniu średnio 2cm    i 50% powierzchni, celem wyrównaniu nierówności i poprawienia przyczepności warstw planowanych do wykonania,

- wymiana istniejących obrzeży, z wykonaniem nowych 15x30cm, na ławie betonowej                   i podsypce cem.-piaskowej,

- wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej, grubości po zagęszczeniu 4cm              i 75 kg/m2 , z masy grysowo-żwirowej,

- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa grubości po zagęszczeniu 4cm, masa grysowa.

Otrzymuje nowe brzmienie:

II. Przedmiot umowy.

§2.

1.Przedmiotem umowy są roboty budowlane remontowe istniejącego boiska sportowego wielofunkcyjnego, o nawierzchni asfaltowej, o wymiarach 30,20 x 50,20m, polegające na:

1)    oczyszczeniu istniejącej nawierzchni asfaltowej, a następnie jej sfrezowaniu średnio 2cm  na 50% powierzchni, celem wyrównaniu nierówności i poprawienia przyczepności warstw planowanych do wykonania,

- wymiana istniejących obrzeży, z wykonaniem nowych 30x 8 cm, na ławie betonowej                   i podsypce cem.-piaskowej,

- wykonanie warstwy  profilowej z betonu asfaltowego w ilości  75 kg/m2 ,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego(warstwa ścieralna), grubości po zagęszczeniu 4cm,

Otrzymują:

  - 1 x str. Internetowa Zamawiającego

  - 1 x a/a