SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie:

Wykonywanie robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa

Rozdz. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Nazwa i kod robót wg CPV: Roboty w zakresie kopania rowów – 45.11.21.00-6

Kolbuszowa, maj 2012

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie  robót związanych z poprawą odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu kolbuszowskiego.

W ramach zamówienia przewiduje się wykonywanie odmulania rowów przydrożnych,  na maksymalnej długości określonej dla poszczególnych zadań, przy założeniu m.in.: wykonywania robót w gruncie kat. III, średniej grubości namułu 30 cm, średniej szerokości dna rowu 40 cm i odwozu urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót.

Ścięciu zawyżonych poboczy ziemnych, średnia grubość ścinania 20 cm, przy średniej szerokości pobocza 80 cm z odwozem urobku na odległość do 3 km.

Do Wykonawcy robót będzie należało:

a) wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,

b) oznakowanie robót,

c) wycięcie krzaków i wywiezienie pozostałości w miejsce ustalone przez Wykonawcę robót,

d) odmulenie rowu, ścięcia poboczy i odwiezienie urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót,

e) wyprofilowanie dna i skarp rowu,

f) oczyszczenie nawierzchni i pobocza drogi,

g) wykonanie pomiarów sprawdzających.

2. Termin realizacji robót.

Zamówienie będzie realizowane w okresie  do 30 września 2012 r.

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) koparka podsiębierna, samojezdna, kołowa, o pojemności łyżki min. 0,4 m3,

b) samochód samowyładowczy o ładowności minimum 7,5 tony,

c) szczotka mechaniczna lub szczotki ręczne.

4. Wykonywanie robót i kontrola jakości

Za wykonanie robót i ich jakość odpowiada Wykonawca.

Rów po odmuleniu powinien mieć szerokość dna i jego spadek zgodne z ustaleniami Inspektora Nadzoru, spadek pobocza po ścięciu 6%.

Dopuszczalne odstępstwa: dla szerokości dna  5 cm, dla spadku  0,5 % spadku.

Po odmuleniu rowu powierzchnię jezdni i pobocza należy oczyścić szczotką mechaniczną, np. zawieszoną na ciągniku bądź szczotkami ręcznymi.

Kontrola jakości polega na:

1) dokonaniu pomiarów kontrolnych:

a) szerokości dna rowu - 1 raz na 100 m,

b) spadku dna rowu – na 1/5 długości rowu,

c) powierzchni skarp - 1 raz na 100 m.

2) wizualnej ocenie wycięcia krzaków oraz oczyszczenia pobocza i jezdni.

Wszelkie niedokładności stwierdzone i wskazane przez Inspektora Nadzoru powinny być poprawione przez Wykonawcę przed odbiorem.

5. Oznakowanie

Wykonawca jest zobowiązany do:

a) oznakowania prowadzonych robót w sposób uzgodniony w  Zarządzie Dróg Powiatowych w Kolbuszowej  i zatwierdzony w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej,

b) bieżącej kontroli stanu i kompletności oznakowania prowadzonych robót oraz jego korekty wynikającej z postępu robót.

6. Odpowiedzialność Wykonawcy

Wykonawca robót ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osób trzecich, spowodowane wykonywaniem robót w pasie drogowym, w związku z:

a) używaniem niewłaściwego lub niesprawnego sprzętu,

b) niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem wykonywanych robót.

7. Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m bieżący odmulonego rowu i ściętego pobocza.

Cena 1 m bieżącego odmulenia rowu i ściętego pobocza obejmuje:

a) wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych,

b) oznakowanie robót,

c) wycięcie krzaków i wywiezienie pozostałości w miejsce ustalone przez Wykonawcę robót,

d) odmulenie rowu, ścięcia pobocza i odwiezienie urobku w miejsca ustalone przez Wykonawcę robót,

e) wyprofilowanie dna i skarp rowu,

f) oczyszczenie nawierzchni i pobocza drogi,

g) wykonanie pomiarów sprawdzających.