ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ –CZĘŚĆ III

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚCI III –SPRZĘT KOMPUTEROWY I AUDIOWIZUALNY

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

OPIS WARUNKÓW DOSTAWY

Kompleksowa dostawa urządzeń i zestawów komputerowych wraz z instalacją i oprogramowaniem oraz wykonaniem sieci komputerowej, telefonicznej i systemu monitoringu ma obejmować:

- Instalację i uruchomieniem urządzeń w nowopowstałym budynku Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii i Kolbuszowski Inkubator Przedsiębiorczości-pomieszczenia Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii. Jeśli będzie taka potrzeba niezbędne będzie doprowadzenie zasilania do niektórych urządzeń w tym zasilania urządzeń znajdujących się w serwerowni (w celu  prawidłowego wyliczenia kosztów instalacji oraz montażu urządzeń zalecana jest wizja lokalna w miejscu instalacji sprzętu po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym)

- przeprowadzenie testów poprawności działania urządzeń,

- zainstalowanie na wszystkich zestawach komputerowych oraz serwerach wymaganego oprogramowania,

- montaż i uruchomienie systemu alarmowego i monitoringu

- wykonanie instalacji sieci komputerowej i telefonicznej

- instalację i konfigurację centrali telefonicznej

- instalację i konfiguracja serwerów oraz switch’y w szafach krosowniczych,

- instalację i uruchomienie routerów AP

- montaż i uruchomienie urządzeń nagłaśniających w pomieszczeniu sala konferencyjna,

- instalację i integrację wszystkich urządzeń dostarczonych w ramach przetargu z istniejącą infrastrukturą zamawiającego zgodnie z jego wytycznymi podczas instalacji

- gwarancja: minimum 24 miesiące chyba, że w poniższym opisie zaznaczono dłuższy okres gwarancji na niektóre produkty

- Przekazanie kompletu dokumentacji zabezpieczeń sprzętów, które posiada zabezpieczenia (po zakończeniu instalacji sprzętu)

- Wszystkie dołączone certyfikaty mają być opisane-(jakiego sprzętu dotyczą)

- Wszystkie podane parametry są parametrami minimalnymi chyba że w poniższym opisie zaznaczono inaczej

- Użyte w niniejszej specyfikacji (załączniku) słowo „równoważny/ równoważność” oznacza wymaganą równoważność co do wszystkich funkcjonalności oraz obsługiwanych standardów i formatów wymiany danych, zaś w przypadku „certyfikatów ISO lub równoważnych” równoważność oznacza zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że wykonawca/produkt spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie zadań/parametrów będących przedmiotem zamówienia oraz potwierdzający że wykonawca/producent świadczy usługi powtarzalne i jednorodne, i występuje u niego nadzorowanie jakości.

Wymagany sprzęt:

Spis treści

1.	Tablica Interaktywna – 2 sztuki	2

2.	Notebook wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki	5

3.	Projektor krótkoogniskowy z uchwytem  - 2 sztuki	9

4.	Rzutnik multimedialny – 1 sztuka	9

5.	Wizualizer – 1 sztuka	10

6.	Kamera internetowa– 4 sztuki	10

7.	Drukarka laserowa – 3 sztuki	11

8.	Ekran elektrycznie rozwijany z bezprzewodowym sterowaniem – 2 sztuki	12

9.	Tablica Flipchart	12

10.	Zestaw nagłaśniający – 1 sztuka	13

11.	Zestaw komputerowy – stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem – 15 sztuk	13

12.	Ekran przenośny – 1 sztuka	18

13.	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 5 sztuk	18

14.	Rzutnik pisma – 1 sztuka	22

15.	Drukarka kolorowa laserowa – 1 sztuk	23

16.	Kserokopiarka – 1 sztuka	25

17.	Aparat cyfrowy – 1 sztuka	27

18.	Telefaks – 3 sztuki	27

19.	Centrala telefoniczna z telefonem systemowym – 1 sztuka	28

20.	Skaner A3 – 1 sztuka	30

21.	Skaner ręczny – 1 sztuka	30

22.	Laminator biurkowy – 1 sztuka	30

23.	Bindownica – 1 sztuka	30

24.	Niszczarka -1 sztuka	30

25.	Gilotyna – 1 sztuka	31

26.	Oprogramowanie graficzne- grafika rastrowa	31

27.	Oprogramowanie graficzne- grafika wektorowej	31

28.	Szafa serwerowa	31

29.	Serwer – 2 sztuki	31

30.	Switch – 2 sztuki	33

31.	Zasilacz awaryjny UPS -1 sztuka	33

32.	Oprogramowanie serwerowe – 1 sztuka	34

33.	Bezprzewodowa bramka HOTSPOT -  1sztuka	34

34.	Punkt dostępowy do sieci bezprzewodowej - 1 sztuka	35

35.	Serwer pamięci zapasowej - 1 sztuka	36

36.	Stolik do prezentacji	36

37.	Wykonanie sieci w budynku dla w/w sprzętu - 1 sztuka (wymagania minimalne)	37

38.	Wykonanie systemu monitoringu - 1 sztuka	38

# Tablica Interaktywna – 2 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Przekątna tablicy | 80” |
| Obszar roboczy | przekątna min. 1990 mm |
| Wymiary zewnętrzne | max 1700 mm x 1300 mm |
| Format tablicy | 4:3 |
| Technologia | elektromagnetyczna |
| Sposób obsługi | Za pomocą piórka zasilanego baterią |
|  | obsługa lewego i prawego przycisku myszy bez konieczności przełączania trybu kursora, wprost z obszaru roboczego, prawy przycisk myszy w piórku |
| Sposób podłączenia | Do komputera przez port USB, do tablicy przez RJ45 (max 50 metrów), zasilanie tylko z komputera |
| Pobór prądu | max 5 W |
| Waga tablicy | max 33 kg |
| Powierzchnia | matowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca wykorzystywanie jak zwykłą tablicę sucho-ścieralną |
| Rozdzielczość | min. 30 000 x 20 000, dokładność +/- 2 mm |
| Prędkość śledzenia | min. 4 m / sek. |
| Dołączone akcesoria | dwa piórka, centralny kontroler, zestaw do montażu na ścianie, kabel USB (5 m), kabel sieciowy 5 m, płyta z oprogramowaniem i sterownikami, instrukcja |
| Inne funkcje | min. 18 przycisków skrótów z każdej strony tablicy do najczęściej używanych funkcji (np. dalej/wstecz, zmiana koloru, gumka, lupa, kalibracja, zmiana funkcji kursora – pisak/kursor), dla min. 4 klawiszy możliwość spersonalizowania funkcji, przyciski skrótów niezależne od oprogramowania tablicy (ich obsługa musi być wbudowana w sterownik) kalibracja na min. 16 punktów kontrolnych |
| Wsparcie systemów operacyjnych | Windows XP/2003/Vista/7 lub równoważny |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu lub równoważny Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta urządzenia lub certyfikat potwierdzający spełnienie tego warunku |
| Gwarancja | min. 36 miesięcy |
| Załączone oprogramowanie (ogólna charakterystyka) | Oprogramowanie musi umożliwiać wstawianie do lekcji plików audio, wideo oraz flash |
|  | Oprogramowanie musi posiadać funkcję paska bocznego zawierającego co najmniej te same funkcje przycisków skrótów co przyciski na bokach tablicy |
|  | Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z systemem szybkiej odpowiedzi tego samego producenta |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie nieograniczonej ilości stron o nieograniczonej wielkości- |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie dowolnego, w tym spersonalizowanego, tła |
|  | Oprogramowanie musi zawierać narzędzia do rysowania podstawowych figur geometrycznych oraz narzędzia tematyczne linijka, ekierka, stoper oraz musi zawierać materiały ułatwiające przygotowanie lekcji z chemii, fizyki oraz matematyki |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać zapis plików w formatach *.ppt, *.pdf, *.exe, *.vbx |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie obrazu i dźwięku |

Oferowana tablica winna zawierać w zestawie oprogramowanie i uchwyt do krótkiej projekcji umożliwiający zamontowanie rzutnika multimedialnego niżej oferowanego - o parametrach:

- oprogramowanie do tablicy

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Funkcjonalność | testy komputerowe |
| Baza pytań | min. 7000 pytań w języku polskim z różnych przedmiotów z możliwością rozbudowy przez Użytkowników |
| Testy | statystyki odpowiedzi w trakcie testu (informacja ile padło głosów na poszczególne odpowiedzi) |
|  | podgląd informacji o poprawności udzielonych odpowiedzi przez poszczególnych uczestników testu w trakcie testu |
| Specyfikacja oprogramowania dla powyższych funkcjonalności | licencja dla całej jednostki, na wszystkie komputery, |
|  | oprogramowanie w języku polskim |
|  | odpowiadanie za pomocą komputera |
|  | możliwość wyświetlenia wyników podsumowujących na koniec testu |
|  | możliwość tworzenia i przyznawania skal ocen dla testu i ich automatyczne obliczanie po zakończonym teście |
|  | możliwość przełączenia wersji językowej oprogramowania (na język polski, angielski) |
| Bezpieczeństwo | szyfrowanie danych na poziomie bazy danych |
|  | możliwość logowania do programu za pomocą identyfikatora oraz hasła dostępu |
|  | możliwość zakładania przez administratorów kont dla prowadzących umożliwiających dostęp do aplikacji w ramach swojego profilu (widoczność tylko swoich testów i wyników) |
| Tworzenie testu | możliwość tworzenia testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru |
|  | możliwość dodania do pytania multimediów (obrazów, filmów lub dźwięków) |
|  | możliwość importu testów z wyeksportowanego pliku oraz z formatu .CSV |
|  | możliwość zaszyfrowania testu przy eksporcie |
|  | możliwość definiowania i nadania pytaniu dowolnych tagów zdefiniowanych w dowolnej strukturze (np. Przedmiot: Matematyka, Dział: Ułamki, Zagadnienia: Ułamki zwykłe, Poziom trudności pytania: łatwe itp.) |
|  | możliwość przyznania punktów za pytanie |
|  | możliwość przyznania części punktów za każdą prawidłową odpowiedź |
|  | możliwość tworzenia i nadania testowi skali ocen |
|  | możliwość określenia czasu na odpowiedź na każde pytanie |
|  | możliwość zablokowania poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach oraz automatyczne przechodzenie do następnego pytania po zakończonym czasie dla pytania, w przypadku wybrania opcji wykorzystania czasów poszczególnych pytań |
| Zarządzanie testem i testowanie | możliwość określenia czasu (daty i godziny) rozpoczęcia i zakończenia dostępu do uruchomionego testu dla uczestników w testach komputerowych |
|  | możliwość drukowania testu |
|  | możliwość wydruku testu z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami |
|  | możliwość optymalizacji wydruku testu (pomniejszanie grafik, zmiana ilości kolumn odpowiedzi) |
|  | możliwość wydruku testu zindywidualizowanego (automatycznie generowany test z wylosowaną kolejnością pytań i odpowiedzi dla określonej grupy osób) |
|  | możliwość próbnego uruchomienia testu |
|  | możliwość powiększania multimediów dołączonych do pytania (obrazy, filmy) |
|  | automatyczne wyświetlanie wyniku punktowego, procentowego oraz oceny po zakończonym przez użytkownika teście |
| Analiza wyników | możliwość przeglądania i wydruku wyników dla całej grupy (procent poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych uczestników testu) |
|  | możliwość przeglądania i wydruku wyników dla poszczególnego uczestnika (z zaznaczonymi przez niego odpowiedziami) |
|  | możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście jednej grupy (procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania) |

- Uchwyt ścienny z regulacją wysokości i uchwytem projektora krótkiej projekcji

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Montaż tablicy | Uniwersalny do wszystkich tablic interaktywnych, trwałe i stabilne mocowanie, jednocześnie umożliwiające demontaż bez użycia narzędzi. |
| Regulacja wysokości | Ręczna regulacja wysokości nie wymagająca użycia siły (wspomagana siłownikami pneumatycznymi). |
| Montaż projektora | Zintegrowane z uchwytem ramię projektora do krótkiej projekcji, uniwersalne do wszystkich typów projektorów krótkoogniskowych, okablowanie do projektora wewnątrz ramienia. Możliwość demontażu ramienia. |
| Funkcjonalność | Regulacja wysokości dotyczy całego układu tablica + projektor, przy zmianie wysokości obraz na tablicy pozostaje w jej polu – bez konieczności ponownej kalibracji. |
| Udźwig uchwytu | Co najmniej w zakresie 34-42 kg |
| Zakres regulacji wysokości | nie mniejszy niż 40 cm |
| Gwarancja | min. 24 miesiące |

# Notebook wraz z oprogramowaniem – 2 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor który w rankingu umieszczonym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik min. 3500 pkt. Zamawiający informuje, że zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert - osiągnąć w rankingu wynik min. 3500 pkt. Do oferty musi zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej. |
| Płyta główna | -Zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| BIOS | Oparty o platformę Secure Core -Możliwość zabezpieczenia dostępu do BIOS komputera za pomocą hasła administratora i użytkownika -Możliwość zabezpieczenia dostępu do komputera za pomocą hasła użytkownika -Możliwość odczytania w BIOS: model notebooka, numer seryjny notebooka, numer inwentarzowy notebooka, informacje o zainstalowanym procesorze (typ, model, częstotliwość pracy, ilość pamięci cache L1, L2, L3), pojemność zainstalowanej pamięci operacyjnej, MAC Address karty sieciowej LAN -Obsługa zintegrowanego czytnika kart procesorowych (tzw. SmartCard) z pozycji BIOS - możliwość zabezpieczenia dostępu do maszyny kartą procesorową na etapie POST, możliwość konfiguracji pracy czytnika z pozycji BIOS -Możliwość konfiguracji sposobu i kolejności bootowania komputera, w tym obsługa startu z pendrive i napędów zewnętrznych -Możliwość konfiguracji sposobu wyświetlania błędów POST w czasie startu komputera |
| Pamięć RAM | minimum 4GB DDR3-1066, możliwość rozbudowy do 8GB |
| Dysk twardy | minimum 320 GB, ochrona danych poprzez wbudowany w płytę główną sprzętowy systemem ochrony dysku przed wstrząsami (automatycznie parkujący głowicę dysku przed upadkiem urządzenia) |
| Wyświetlacz | TFT 15,6" HD+ (1600x900), matryca matowa (nie dopuszcza się matryc świecących typu glare) |
| Moduły komunikacyjne (bezprzewodowe) | zintegrowana karta sieciowa WiFi 802.11b/g/n (nie dopuszcza się zastosowania zewnętrznej karty podłączonej do portów USB, PC Card lub Express Card), możliwość trwałego wyłączenia modułu wifi w BIOS |
|  | wbudowany moduł Bluetooh v3.0, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS |
|  | Fabrycznie przygotowany do rozbudowy/instalacji (możliwość instalacji w autoryzowanym serwisie producenta) wewnętrznego modułu UMTS z obsługą technologii HSDPA i HSUPA: anteny komunikacyjne wbudowane wewnątrz obudowy komputera, wbudowane gniazdo dla karty SIM, brak możliwości wyjęcia karty SIM przy podłączonym akumulatorze wewnętrznym, możliwość trwałego wyłączenia modułu w BIOS wbudowane w wewnątrz obudowy komputera, wbudowane gniazdo dla karty SIM, dostarczony wraz ze sterownikami i aplikacją zarządzającą zgodną z systemami rodziny Windows XP/Vista/7 lub równoważny |
|  | Możliwość sprzętowego włączenia/wyłączenia modułów komunikacji bezprzewodowej - dedykowany włącznik sprzętowy zainstalowany w części przedniej obudowy, dostępny przy zamkniętej pokrywie notebooka, diodowa lub ciekłokrystaliczna sygnalizacja aktywności modułów komunikacji bezprzewodowej |
| Moduły komunikacyjne i interfejsy (przewodowe) | zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s, obsługa WoL (Wake on Lan), PXE, możliwość trwałego wyłączenia karty w BIOS, z gniazdem RJ45 |
|  | wbudowany czytnik kart SD/SDHC/SDXC do 64GB/MS/MSPro w części przedniej notebooka |
|  | wbudowana kamera 1,3 megapixela, możliwość deaktywacji kamery dedykowanym przyciskiem sprzętowym na klawiaturze notebooka |
|  | 1 x RJ45 |
|  | 1 x RS232 |
|  | 1 x e-SATA |
|  | 1 x VGA |
|  | 1 x Audio-Line In/Out |
|  | 1 x wbudowany mikrofon, 1 x zewnętrzny |
|  | 4 x USB 2.0 |
|  | 1 x RJ11 jako opcja |
|  | 1 x Display Port + fabryczny adapter DP - HDMI |
|  | wolne gniazdo 1 x Express Card 54/34, zintegrowane w lewej części obudowy |
|  | trwale zintegrowany w obudowie czytnik kart procesorowych zgodny ze standardami: ISO 7816/1-4, PC/S.C., HBCI, obecność karty procesorowej nie może utrudniać użytkowania żadnego z wymaganych w specyfikacji interfejsów |
|  | dedykowane złącze replikatora portów (stacji dokującej) umieszczone na spodniej ścianie notebooka |
| Napęd optyczny | Nagrywarka BlueRay zainstalowana we wnęce modularnej |
| Baterie, zasilanie | zintegrowany akumulator Li-Ion, minimum 6 komorowy (6cell), o pojemności znamionowej minimum 5600mAh, pozwalający na czas pracy 6,5 godz. (według ogólnodostępnej dokumentacji producenta komputera) -możliwość weryfikacji stopnia naładowania akumulatora podstawowego bez potrzeby włączania komputera |
| Karta graficzna | oparta o układ Intel HD Graphics lub nowszy o nie gorszej wydajności 3D(lub równoważny) , pamięć min. 512 MB przydzielana dynamicznie, wsparcie dla pracy dwuekranowej (wbudowany wyświetlacz + monitor zewnętrzny) z niezależnym wyświetlaniem obrazu na każdym z ekranów, wsparcie wyświetlania rozdzielczości fullHD (1920x1200 linii) na ekranie zewnętrznym, wsparcie sprzętowe dla DirectX 10, wsparcie sprzętowe dla dekodowania MPEG-4 |
| Karta muzyczna | zintegrowana karta muzyczna z wbudowanymi głośnikami stereo, układ zgodny z HD Audio, zintegrowane w obudowie komputera dwa mikrofony, zintegrowane w części przedniej obudowy złącza audio typu minijack: mikrofonowe (line-in) i słuchawkowe (line-out), możliwość trwałego wyłączenia karty w BIOS komputera |
| Urządzenia wskazujące | Wbudowana konsola dotykowa (TouchPad) z dwoma klawiszami funkcyjnymi zdublowanymi pod i nad częścią dotykową konsoli, -możliwość wyłączenia touchpad dedykowanym przyciskiem sprzętowym na klawiaturze notebooka - Mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem oraz z akumulatorem i ładowarką |
| Klawiatura | Klawiatura US, |
| System operacyjny | Preinstalowany MS Windows 7 Professional PL lub równoważny na dysku twardym wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, płyta z systemem przygotowana przez producenta komputera do automatycznej instalacji na danej jednostce (system wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon |
| Oprogramowanie biurowe i antywirusowe | - oprogramowanie biurowe MS Office 2010 Professional PKC PL lub równoważne - oprogramowanie antywirusowe - Program antywirusowy musi; posiadać możliwość przeskanowania całego systemu oraz poszczególnych katalogów/plików; samoczynnie aktualizować bazę wirusów; posiadać możliwość stałej ochrony połączeń sieciowych(przeglądarka www) oraz poczty wychodzącej i przychodzącej, po każdorazowym wykryciu zagrożenia informować operatora o typie problemu; posiadać opcje naprawy, usunięcia bądź przeniesienia do kwarantanny. Licencja min. 36 miesięcy |
| Oprogramowanie dodatkowe | 1.Oprogramowanie wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na: - pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie - możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny - monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms) - możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu - monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, monitoring temperatury wewnętrznej komputera - zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; - generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów systemu operacyjnego oraz aplikacji - inwentaryzacja szczegółowa komputera: - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego notebooka - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego - sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) |
|  | 2.Oprogramowanie pozwalające minimum na: - pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację -odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy -eksport informacji do plików danych -praca w środowisku Windows XP i Vista, DOS, Windows 7 lub równoważnym -automatyczne pobieranie z sieci Internet i instalację/aktualizację sterowników dla wszystkich komponentów sprzętowych notebooka dla systemów Windows XP, Vista,7 lub równoważne (aplikacja musi rozpoznawać automatycznie typ i model komputera, na którym pracuje, brak konieczności wprowadzania jakichkolwiek informacji na temat sprzętu przez użytkownika) -automatyczne pobieranie krytycznych dla pracy komputera poprawek systemowych (niezależnie od narzędzi systemu operacyjnego) |
|  | 3.Licencjonowany program do nagrywania płyt CD/DVD w polskiej wersji językowej |
| Certyfikaty | 1.Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List dla wymaganej platformy systemowej (lub równoważne) 2.Deklaracja zgodności CE ( dołączyć do oferty) 3.Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 dla producenta notebooka lub równoważne (dołączyć do oferty) 4..Wszystkie komponenty muszą być objęte gwarancją producenta ( wymagane przedstawienie oświadczenia– należy dołączyć do oferty). |
| Masa | Do 2,5 kg wraz z wymaganym w postępowaniu akumulatorem standardowym |
| Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (należy podać numer telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację szczegółowej sprzętowej konfiguracji fabrycznej, okresu i typu obowiązującej gwarancji, obecności fabrycznej licencji dla systemu operacyjnego. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |
| Replikator portów | Port replikator z zasilaczem posiadający złącza: - 4 x USB 2.0 - 1 x RS232 (serial) - 1 x LPT - 1 x VGA + 1 x DVI-D + 1 x Display Port - 1 x Audio in/out - 1 x RJ-45 (LAN) - 1 x Kensington - 1 x e-SATA |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, onsite - Serwis urządzeń musi byś realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą -Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymagał będzie załączenia: - Oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Dodatkowe wyposażenie | - Torba na laptopa dopasowana do jego wielkości wykonana z wysokiej jakości materiałów - linka zabezpieczająca Kensington na kod |

# Projektor krótkoogniskowy z uchwytem  - 2 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Jasność | min. 3000 ANSI |
| Kontrast | min. 3000:1 |
| Rozdzielczość | natywna min. XGA 1024 x 768 |
| Kompatybilne rozdzielczości | UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA |
| Technologia wyświetlania | 0.55” XGA DC3 DLP chip |
| Waga | max 3,2 kg |
| Poziomu szumu | max 29 dB (tryb standard) |
| Żywotność lampy | min. 4000/3000 godzin (tryb standard / tryb bardzo jasny) |
| Wejścia | 2 x 15 Pin D-Sub, VGA SCART przez adapter, component przez adapter, S-Video 4 Pin Mini Din, Composite RCA Jack, 3.5mm Audio Mini Jack, USB (zdalna kontrola), RS232 3 Pin Mini DIN (zdalne sterowanie) |
| Wyjścia | wyjście VGA, wyjście audio Mini Jack |
| Głośnik | min. 2W |
| Proporcje | 4:3 natywna, 16:9 kompatybilna |
| Kompatybilność z systemami wideo | PAL SECAM 625/576i\p, NTSC 525/480i\p HD 720p/1080i/p |
| Powiększenie | cyfrowe min. X 2.0 |
| Odległość projekcji | min. w zakresie 0.5 - 2.5 metrów, projektor zamocowany na ramieniu podstawy jezdnej ma pokrywać cały obszar roboczy zaoferowanej tablicy |
| Korekcja trapezu | min. ± 40 stopni, pion |
| Warunki projekcji | min. w zakresie 5°C - 35°C; max wilgotność 80% |
| Bezpieczeństwo | Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem |
| Certyfikaty (załączyć do oferty) | CE, ISO 9001 lub równoważne dla producenta |
| Wymagane okablowanie | zasilanie (min. 10 metrów) i VGA (min. 7.5 metra) |
| Gwarancja | projektor: min. 36 miesięcy; lampa: min. 6 miesięcy (1000 godzin) |
| Inne wymagania | menu projektora w języku polskim, wsparcie technologii 3D, zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1W bezfiltorwa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa) |
| Dodatkowe wyposarzenie | Uchwyt sufitowy do zaproponowanego projektora dostosowany do pomieszczeń |

# Rzutnik multimedialny – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Technologia projekcji | Technologia DLP |
| Rozdzielczość podstawowa | XGA (1024 x 768) |
| Możliwe rozdzielczości | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200) |
| Jasność | 3200 ANSI Lumenów |
| Kontrast | 5300:1 (Full on / Full off) |
| Wielkość obrazu | 32” to 300” |
| Wskaźnik projekcji | Od 1.5 do 1.97 (65" @ 2M) |
| Zoom | Manualny Zoom, 1.3:1 |
| Korekta trapezu | Auto Keystone Manualny Pinowy (Vertical) ± 40 Stopni |
| Obiektyw | F = 2.59 ~ 2.87 |
| Długość życia lampy | 230W, 3500 / 5000 godzin (Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
| Głośność pracy | 32 / 27 dB (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny) |
| Wyświetlane kolory | Pełna paleta 16.7 mln kolorów |
| Częstotliwość pozioma | 31 ~ 92 kHz |
| Częstotliwość pionowa | 48 ~ 120 Hz |
| Źródła wejścia/wyjścia | HDMI- 1szt D-sub 15 pin- 3 szt. Mini Din 4 pin(S-Video) – 1 szt. USB connector: - Type A (USB thumb drive, mouse/ keypad control)- 1 szt. - Type mini B (USB display) – 1szt. LAN networking: RJ-45 (LAN Display)- 1 szt. Video: RCA - 1szt. Audio L/R : RCA - 1 szt. Mini Jack - 3 szt. RS232 9 pin (małe) |
| Głośniki | 1 x 10W |
| Pobór mocy | 320W, w trybie uśpienia < 1W |
| Sygnał video | NTSC / PAL / SECAM |

# Wizualizer – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Rozdzielczość wyjściowa wizualizera [piksele]: | 1.300.000 |
| Odświeżanie [kl/s]: | 30 FPS |
| Obszar skanowania [cm]: | 40x30 |
| Zoom cyfrowy wizualizera: | 10x |
| Zoom optyczny wizualizera: | brak |
| Wbudowane oświetlenie górne: | 1x , Cold Cathode |
| Wyjścia: | 1 x DVI, 1 x USB (Typ-B), 1 x RS-232 |
| Wejścia : | 1 x VGA (D-Sub15) -zamiennie z DVI |
| Akcesoria standardowe: | Przewody: VGA, USB, RS-232, Composite Video, zasilający, pilot, instrukcja, oprogramowanie, adapter DVI-VGA, przystawka do mikroskopu |
| Akcesoria dodatkowe: | podświetlarka, torba |
| Unikalne cechy wizualizera: | wbudowany port USB, stop klatka, tryb foto/tekst, obracanie obrazu, dzielenie obrazu, zabezpieczenie Kensington |
| Gwarancja | 60 miesięcy |

# Kamera internetowa– 4 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Pamięć Flash | 4MB Flash |
| Pamięć RAM | 32MB SDRAM |
| Sensor obrazu | Micron MI-1320 1.3M Pixels CMOS Sensor |
| Obiektyw | 5mm, ręczna regulacja ostrości, F=2.8 |
| Port LAN | 1 port 10/100M UTP |
| Zasilanie | DC 12V 1A |
| Temperatura pracy | 0~45°C |
| Wilgotność dopuszczalna | 10~90% (bez kondensacji) |
| Dodatkowe funkcje | Zgodność ze standardem 802.11b/g/n standards z zabezpieczeniem WEP, WPA oraz WPA2 Zapis strumienia wideo na żywo lub wg ustalonego planu Elektrycznie obracany i pochylany obiektyw o kącie widzenia ±355°w poziomie i ±120° w pionie Podgląd obrazu MJPEG lub MPEG4 w przeglądarce Internet Explorer lub równoważnej Obsługa wykrywania ruchu oraz wysyłanie zdjęć wykrytych zdarzeń Wbudowany4-krotny cyfrowy zoom Obsługa kart pamięci SD/SDHC umożliwiająca lokalne zapisywanie zdarzeń Dwukierunkowa transmisja dźwięku Obsługa protokołu UPnP Obsługa transmisji wideo MPEG4 i M-JPEG Zgodność ze standardem 802.11b/g/n Elektryczny obrót i pochylanie obiektywu o kąt ±355°w poziomie i ±120° w pionie Możliwość wielokrotnych strumieni MPEG4 i M-JPEG jednocześnie Wielokrotne obszary wykrywania ruchu i wysyłanie zdjęć lub zapis na serwerze FTP Dołączony program do podglądu i zapisu obrazu z 16 kamer jednocześnie Ręczne/zaplanowane/cykliczne zapisywanie strumienia wideo z odtwarzaniem/przewijaniem/pauzowaniem/zatrzymywaniem odtwarzania przy pomocy odtwarzacza Obsługa dwukierunkowej transmisji dźwięku Wbudowany czytnik kart SDHC/SD pozwalający na lokalny zapis zdjęć i filmów na karcie SDHC/SD Sprzętowa wydajna kompresja obrazu Zgodność z Windows2000/XP/Vista/7 lub równoważnym Możliwość uaktualnienia firmware'u |
| Dodatkowe wyposarzenie | Zasilacz Karta pamięci 4GB |

# Drukarka laserowa – 3 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Drukarka laserowa monochromatyczna (nie dopuszcza się innych technologii druku) |
| Druk w kolorze | Nie |
| Szybkość druku w A4 | Nie mniej niż 43 str/min |
| Szybkość druku dwustronnego w A4 | Nie mniej niż 35 str/min |
| Maksymalny rozmiar nośnika papieru | A4 |
| Sprzętowa rozdzielczość druku | Nie mniej niż 1200x1200 dpi |
| Czas wydruku pierwszej strony | Nie więcej niż 7,5 sekundy |
| Druk dwustronny automatyczny (duplex) | Tak |
| Standardowa pojemność podajników papieru | Nie mniej niż 350 arkuszy |
| Standardowa liczba podajników papieru | Nie mniej niż 2 |
| Maksymalna pojemność podajników papieru | Nie mniej niż 4000 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiorników papieru | Nie mniej niż 350 arkuszy |
| Maksymalna pojemność odbiorników papieru | Nie mniej niż 2700 arkuszy |
| Standardowa pamięć drukarki (zamontowana fabrycznie) | Nie mniej niż 128MB |
| Maksymalna pamięć drukarki | Nie mniej niż 640MB |
| Interfejsy standardowe | Min.: Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45), 1x USB 2.0 (Type B) z tyłu drukarki, Port USB z przodu zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A), 1 x gniazdo karty wewnętrznej |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy | Nie mniej niż 200.000 stron |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10 Koperta 7 3/4 Koperta 9 A4 A5 Koperta DL Executive Folio JIS-B5 Legal Letter Statement Universal A6 |
| Języki druku | Min.: Emulacja PCL 5e Emulacja PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulacja PostScript 3 xHTML PDF 1.6 Direct Image Microsoft XPS (XML Paper Specification) |
| Certyfikaty | Energy Star, Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, CNS 13438, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, EK Mark, N Mark |
| Gwarancja | 36 miesięczna z naprawą w miejscu instalacji |
| Certyfikaty | Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). |

# Ekran elektrycznie rozwijany z bezprzewodowym sterowaniem – 2 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Wyprowadzenie zasilania | z lewej strony |
| Sterowanie | radiowy systemy zdalnego sterowania z pilotem |
| Naścienny przełącznik sterujący | w zestawie |
| Formaty obrazu | 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 |
| Szerokość powierzchni projekcyjnej | 180 - 240 cm |
| Silnik sterujący | elektryczny |
| Inne | - Automatyczne zatrzymywanie zwijania/rozwijania, - Regulacji położenia punktów krańcowych zwijania/rozwijania, - Obudowa zamykana klapką po zwinięciu ekranu |

# Tablica Flipchart

## Tablica Flipchart -2 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Rodzaj tablicy | Magnetyczna |
| Wysokość tablicy | 200 |
| Szerokość tablicy | 175 |
| Stojak | Tak |
| Dodatkowy opis | wymiary robocze tablicy: 67,5x100cm, mobilna podstawa na 5 kółkach (3 z blokadą), regulacja wysokości od 110cm do 187cm, regulowany rozstaw haków na papier umożliwia używanie różnych arkuszy papieru. Gwarancja na powierzchnię min. 3 lat. |

## Tablica flipchart obrotowa – 2sztuki

| Parametry | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Rodzaj tablicy | Magnetyczna |
| Wysokość tablicy | Ok 200 |
| Dodatkowy opis | wymiary robocze tablicy: (szerokość x wysokość):min. 120 x 90 cm, mobilna podstawa na kółkach, w zestawie regulowane haki na papier umożliwiające używanie różnych arkuszy papieru. Gwarancja na powierzchnię 3lat. |

# Zestaw nagłaśniający – 1 sztuka

| Nazwa | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Mikrofon bezprzewodowy (1szt) | Regulowana czułość Przełączana moc nadajnika Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, poziom sygnału audio i stan baterii Częstotliwość nośna: 672.000-696.975MHz Moc nadajnika: 25mW/2.5mW Pasmo przenoszenia: 30-18 000Hz, ±3dB |
| Odbiornik bezprzewodowego mikrofonu (1 szt) | Automatyczne wyszukiwanie częstotliwości Próg wyciszenia szumów i regulacja głośności Wyświetlacz LCD: grupa/kanał, antena A/B, poziom mocy sygnału RF, poziom sygnału audio AF Dodatkowy wskaźnik poziomu audio Częstotliwość nośna 672.000-696.975MHz Stosunek S/N RF 105dB Pasmo przenoszenia 30-18 000Hz Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40 °C |
| Wzmacniacz (1szt) | Min 4-strefowy wzmacniacz miksujący Moc wyjściowa: 4 x 40WRMS, 4x65WMAX Wyjście mikr/linia- 3 Wyjście liniowe stereo- 2 (każdy kanał z regulacją wzmacniania oraz min 2 punktami korekcji barwy) Pasmo przenoszenia 50-17000 Hz Wejścia mikrofonowe z włączanym zasilaniem Niskie ±10dB/100Hz Wysokie ±10dB/10kHz Stosunek S/N, mikr.- > 65dB Stosunek S/N, linia- > 75dB Temperatura otoczenia- 0-40oC |
| Głośniki sufitowe(6 sztuk) | Pasmo przenoszenia : 50-20000Hz Moc- 100W |
| Głośniki naścienne (2 szt) | Pasmo przenoszenia: 75-2000Hz Moc : 100W Obudowa z tworzywa sztucznego z aluminiową maskownicą, metalowy uchwyt montażowy |
| Akcesoria | - 4 szt. akumulatory do zasilania mikrofonów min 2000 mAh; - ładowarka szybka do akumulatorów pozwalająca na kontrolę ładowania pojedynczych ogniw, ładująca jednocześnie 4 ogniwa; - statyw mikrofonowy wysokość co najmniej 1.5 m - przewód do połączenia głośników z wzmacniaczem (ilość przewodów uzależniona od rozmieszczenia głośników na Sali konferencyjnej w celu zapewnienia jak najlepszej jakości dźwięku) |

# . Zestaw komputerowy – stacja robocza z monitorem i oprogramowaniem – 15 sztuk

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor który w rankingu umieszczonym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik testu na dzień składania ofert min 4000 pkt. Zamawiający informuje, że zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert - osiągnąć w rankingu wynik min. 4000 pkt. Do oferty musi zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej. |
| Pamięć RAM | -2x2 GB DDR3-1333MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| Dysk twardy | 500 GB (min. 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache) |
| Czytnik kart multimedialnych | zintegrowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów min: xD- typu M oraz H, SD HC, MMC, MS Pro |
| Napęd Optyczny | DVD+-RW wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD |
| Płyta główna | - trwale oznaczona logo oraz numerem katalogowym producenta na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 1x PCI Express x4; -min. 1x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; -możliwość automatycznego wyłączenia nieużywanych portów USB; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB; -możliwość wyłączenia automatycznej instalacji myszy i klawiatury USB po ich odłączeniu (powtórna instalacja możliwa jedynie po interwencji administratora); - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej; -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, Wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| Porty I/O | 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy); 1 x USB 3.0 1 x eSATA 1 x RS-232; 1 x LPT; 2 x porty PS2; 1 x DVI; 1 x D-SUB 1 x DisplayPort; 1 x wejście audio, 2 x wyjście audio 2 x wejście mikrofonowe; 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie ATX; -zasilacz o mocy maksymalnej 280W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50% (wymagane dostarczenie oświadczenia producenta); -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; -obudowa trwale oznaczona logo producenta -slot Kensington; -Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi, suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 990mm, w tym szerokość nie więcej jak 175mm; |
| Klawiatura | -Klawiatura PS2 lub USB w układzie US; -trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -trwałe oznaczenie myszy logo producenta -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| Inwentaryzacja | Oprogramowanie wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, onsite - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą -Przy podpisaniu umowy Zamawiający zadał będzie Oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty i normy | - potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation) lub równoważne; - deklaracja zgodności CE; - dołączyć do oferty - certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważne dla producenta – dołączyć do oferty - poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 lub równoważne i wykazany według normy ISO 9296 (lub równoważne)w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 20 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium, dopuszcza się dokumenty w języku angielskim;) – dołączyć do oferty - certyfikacja EPEAT lub równoważna (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); - dołączona deklaracja ekologiczna IT dla oferowanego modelu komputera; - Przed podpisaniem umowy Zamawiający wymagał będzie oświadczenia producenta potwierdzającego, że oferowany sprzęt pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucji i objęty jest gwarancją na terenie Polski |
| Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie Nowy. Producent dostarczanego sprzętu musi posiadać ogólnopolską, telefoniczną infolinię/linię techniczną (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: - konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |
| System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional PL (preinstalowany na dysku twardym) lub równoważna wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, Sterowniki na nośniku CD/DVD |
| Oprogramowanie dodatkowe | - oprogramowanie biurowe MS Office 2010 Professional PKC PL lub równoważne - oprogramowanie antywirusowe - Program antywirusowy musi; posiadać możliwość przeskanowania całego systemu oraz poszczególnych katalogów/plików; samoczynnie aktualizować bazę wirusów; posiadać możliwość stałej ochrony połączeń sieciowych(przeglądarka www) oraz poczty wychodzącej i przychodzącej, po każdorazowym wykryciu zagrożenia informować operatora o typie problemu; posiadać opcje naprawy, usunięcia bądź przeniesienia do kwarantanny. Licencja min. 36 miesięcy |
| Monitor | Format ekranu: panoramiczny Przekątna ekranu: 23" Typ matrycy: TFT-TN Technologia podświetlania: Diody LED Plamka matrycy: 0.265 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 (HD 1080) Czas reakcji: 5 ms Jasność: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 / 5,000,000:1 (dynamic) Częstotliwość pozioma: analogowa: 30 kHz do 82 kHz cyfrowa: 30 kHz do 82 kHz Częstotliwość pionowa 55 - 76 Hz Kąt widzenia poziomy 176 stopni Kąt widzenia pionowy 170 stopni Ilość kolorów 16,7 mln Gniazda wejściowe * 15-pin D-Sub * HDMI x 2 Wbudowane głośniki tak Pobór mocy 30 W Certyfikaty FCC Class B certified, CE, GOST, cUL, SASO, VESA FPMPMI, DDC/CI, RoHS, TCO Displays 5.0, ISO 9241-307, WEEE Montaż na ścianie VESA 100 x 100 Gwarancja : 36 miesięcy |
| Dodatkowe wyposażenie | Listwa zasilająca; Typ gniazda wyjściowego: Euro; Liczba gniazd wyjściowych min 5 szt.; Długość przewodu zasilającego min 1,5 metra; 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |

# Ekran przenośny – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne parametry |
| --- | --- |
| Wymiary | 150x150cm |
| Dodatkowe informacje | Ekran przenośny na trójnogu, Posiada białą, matową powierzchnie (Mat White) z czarnym obramowaniem wokół ekranu dla zwiększenia kontrastu oglądanego obrazu. Wyposażony w ergonomiczny uchwyt z tyłu ekranu do wygodnego przenoszenia i regulacji wysokości dolnej krawędzi ekranu oraz specjalne ramię do ustawiania ekranu pod odpowiednim kątem. Lekki, składany stelaż wygodny w transporcie. |

# Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 5 sztuk

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor który w rankingu umieszczonym pod adresem http://www.cpubenchmark.net/ (Search for your CPU Model -> CPU list -> Single CPU Systems -> Passmark CPU Mark) osiąga wynik testu na dzień składania ofert min 4000 pkt. Zamawiający informuje, że zaoferowany procesor musi co najmniej 1 raz - w okresie od momentu wszczęcia postępowania do momentu upływu terminu składania ofert - osiągnąć w rankingu wynik min. 4000 pkt. Do oferty musi zostać dołączony i potwierdzony przez Wykonawcę wydruk z ww. strony internetowej. |
| Pamięć RAM | -2x2 GB DDR3-1333MHz w trybie dual channel -możliwość rozbudowy do 32 GB -min. 2 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci |
| Dysk twardy | 500 GB (min. 7200 rpm, NCQ/6Gbit, 16mb cache) |
| Czytnik kart multimedialnych | zintegrowany w zatoce 3,5”, odczyt formatów min: xD- typu M oraz H, SD HC, MMC, MS Pro |
| Napęd Optyczny | DVD+-RW wraz z licencjonowanym oprogramowaniem do nagrywania płyt CD/DVD |
| Płyta główna | - Trwale oznaczona logiem oraz numerem katalogowym producenta płyty na etapie produkcji; -zintegrowany kontroler 4 x SATA II -zintegrowany kontroler 1 x SATA III -min 1x PCI Express x16; -min. 1x PCI Express x4; -min. 1x PCI Express x1 -min 1x PCI 32bit; - możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie; - możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera; -możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy, wbudowany w płytę w pełni funkcjonalny głośnik; - możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym; -możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości szyny systemowej, prędkości rzeczywista; -możliwość odczytania bezpośrednio z BIOS informacji o wersji i dacie wydania używanej wersji BIOS; - możliwość sprawdzenia z poziomu BIOS modelu i wersji firmware dysku twardego oraz modelu i wersji firmware napędu optycznego; -możliwość wyłączenia/włączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku działania niektórych aplikacji); -możliwość wyłączenia portów COM, LPT, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego, ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków, pamięci flash oraz HUBów pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x; -możliwość automatycznego wyłączenia nieużywanych portów USB; -możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla wszystkich typów urządzeń z wyłączeniem myszy i klawiatury USB; -możliwość wyłączenia automatycznej instalacji myszy i klawiatury USB po ich odłączeniu (powtórna instalacja możliwa jedynie po interwencji administratora); - rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej; -zintegrowany z płytą główną układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej. Umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2 |
| Karta dźwiękowa | Zintegrowana w standardzie High Definition |
| Karta sieciowa | 10/100/1000 Mbps, WoL, PXE 2.1, Wymagana jest możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera |
| Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielania pamięci w obrębie pamięci systemowej, ze wsparciem dla DirectX 10.1, HDCP i OpenGL 2.1, np. Intel HD Graphics lub równoważna, możliwość pracy na dwóch ekranach jednocześnie; |
| Porty I/O | 14 x USB 2.0 (w tym 4 z przodu obudowy); 1 x USB 3.0 1 x eSATA 1 x RS-232; 1 x LPT; 2 x porty PS2; 1 x DVI; 1 x D-SUB 1 x DisplayPort; 1 x wejście audio, 2 x wyjście audio 2 x wejście mikrofonowe; 1 x RJ45; nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera; |
| Obudowa | -Typu Tower lub Minitower; -obudowa w kolorze czarnym; -w standardzie ATX; -zasilacz o mocy maksymalnej 280W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności 85% przy maksymalnym obciążeniu oraz 86% przy obciążeniu w 50% (wymagane dostarczenie oświadczenia producenta); -minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala, w tym jedna musi zostać wolna; -minimum dwie zewnętrzne zatoki 3,5 cala; -minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala; -nie dopuszcza się, aby maskownica obudowy czy inne elementy wystawały poza jej obrys określony maksymalnymi wymiarami obudowy; -otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera; -obudowa trwale oznaczona logo producenta -slot Kensington; -Obudowa zapewniająca możliwość beznarzędziowej obsługi w zakresie otwarcia obudowy (nie dopuszcza się żadnego rodzaju śrub w tym np. motylkowych), wymiany i instalacji kart rozszerzeń i dysków twardych (możliwość interwencyjnego, szybkiego zabezpieczenia przez użytkownika dysku twardego) bez konieczności użycia narzędzi, suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 990mm, w tym szerokość nie więcej jak 175mm; |
| Klawiatura | -Klawiatura PS2 lub USB w układzie US; -trwałe oznaczenie klawiatury logo producenta -numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze); |
| Mysz | -Mysz optyczna 800 dpi; -USB; -dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk; -funkcja scroll'a czterokierunkowego; -trwałe oznaczenie myszy logo producenta -numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w serwisie producenta jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy); |
| Inwentaryzacja | Oprogramowanie wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające na: -pracę w architekturze klient-serwer, licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie; -możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputerów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny; -monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, SMS); -możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu; -monitoring komponentów takich jak: dysk twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera; -zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; -generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji; -inwentaryzacja szczegółowa komputera w tym; - odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego komputera; -wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; -model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego; -sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości); |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, onsite - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą -Przy podpisaniu umowy Zamawiający zadał będzie Oświadczenia producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Certyfikaty i normy | - potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation) lub równoważny - deklaracja zgodności CE; - dołączyć do oferty - certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważne dla producenta – dołączyć do oferty - poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 lub równoważne i wykazany według normy ISO 9296 (lub równoważne) w trybie pracy dysku twardego powinien wynosić nie więcej niż 20 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium, dopuszcza się dokumenty w języku angielskim;) – dołączyć do oferty - certyfikacja EPEAT lub równoważna (obecność oferowanego modelu komputera na stronie www.epeat.net, co najmniej ocena złota); - dołączona deklaracja ekologiczna IT dla oferowanego modelu komputera; |
| Inne | Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie Nowy. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela (w ofercie należy podać nr telefonu) w całym okresie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiającą po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: - konfiguracji sprzętowej urządzenia, w tym model i typ głównych elementów składowych oraz ich ilości fabrycznie zainstalowanych (np.: ilość pamięci RAM lub HDD); - czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Możliwość automatycznej aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu sprzętu w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony WWW producenta sprzętu. |
| System operacyjny | Licencja dla Windows 7 Professional PL (preinstalowany na dysku twardym) lub równoważna wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon, Sterowniki na nośniku CD/DVD |
| Oprogramowanie dodatkowe | - oprogramowanie biurowe MS Office 2010 Home&Bussines PKC PL lub równoważne - oprogramowanie antywirusowe - Program antywirusowy musi; posiadać możliwość przeskanowania całego systemu oraz poszczególnych katalogów/plików; samoczynnie aktualizować bazę wirusów; posiadać możliwość stałej ochrony połączeń sieciowych(przeglądarka www) oraz poczty wychodzącej i przychodzącej, po każdorazowym wykryciu zagrożenia informować operatora o typie problemu; posiadać opcje naprawy, usunięcia bądź przeniesienia do kwarantanny. Licencja min. 36 miesięcy |
| Monitor | Przekątna ekranu: 20 cali Wielkość plamki: 0,277 mm Rodzaj matrycy: LED Zalecana rozdzielczość obrazu: 1600 x 900 pikseli Częstotliwość odchylania poziomego: 30-83 kHz Częstotliwość odchylenia pionowego: 55-76 Hz Czas reakcji matrycy: 5 ms Jasność 250 cd/m2 Kontrast • 1000:1 • 5000000:1 Kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni Kąt widzenia pionowy: min. 170 stopni Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln Certyfikaty • CE • FCC-B • CUL • GOST • SASO • EPEAT Silver • ISO 9241-307 • RoHS • WEEE Głośniki: Ilość wbudowanych głośników 2 szt. Moc głośnika 1 Wat Złącza wejściowe: • 15-stykowe D-Sub • DVI-D Pozostałe złącza 1 x wejście audio (stereo mini-jack) Wbudowany zasilacz Tak Gwarancja : 36 miesięcy |
| Dodatkowe wyposażenie | Listwa zasilająca; Typ gniazda wyjściowego: Euro; Liczba gniazd wyjściowych min 5 szt.; Długość przewodu zasilającego min 1,5 metra; 1 bezpiecznik automatyczny o charakterystyce zwłocznej 10A/250V |

# Rzutnik pisma – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Parametry główne | Jasność ok 2500 lumenów, lampa 250W/ 24V, 2 lampy ze zmieniaczem, żywotność lampy minimum 50 h, wymiary obrazu od 1x1m do 3x3m |
| Parametry dodatkowe | Automatyczna korekcja efektu rozbarwień krawędziowych obrazu Cichy system chłodzenia poniżej 40dB Kontrastowe, kolorowe przyciski i dźwignie ułatwiające obsługę zwłaszcza przy przygaszonym świetle Dwie lampy – możliwość kontynuowania prezentacji w razie awarii jednej z nich Walizka wykonana z tworzywa zapewniająca ochronę rzutnika Waga max 6 kg (bez walizki) Maksymalna wysokość po rozłożeniu nie większa niż 500 mm |
| Gwarancja | Min.36 miesięcy |

# . Drukarka kolorowa laserowa – 1 sztuk

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Szybkość druku (A4, w czerni): do | 23 str./min. |
| Szybkość druku (A4, w kolorze): do | 23 str./min. |
| Szybkość druku dwustronnego (A4, w czerni) do | 12 str./min. |
| Szybkość drukowania (Letter, kolor) do | 25 str./min. |
| Czas wydruku pierwszej strony (w czerni) | 11 sek. |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 12 sek. |
| Rozdzielczość druku (w czerni) | 1200 x 1200 dpi 4800 CQ (1200 x 600 dpi) |
| Rozdzielczość druku (w kolorze) | 1200 x 1200 dpi 4800 CQ (1200 x 600 dpi) |
| Procesor | 500 MHz |
| Opcje rozszerzenia pamięci | Tak |
| Pamięć dla modelu sieciowego, wartość maksymalna | 640 MB |
| Pamięć standardowa | 256 MB |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows 2003 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows 7 Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) , Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 |
| Pojemność podajnika kopert | 10 |
| Obsługa papieru standardowo | Odbiornik na 100 arkuszy Wbudowany moduł druku dwustronnego Szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy Taca wejściowa na 250 arkuszy Podajnik Duo Drawer o pojemności 550 arkuszy z podajnikiem uniwersalnym na 100 arkuszy |
| Opcje obsługi papieru | Szuflada na 550 arkuszy |
| Maksymalna pojemność podajników: do | 1450 +1 arkuszy |
| Standardowa pojemność podajników: do | 900 +1 arkuszy |
| Maksymalna pojemność odbiorników: do | 100 arkuszy |
| Standardowa pojemność odbiorników: do | 100 arkuszy |
| Liczba podajników | 4 |
| Maksymalna liczba podajników | 5 |
| Obsługiwane rozmiary nośników | Koperta 10, Koperta 7 3/4, Koperta 9, A4, A5, Koperta B5, Koperta C5, Koperta DL, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 |
| Obsługiwane rodzaje nośników | Karton Koperty Etykiet papierowe Zwykły papier Folie przeźroczyste patrz: Card Stock & Label Guide |
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych | Przeciętna wydajność wkładu czarnego lub CMY przy druku ciągłym, maksymalna ilość stron znormalizowanych zgodnie z ISO/IEC 19798. Kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wydajności 1000 stron Kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o wysokiej wydajności 2000 stron Kasety z tonerami kolorowymi (CMY) o ekstrawysokiej wydajności 4000 stron Kaseta z tonerem czarnym o wysokiej wydajności 2500 stron Kaseta z tonerem czarnym o wydajności 1000 stron Kaseta z tonerem czarnym o ekstrawysokiej wydajności 8000 stron |
| Interfejsy standardowe | Szybki Ethernet Zgodny ze specyfikacją USB 2.0 Hi-Speed (Typ B) Port PictBridge Port USB z przodu, zgodny ze specyfikacją USB 2.0 (Typ A) |
| Sposoby druku sieciowego | LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Enhanced IP (Port 9400, FTP, TFTP, IPP 1.1 (Internet Printing Protocol) |
| Wspierane protokoły sieciowe | TCP/IP IPv4 , AppleTalk™ , TCP/IP IPv6, TCP, UDP |
| Czcionki i strony kodowe | Kod kreskowy"3 z 9" w wersji wąskiej, standardowej i szerokiej 2 czcionki rastrowe PCL 39 skalowalnych czcionek PPDS 5 czcionek rastrowych PPDS 84 skalowalne czcionki PCL OCR-A, OCR-B czcionki skalowalne PCL 5e Więcej informacji w Technical Reference. 91 skalowalnych czcionek PostScript |
| Języki druku (standardowo) | Emulacja PCL 5c Emulacja PCL 6 Personal Printer Data Stream (PPDS) Emulacja PostScript 3 PDF 1.6 Direct Image |
| Waga (kg max) | 25 kg |
| Poziom hałasu w trybie spoczynkowym | niesłyszalny dBA |
| Poziom hałasu podczas pracy | 49 dBA |
| Certyfikaty | Energy Star, CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, FCC Class B, UL 60950-1, EN/IEC 60320-1, CE Class B, CB IEC 60950-1, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, UL/DEMKO GS, AR S, SMA C-tick mark Class B, CCC Class B, CISPIR 22 Class B, MIC Mark, EK Mark |
| Maksymalny miesięczny cykl pracy | 55000 str./miesiąc |
| Zalecany nakład miesięczny | 1000 - 4000 stron |
| Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Certyfikaty | Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). - |

# Kserokopiarka – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Typ urządzenia | Monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne - drukująco - skanująco – kopiująco format A3 |
| Maksymalna szybkość druku | 35 str/min |
| Jakość druku | 600 x 600 dpi, 1200 IQ |
| Czas oczekiwania na pierwszą stronę | < 6 sek |
| Procesor | 800MHz |
| Pamięć | 1280MB |
| Zainstalowany dysk twardy | 160GB |
| Interfejsy: | Ethernet 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 Specification Hi-Speed (Type B), gniazdo USB z przodu |
| Języki wydruku | emulacje: PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.6 |
| Podajniki: | 3100 arkuszy |
| Odbiornik | 500 arkuszy |
| Duplex | Wbudowany automatyczny dupleks |
| Opcje obsługi papieru | finisher (zszywanie, sortowanie, dziurkowanie) Rozmiary papieru A3, A4, A5, B5, B4, Letter, Legal, Executive, Folio; Gramatura papieru do 163g, |
| Panel | Kolorowy ekran dotykowy 9 cali |
| Maksymalny normatywny cykl pracy | 150000 stron / miesiąc |
| Skaner | Płaski skaner CCD z podajnikiem automatycznym na 75 stron, dupleks rewersyjny Maksymalna szybkość skanowania mono: do 55 obrazów na minutę Maks. rozdzielczość optyczna 600 x 600 dpi Skalowanie 25-400% Podawanie dokumentów z szyby lub podajnika automatycznego Normatywna obciążalność: min. 84000 skanów na miesiąc |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Apple Mac OS X Apple Mac OS 9.x Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP Microsoft Windows Server 2003 Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 z usługami terminalowymi Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi Microsoft Windows Server 2003 x64 Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 z usługami terminalowymi Microsoft Windows Server 2008 x64 z usługami terminalowymi Microsoft Windows 7 Novell® Open Enterprise Server obsługujący Netware z NDS, iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x z iPrint lub Novell Distributed Print Services (NDPS) Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04 Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1 Systemy IBM iSeries lub IBM AS/400® z TCP/IP z OS/400® V3R1 lub nowszym wykorzystującym technologię OS/400 Host Print Transform Każda platforma obsługująca TCP/IP Microsoft Windows 2000 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows 2003 Server z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 z usługami terminalowymi i programem Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64 |
| Poziom hałasu podczas pracy | Do 55 dBa |
| Gwarancja | 36 miesięcy w miejscu instalacji |
| Certyfikaty | Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). |

# Aparat cyfrowy – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Typ aparatu | Lustrzanka |
| Matryca | 18 Mpiksel |
| Maks. rozdzielczość zdjęć | 5184 x 3456 |
| Maks. rozdzielczość sekwencji video | 1920 x 1080 |
| Przetwornik | CMOS 22,3 x 14,9 mm |
| Obsługiwane karty pamięci | SD, SDHC lub SDXC |
| Prędkość migawki | 30 – 1/4000 s (w krokach co 1/2 lub 1/3), tryb Bulb (Całkowity zakres pracy migawki. Dostępny zakres zależy od wybranego trybu fotografowania) |
| Ogniskowa obiektywu | 18-55 |
| Format zapisu zdjęć | JPEG: jakość wysoka i normalna (zgodność ze standardem Exif 2.21 [Exif Print]) / Design rule for Camera File system (2.0); RAW: RAW (14 bitów, Canon original RAW 2nd edition), zgodność ze standardem Digital Print Order Format [DPOF] v1.1 |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Balans bieli | Automatyczny balans bieli ustawiany przez matrycę |
| Tryb regulacji ostrości | Automatyczny i manualny |
| Czułość ISO | AUTO (100 – 6400), 100 – 6400, zakres rozszerzalny do H (ok. 12800) |
| Wbudowana lampa błyskowa | Tak |
| Tryb pracy lampy błyskowej | Auto, błysk wymuszony / błysk wyłączony |
| Możliwość instalacji zewnętrznej lampy błyskowej | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Wyświetlacz LCD | 7,7 cm (3,0“), 3:2, Clear View TFT, ok. 1040 tys. punktów .Pole widzenia- Ok. 100% Kąt widzenia (poziomo/pionowo) -Ok. 160° Podwójna powłoka antyrefleksyjna i przeciwsmugowa Regulacja jasności Możliwość ustawienia na jednym z siedmiu poziomów |
| Złącza | SB 2.0 (Hi-Speed) Wyjście wideo (PAL/NTSC) (zintegrowane z gniazdem USB), wyjście mini HDMI (kompatybilne z funkcją HDMI-CEC), mikrofon zewnętrzny (stereofoniczne gniazdo mini jack 3,5 mm) |
| Kolor obudowy | Czarny |
| Gwarancja | 24 miesiące |
| Dodatkowe wyposarzenie | Karta 16 GB Akumulator Ładowarka Kabel USB Instrukcja obsługi Futerał |

# Telefaks – 3 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Prędkość transmisji | 14 kbps |
| Książka telefoniczna: | 100 wpisów, Wybieranie jednoprzyciskowe: 22 wpisy, Rozsyłanie sekwencyjne: do 20 abonentów Podwójny dostęp |
| Wymiary dokumentu | maks. 216 mm szerokości; maks. 600 mm długości Efektywna szerokość skanowania 208 mm Efektywna szerokość drukowania 202 mm |
| Czas transmisji | ok. 8 sek/stronę (ECM-MMR) |
| Rozdzielczość skanowania | poziomo 8 pikseli/mm; pionowo 3,85 lini/mm - przy standardowej rozdzielczości, 7,7 lini/mm - przy rozdzielczości dokładny/foto, 15,4 lini/mm - przy rozdzielczości bardzo dok. |
| Rozdzielczość foto | 64 poziomy |
| Typ skanera | stykowy czujnik obrazu (CIS) |
| Typ drukarki | Laser Printer |
| System kompresji danych | Modified Huffman (MH), Modified READ (MR), Modified Modified READ (MMR) |
| Szybkość modemu | 14,400 / 12,000 / 9,600 / 7,200 / 4,800 / 2,400 bps; dobierana automatycznie |
| Środowisko pracy | 10oC - 32,5oC, 20% - 80% wilgotność względna |
| Wymiary maxymalne (wys.x szer. x głęb.) | 220 x 430 x 360 mm |
| Zasilanie | 220 - 240 V AC, 50 - 60 Hz |
| Pojemność pamięci | ok. 120 stron przy transmisji z pamięci; ok 170 stron przy odbiorze do pamięci |
| Szybkość druku | ok. 12 stron na minutę |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Inne | Identyfikacja Abonenta Wywołującego z prezentacją nazwy i numeru Komunikaty na wyświetlaczu LCD i wydruki raportów w języku polskim Opisy na obudowie w języku polskim Przycisk nawigacyjny ułatwiający dostęp do funkcji telefaksu oraz książki telefonicznej Możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego Elektroniczna regulacja głośności słuchawki, głośnika i dzwonka Skrócona instrukcja obsługi: przycisk POMOC |
| Gwarancja | 24 miesiące |

# Centrala telefoniczna z telefonem systemowym – 1 sztuka

  - Centrala

| Lp. | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
|  | Pojemność do 32 abonentów TDM i 118 IP ( w tym 18 systemowych IP) z opcją rozbudowy |
|  | Współpraca ze stykami S0 ISDN-BRA (2B D) i liniami POTS |
|  | Minimum 6 linii miejskich z opcja rozbudowy |
|  | Wewnętrzne porty analogowe, cyfrowe systemowe i cyfrowe S0 ISDN-BRA (2B D) |
|  | Zintegrowany system nagrywania rozmów Embedded Recording (funkcja EbdREC) z max. 12 licencjonowanych kanałów nagrywania rozmów. Wymaga pamięci CompactFlash (zalecane typy pamięci CF). Do obsługi wymaga programu RecordMAN2. Pracuje z firmware v. 3.05 lub wyższym |
|  | Pełna funkcjonalność routera, NAT, Firewall |
|  | Karty VoIP(kodeki G.711, G.729, GSM) |
|  | Karty GSM(1 szt.) |
|  | Karta LAN |
|  | Poczta głosowa |
|  | ACD – Automatic Call Distribution - kierowanie ruchem przychodzącym |
|  | protokoły TAPI - integracja z aplikacjami zewnętrznymi, np. MS Outlook |
|  | Telekonferencje- do 4 jednoczesnych konferencji - do 8 uczestników konferencji |
|  | Prezentacja numeru - CLIP na wewnętrznych liniach cyfrowych i analogowych (FSK) |
|  | Obsługa prezentacji numeru CLIP na zewnętrznych portach cyfrowych i analogowych (FSK) |
|  | Praca w systemie impulsowym i tonowym |
|  | Modem zdalnego zarządzania centralą w standardzie |
|  | Billing rozmów wychodzących (numer abonenta inicjującego rozmowę, ewentualny pośrednik, gdy rozmowa była przekazana, numer, jaki wybrano na \"mieście\", data, godzina, koszt rozmowy, zgodnie z taryfami operatorów) |
|  | Pełna rejestracja rozmów przychodzących (w tym również nieodebranych i złośliwych) wraz z informacją, który abonent centrali odebrał połączenie |
|  | Bufor rozmów o wielkości do 30 000 zdarzeń |
|  | Automatyczny ruch przychodzący w konfiguracjach MSN i DDI umożliwiający bezpośrednie połączenie z określonym numerem wewnętrznym |
|  | INVENIO- wielopoziomowe interaktywne kierowanie połączeń przychodzących - funkcjonalność IVR (interactive voice response) |
|  | PATHFINDER - funkcja automatycznego wyszukiwania ścieżki połączenia na podstawie numeru wybranego przez inicjatora połączenia i jego prezentacji |
|  | Funkcja LCR (Least Cost Routing) - wybór najtańszej drogi połączeniowej |
|  | System DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych |
|  | Dostępne 99 niezależnych zapowiedzi słownych, nagrywanych przez użytkownika, których działanie może być zależne od trybu pracy centrali (np. Dzień/Noc/Weekend,/Święto itp.) |
|  | Abonenci wirtualni (konta) |
|  | Współpraca z cyfrowymi telefonami systemowymi |
|  | Współpraca z bramofonami |
|  | Obudowa wisząca |
|  | Zasilanie ~230 V; 50 Hz |
|  | Okres gwarancji: 24 - miesiące |
|  | W cenę oferty należy wliczyć przeszkolenie min 2 osób w zakresie obsługi centrali |

  - Telefon systemowy do konfiguracji i zmiany ustawień centrali

| Lp. | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
|  | Kompatybilny z dostarczoną centralą |
|  | Głośnomówiący - system „HandsFree”, |
|  | Czytelny, graficzny wyświetlacz z dwoma krojami czcionek, |
|  | Prezentacja numeru dzwoniącego, |
|  | Różne rodzaje dzwonków, |
|  | Auto Redial – automatyczne ponowne dzwonienie, |
|  | Wygodne klawisze z ABS – klikowe, |
|  | Menu w języku polskim/angielskim, |
|  | 12 klawiszy programowalnych z sygnalizacją LED, |
|  | Sygnalizacja stanu numerów wewnętrznych i linii miejskich |
|  | Połączenie z centralą jedną parą przewodów, |
|  | Możliwość dołączenia pięciu konsol rozszerzających CTS-232, |
|  | Dostęp do dwóch książek telefonicznych (publicznej i prywatnej) oraz spisu numerów wewnętrznych |
|  | Możliwość przekazywania rozmów i przejmowanie wywołań, |
|  | Poruszanie się po menu za pomocą klawiszy „do przodu”, „wstecz”, „góra”, „dół”, |
|  | Kontekstowe działanie klawiszy, ( ,-) – głośniej ciszej, |
|  | Optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń, |
|  | Podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych, |
|  | Konfiguracja jako interkom (np. do sekretarki), |
|  | Ustawienia telefonu przechowywane w centrali, |
|  | Możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym centrali, |
|  | Współpraca ze słuchawkami nagłownymi. |
|  | Nawigacja podobna do aparatów komórkowych, klawisze nawigacyjne, |
|  | Okres gwarancji : 24 – miesięcy |
|  | W cenę oferty należy wliczyć przeszkolenie min 2 osób w zakresie obsługi telefonu |

# Skaner A3 – 1 sztuka

| Parametr | Parametry minimalne |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Obszar zastosowań biuro, zaawansowany |
| Obszar skanowania | A3 |
| Typ skanera | Płaski, kolorowy, jednoprzebiegowy |
| Rozdzielczość | Min. 1200 x 1200 dpi |
| Przyciski szybkiego dostępu | Tak |
| Interfejs | USB |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

# Skaner ręczny – 1 sztuka

| Parametr | Parametry minimalne |
| --- | --- |
| Klasa produktu | Obszar zastosowań biuro |
| Obszar skanowania | A4 |
| Typ skanera | Płaski, kolorowy, jednoprzebiegowy |
| Rozdzielczość | Min. 600 x 600 dpi |
| Interfejs | USB |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |

# Laminator biurkowy – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| szerokość laminacji | A3 (330 mm) |
| max grubość dokumentu wraz z folią: | 0,7 mm |
| czas nagrzewania | 3-5 min. |
| zakres temperatury. | 110-125 st.C |
| Wałki | 4 wałki (2 wałki "gorący but" + 2 wałki transportowe) |
| max grubość foli | 125 mic |
| prędkość laminacji | 300 mm/min |

# Bindownica – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| format: | A4 |
| dziurkuje | Do 15 kartek |
| oprawia | Do 510 kartek |
| Margines | regulacja szerokości marginesu |
| Miarka | miarka maksymalnej ilości dziurkowanych kartek |
| Wskaźnik | wskaźnik do pomiaru grubości grzbietu, wskaźnik ułatwiający dobór odpowiedniej średnicy grzbietu i szerokości marginesu |
| Ogranicznik | ogranicznik formatu |
| Obudowa | metalowy korpus i podstawa |

# Niszczarka -1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Max. ilość jednorazowo niszczonych kartek (A4/70g) | 12 kartek |
| Rodzaj cięcia | ścinki |
| Rozmiar cięcia w mm | 3.9x3.8 |
| Poziom bezpieczeństwa DIN | 3 |
| Szerokość szczeliny wejściowej | 230mm |
| Pojemność kosza | 27l |
| Możliwość zniszczenia | papier zszywki spinacze biurowe karty kredytowe płyty CD/DVD |
| Dodatkowe informacje | Maks. rekomendowana ilość dziennie niszczonych kartek - 600 szt. Auto start/stop - fotokomórka, funkcja cofania Półka na niszczony papier Szczelina do niszczenia płyt CD Ergonomicznie umieszczona szczelina niszczenia dokumentów Miarka zapobiega zakleszczeniu papieru poprzez identyfikację ilości jednorazowo niszczonych kartek Diody informujące o: włączeniu blokady bezpieczeństwa, zakleszczeniu papieru, wyjęciu/nieprawidłowo włożonym koszu oraz zadziałaniu zabezpieczenia termicznego |

# Gilotyna – 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Format cięcia | A4 |
| Obudowa | metalowa obudowa |
| Docisk | docisk opuszczany wraz z nożem |
| Ogranicznik | ogranicznik papieru |
| max długość cięcia | 34 cm |
| wymiar stołu roboczego | 34 cm x 31 cm |

# Oprogramowanie graficzne- grafika rastrowa

Photoshop CS6 v.13 PL  – 1 sztuka (lub równoważne)

# Oprogramowanie graficzne- grafika wektorowej

CorelDRAW Graphics Suite X5 PL Win Box – 1 sztuka (lub równoważne)

# Szafa serwerowa

| Parametr | Parametry minimalne |
| --- | --- |
| Wysokość wewnętrzna | 42U |
| Głębokość | 1000 mm |
| Drzwi | Drzwi przednie przeszklone, drzwi tylne i boczne stalowe, pełne |
| Dodatkowe wyposażenie | cztery wentylatory na panelu wentylacyjnym, trzy półki, listwa zasilająca |
| Kółka | Umożliwiające zmianę położenia szafy |

# Serwer – 2 sztuki

| Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Obudowa | -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; |
| Płyta główna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 4 złącza PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o prędkości x16 i 3 złącza o prędkości x8; -Zintegrowany czytnik kart microSD; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); -Zintegrowany układ TPM 1.2; |
| Procesory | -Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy 15MB cache min 2.0GHz w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 39 pkt; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; |
| Pamięć RAM | -Zainstalowane 8 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1333Mhz w kościach o pojemności 4 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; |
| Kontrolery dyskowe, I/O | -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5 |
| Dyski twarde | -Zainstalowane 2 dyski NL-SAS o pojemności 500 GB każdy, dyski Hotplug; -Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 2,5; -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; |
| Inne napędy zintegrowane | -Zintegrowany napęd DVDRW |
| Kontrolery LAN | -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot i teamingu, RJ-45; |
| Porty | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim; -1x RS-232; |
| Zasilanie, chłodzenie | -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W -Redundantne wentylatory hotplug; |
| Zarządzanie | -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) - Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). |
| Wspierane OS | -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL 6 (lub równoważne) |
| Gwarancja | Gwarancja 36 miesięcy, onsite - Serwis urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta — wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis urządzeń musi byś realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 — do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą -przed podpisaniem umowy Zamawiający zadął będzie: Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Dokumentacja, inne | -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |
|  | - certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001 lub równoważny dla producenta – dołączyć do oferty |
| Akcesoria dodatkowe | Monitor LCD 19“ 4:3 wraz z półką umożliwiającą zamontowanie w oferowanej szafie rack |

# Switch – 2 sztuki

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Rozmiar | 19” rack, 1U |
| Porty | - 48 10/100BASE-TX - 2 10/100/1000BASE-T - 2 Combo 10/100/1000BASE/SFP |
| Port konsoli | RS-232 |
| Prędkość przełączania | 12.8 Gbps |
| Współczynnik 64-Byte Packet Forwarding Rate | 9.5 Mpps |
| Rozmiar tabeli MAC | 8K |
| SDRAM for CPU | 64 MB |
| Bufor pakietów | 512 KB |
| Pamięć Flash | 8 MB |
| Wskaźniki LED | - Power - Console - Link/Activity - Speed |
| Power Input | 100 do 240 VAC, 50 do 60 Hz |

# Zasilacz awaryjny UPS -1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania: |  |
| --- | --- | --- |
| moc pozorna |  | 2200VA |
| moc rzeczywista |  | 1980 Wat |
| Architektura UPSa |  | line-interactive |
| maksymalny czas przełączenia na baterię |  | 4 ms |
| liczba, typ gniazd wyjścia z ochroną antyprzepięciową - |  | 1x 1EC320 C19(16A) |
| liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania - |  | 8 x 1EC320 C13 (10A) |
| czas podtrzymania dla 100% obciążenia |  | 5 min |
| czas podtrzymania przy obciążeniu 50% |  | 15 min |
| zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym |  | 160-286V |
| zimny start |  | tak |
| układ automatycznej regulacji napięcia (AVR) |  | tak |
| sinus podczas pracy na baterii |  | tak |
| port komunikacji |  | RS232 (DB9), USB, SmartSlot |
| diody sygnalizacyjne |  | praca z sieci zasilającej, praca z baterii, przeciążenie UPSa, stan obciążenia UPSa, konieczna wymiana baterii |
| alarmy dźwiękowe |  | praca z baterii, znaczne wyczerpania baterii |
| typ obudowy ” |  | rack 19 |
| wyposażenie standardowe |  | -instrukcja obsługi, oprogramowanie na CD, gniazdo SmartSlot na dodatkowe karty – 1 szt., kabel szeregowy RS232 (DB9), klamry do montażu w szafach przemysłowych rack 19” dołączone oprogramowanie PowerChute Business Edition |

# Oprogramowanie serwerowe – 1 sztuka

Windows Server 2008 R2 Standard z min. 15 licencjami (CAL) (lub równoważne)

# Bezprzewodowa bramka HOTSPOT -  1sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Technologie IP Plug and Play | Prosty w użyciu dostęp do sieci Internet z funkcją Zero Configuration IP Plug and Play |
| Funkcje sieciowe | NAT Outgoing SMTP Server Redirection Przekierowanie DNS Redirection Wiele połączeń WAN (statyczny IP/DHCP Klient/PPPoE/PPTP) Serwer DHCP Transparentny HTTP Proxy Obsługa NTP (Network Time Protocol) |
| Autentykacja i biling użytkowników | Obsługa do 100 użytkowników jednocześnie Autoryzacja przez WWW Kontrola Idle-timeout |
| Ochrona i Firewall | Izolacja w warstwie drugiej (Layer2) Strona logowania i administracja z protokołem SSL VPN (IPSec/PPTP/L2TP) Pass through Funkcja Pass through dla adresu IP i MAC Custom SSL Certificate Administration Access Control |
| Zarządzanie | Zarządzanie przez WWW Aktualizacja oprogramowania po TFTP/HTTP Plik konfiguracyjny Backup/Restore Zarządzanie urządzeniami WLAN/LAN Mechanizm Devices Status Monitor Lista sesji Obsługa domyślnej drukarki ( SP-200E ) |
| Funkcje marketingowe | Dostosowywanie strony logowania Przekierowanie strony logowania Ogłoszenia URL Funkcja Walled garden Przekierowanie strony Portalu |
| Hardware | Specyfikacja sieci: IEE802.3 10Base-T Ethernet, IEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEE802.11g Wireless LAN Komunikacja z certyfikowanymi adapterami Wi-Fi 4 porty LAN Ports i jeden port WAN 10/100BaseTX z funkcją auto MDI/MDI-X Port RS-232 - debugging WEP 64/128, WPA/WPA2*-PSK, WPA/WPA2* Tryb Enterprise, WPA/WPA2* Tryb Mixed |
| Właściwości fizyczne | 2dBi Dwie demontowalne anteny dookólne ze złączem R-SMA PoE Wskaźniki LED: POWER, WAN, LAN, SYSYTEM, WIRELESS |

# Punkt dostępowy do sieci bezprzewodowej - 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania |
| --- | --- |
| Porty WAN | 1x 10/100/1000BaseT (RJ45) |
| Porty LAN | 4x 10/100/1000BaseT (RJ45) |
| Zarządzanie | podstawowa konfiguracja i monitorowanie poprzez WWW, |
| Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.11n IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz ACL - Access Control List QoS - Quality of Service (kontrola jakość usług i przepustowości) NAT - Network Address Translation PPTP - Point to Point Tunneling Protocol L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol WDS - Wireless Distributed System IEEE 802.3u - 100BaseTX IPSec - IP Security (szyfrowanie) |
| Obsługiwane sieci Wireless LAN | IEEE 802.11n IEEE 802.11g - Wireless LAN 54Mbps, 2.4GHz IEEE 802.11b - Wireless LAN 11Mbps, 2.4GHz IEEE 802.11a - Wireless LAN 54Mbps, 5GHz |
| Szyfrowanie | WPA - Wi-Fi Protected Access WPA2 (PSK) - WiFi Protected Access 2 (Pre-Shared Keys) WEP - Wired Equivalent Privacy WEP - Wired Equivalent Privacy |
| Typ złącza anteny zewnętrznej | RP-SMA |
| Wyposażenie | zasilacz kabel krosowy RJ45, UTP, kat. 5 |
| Dodatkowe informacje | 2 zewnętrzne anteny Works with Windows Vista™ Works with Windows® XP SP2 Works with Mac OS USB 2.0 port (Windows® Connect Now, SharePort - 1 user) |

# Serwer pamięci zapasowej - 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania: |
| --- | --- |
| System | Embeded Linux |
| Procesor | 1.2GHz |
| Pamięć | 256 MB DDR RAM |
| Ilość dysków zamontowanych | 4 x 500GB kieszenie z funkcją hot-swap |
| Sieć | 2 x Gigabit LAN |
| Złącza dodatkowe | 4 x USB, 2 x eSATA |
| Wskaźniki LED | zasilanie, LAN, eSATA, HDD 1-4, Status, USB, e-SATA |
| Wyświetlacz LCD | tak - tylko podgląd parametrów systemu |
| Obsługa trybów RAID | RAID 6, RAID 5, RAID 5+spara, RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk |
| Funkcje RAID | rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia |
| Przyciski | zasilanie, reset, auto kopiowanie |
| Wymiary | rackmount 1U, 483 x 439 x 44 |
| Środowisko | 0-40st. C, 0-95% wilgotność |
| Zasilanie | zewnętrzny zasilacz 250 W |
| Pobór mocy | 14W uśpienie, 28W praca |
| Systemy operacyjne | Windows, Mac OSX, Linux, Unix |
| Protokoły sieciowe | CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH |
| Konfiguracja sieci TCP / IP | stały lub dynamiczny adres |
| Port trunking | tak - balance, active backup, balance XOR, broadcast, IEE 802.3ad adaptacyjny rozkład obciążenia, balance TLB, Balance ALB |
| Multi IP | tak - oddzielne adresy IP na każdym porcie sieciowym |
| Serwer DHCP, dyn. DNS | tak |
| Jumbo Frame | tak |
| Serwice Network Discovery | UPnP, Bonjour |
| Windows Active Directory | tak |
| Bezpieczeństwo sieciowe | filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja |
| Zarządzanie dyskami | skanowanie złych sektorów, SMART |
| Inne usługi | iSCSI target, Virtual Disk |
| Serwer plików i FTP | FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP |
| Kopie zapasowe | kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, QNAP Replicator, |
| Powiadomienie awaryjne | e-mail, SMS, LED, |
| Inne usługi | kosz sieciowy, monitor zasobów on-line, harmonogram wł/wył |
| Zarządzanie systemem | poprzez przeglądarkę internetową |
| Przycisk reset | kasowanie hasła administracyjnego / ustawień sieciowych |
| Logi systemowe | użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików, przydziały DHCP |
| Wbudowany serwer www | PHP, MySQL, SQLite, phpMyAdmin, Joomla |
| Multimedialne usługi | UPnP, radio internetowe, galeria www, iTunes serwer, |
| Pobieranie plików | zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę |
| Stacja monitoringu | zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, detekcja ruchu, alarmy, |
| Język interfejsu | Polski |

# Stolik do prezentacji

  - Stolik do prezentacji  - 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania: |
| --- | --- |
| Wymiary maksymalne | Wysokość: 86 cm; szerokość: 114 cm, głębokość: 52 cm |
| Półki | Środkowa półka o regulowanej wysokości, dwie boczne półki składane |
| Maksymalne obciążenie półki | 30 kg- półka środkowa 5 kg – półki boczne |
| Podstawa | Podstawa na 4 kółkach (w tym dwa blokowane) |
| Dodatkowe informacje | Stolik multimedialny przystosowany do ogólnego przeznaczenia, do użytku z rzutnikiem, projektorem, itp. Półki boczne, umożliwiająca przechowywanie dodatkowych elementów. |

  - Stolik do prezentacji - 1 sztuka

| Parametry | Minimalne wymagania: |
| --- | --- |
| Wymiary maksymalne | Wysokość: 95 cm; szerokość: 58 cm, głębokość: 61 cm |
| Ilość półek | Minimalnie 3 półki o regulowanej wysokości w tym 1 wysuwana |
| Podstawa | Podstawa na 4 kółkach (w tym 2 blokowane) |
| Dodatkowe informacje | Stolik multimedialny z szafą z minimum 3 półkami zamykaną na kluczyk, drzwi stalowe. |

# Wykonanie sieci w budynku dla w/w sprzętu - 1 sztuka (wymagania minimalne)

Przedmiotem realizacji jest wykonanie sieci komputerowo-telefonicznej wraz z jej uruchomieniem w budynku Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii.

Skład sieci:

-Punkt logiczny - zespół dwóch gniazda komputerowego RJ45 – kategoria V – gniazdo natynkowe

-Minimalna łączna ilość punktów logicznych –Ilość punktów dostosowana do montowanych urządzeń oraz wytycznych zgodnie z tabelą instalacji sprzętu oraz projektu budowlanego budynku (załącznik do SWIZ)

- umiejscowienie punktów logicznych w pomieszczeniach do uzgodnienia z Zamawiającym

- w przypadku braku instalacji elektrycznej w wyznaczonym miejscu montażu sprzętu niezbędne będzie doprowadzenie instalacji elektrycznej  jak również doprowadzenie wymaganego zasilania do urządzeń znajdujących się w serwerowni (projekt budowlany instalacji elektrycznej załącznik do SIWZ)

- wszystkie widoczne przewody winne być prowadzone w listwach maskujących w celu zabezpieczenia przewodów i kabli oraz zapewnienia estetycznego wyglądu

- wszystkie zamontowane gniazda winny zostać połączone z panelami krosowymi, które należy dostarczyć w odpowiedniej ilości i zamontować w szafie rack (pomieszczeni serwerowni) dostarczonej w ramach niniejszego postępowania,

- panele krosowe winny zostać połączone z dostarczonymi switchami

- Szafę dystrybucyjną należy zlokalizować w pomieszczeniu serwerowni

- Należy zastosować system okablowania strukturalnego - kategoria 5

System okablowania strukturalnego powinien zapewniać wszystkie elementy toru transmisyjnego:

-	kabel instalacyjny: należy użyć czteroparowej ekranowanej skrętki kategorii 5

-	panel krosowy 19" ekranowany 24 porty Rj45 kat 5. zainstalowany w szafie stojącej 19"

-	gniazdo ekranowane Rj45 kat.5

-	kabel krosowy dł. 0,5 mb (w szafie) dla każdego toru i przyłączeniowy dł. min. 2 mb (do sprzętu) dla każdego toru

Wszystkie materiały i osprzęt sieciowy powinny być fabrycznie nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

Dla zagwarantowania niezbędnej jakości i niezawodności systemu okablowania strukturalnego, zastosowane materiały powinny posiadać testy niezależnych laboratoriów badawczych potwierdzających ich zgodność z obowiązującymi normami.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania zamawiającemu dokumentacji powykonawczej okablowania wraz z wynikami pomiarów dynamicznych dla każdego toru transmisyjnego. Całość instalacji powinna być przetestowana na zgodność z wymaganą kategorią okablowania.

Wykonawca udzieli gwarancji min 60 miesięcy na wykonaną sieć. Gwarancja w formie certyfikatu dla Zamawiającego.

W celu prawidłowego wyliczenia kosztów instalacji oraz montażu urządzeń oraz wykonania niezbędnych prac zalecana jest wizja lokalna w miejscu instalacji sprzętu.

| Tabela instalowanego sprzętu z podziałem na pomieszczenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Ilość sprzętu która potrzebuje dostęp do sieci |
| 1 | Sala konferencyjna nr 1 | - drukarka sieciowa, projektor, laptop, kamera internetowa, tablica interaktywna, punkt dostępu |
| 2 | Sala szkoleniowa nr 2 | 15 zestawów komputerowych, projektor, tablica interaktywna,, laptop, kamera internetowa, telefon |
| 3 | Biuro nr 4 | 6 zestawów komputerowych, 3 telefony, dwie drukarki sieciowe, punkt dostępu |
| 4 | Biuro nr 7 | 4 zestawy komputerowe, telefon, drukarka sieciowa |
| 5 | Biuro nr 8,9,10,28, 29, 30, 32, 33 | Jeden dostęp do Internetu, oraz jedna linia telefoniczna w każdym z pomieszczeń |
| 6 | Pomieszczenia socjalne nr 5 oraz 18 | Jedna linia telefoniczna (telefon wewnętrzny) |
| 7 | Korytarz 11 | 1 zestaw komputerowy, kserokopiarka, telefon, punkt dostępu |

# Wykonanie systemu alarmowego i monitoringu - 1 sztuka

Przedmiotem realizacji jest wykonanie systemu alarmowego i monitoringu opartego na centrali alarmowej, czujkach ruchu, kamerach i systemie rejestracji.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć czujki ruchu, sygnalizatory zewnętrzne, manipulatory i kamery w ilości zaznaczonej na planie sytuacyjnym (załącznik do SWIZ) oraz zamontować je jak również doprowadzić niezbędne okablowanie do wyżej wymienionego sprzętu (zasilanie, sygnał) oraz dostarczyć i połączyć z kamerami system rejestracji obrazu z dostarczonych kamer pozwalający na przechowywanie rejestrowanego obrazu przez min. 7 dni oraz umożliwienie podglądu obrazu z kamer przez przeglądarki internetowe. System alarmowy i monitoring  winien być zlokalizowany w pomieszczeniu serwerowni. Wykonawca zobowiązany jest do konfiguracji i uruchomienia systemu alarmowego i monitoringu oraz świadczenie gwarancji na wykonany system przez min. 24 miesiące

System powinien składał się minimum z kamer zewnętrznych, czujek ruchu, rejestratora obrazu(7 dni), centrali alarmowej dostosowana do ilości czujek( umieszczona w obudowie w pomieszczeniu serwerowni) z akumulatorem umożliwiającym prace po zaniku zasilania , manipulatora LCD umieszczony w obudowie zlokalizowany przy wejściu , sygnalizatorów dźwiękowo- świetlnych zewnętrznych.

Kamery:

| Parametry | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| przetwornik | 1/3" CCD II |
| rozdzielczość | 650 TVL (Kolor), 700 TVL (B/W) |
| mechaniczny filtr IR | TAK |
| czułość | 0.01 lux, 0 lux (IR LED ON) |
| obiektyw | 2.8 -11 mm |
| klasa szczelności | IP66 |
| detekcja ruchu | 64 strefy |
| diody | 2 diody DOT MATRIX IR LED (zasięg do 60 m) |
| strefy prywatności | 4 strefy |

Czujki ruchu:

| Parametry | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| zasięg | 12m x 12m |
| Pobór prądu | 12mA (12V) |
| Regulacja uchwytu | ±25° (poziom) ; +5° -20° (pion) |
| Styki alarmowe | NC, 100mA, |
| Styki sabotażu | NC, 100mA, |
| Kompensacja temperaturowa | TAK |
| Filtr światła białego | TAK |
| Temperatura pracy | od -10°C do +50°C |

Wstępne rozmieszczenie czujek ruchu

| Pomieszczenia | Ilość czujek ruchu |
| --- | --- |
| Sala konferencyjna 1 | 2 |
| Sala komputerowa 2 | 1 |
| Biuro 4 | 1 |
| Pomieszczenie socjalne 5 | 1 |
| Korytarz 6 | 1 |
| Biuro 7 | 1 |
| Biuro 8 | 1 |
| Biuro 9 | 1 |
| Biuro 10 | 1 |
| Korytarz11 | 2 |
| Pomieszczenie socjalne 18 | 1 |
| Korytarz 19 | 1 |
| Korytarz 27 | 1 |
| Biuro 28 | 1 |
| Biuro 29 | 1 |
| Biuro 30 | 1 |
| Biuro 33 | 1 |
| Biuro 34 | 1 |